物联管理平台终端设备接入流程及规范

- 提交物联接入\取数申请单

物联接入申请单 ：（信息内网：物联开放服务平台（平台地址：http://25.214.201.251）》个人工作台》工单系统》接入\取数申请）

接入申请单示例：

国网四川省电力公司智慧物联场景接入申请表 编号:2***** 申请日期:2022-11-15 场景概述; 场景名称; 信息机房智慧物联. 申请人门户; PanJC5145. 所属单位; 国网四川阿坝州电力有限责任公司（国网四川省电力公司阿坝供电公司）. 联系人; ****; 联系电话; *****. 专业; 信息; 集成厂商; ****. 厂商联系人; ****; 生产设备; 上传设备安全检测报告. 信息化职能部门; 数据应用班. 场景类别及概述; 实时采集监控机房内环控环境数据，如配电、温湿度、空调等，并可实现远程查看和操作将数据接入省公司物联网平台，在省物联平台可查看机房物理环境，实现数据集中管理、集中监控。. 场景接入方案; 设备接入详情： （1）前端采集数据设备：温湿度监测（16个）；精密空调控制器（3台）；UPS（2台）；直流通信电源（2套）；配电柜（3套）；电量仪（6套）；漏水检测（2套）；气体检测（1套）。 接入组网方式及技术参数如下：. 申请部门(单位). 本单位信息化职能管理部门（单位）意见.

- 网络连接方式

防火墙网络（根据实际设备接入情况需求选择防火墙网络为目的ip地址和端口）：

## 2.1、物联内网

防火墙：

| 目的ip地址 | 目的端口 |
| --- | --- |
| 25.214.208.191 | 21883 |

## 2.2、物联专网：

省侧安全网关的防火墙（安全网关地址）：

| 目的ip地址 | 目的端口 |
| --- | --- |
| 99.0.34.90 | 20090 |

- 在mas工单上申请数字证书

- 物联平台创建台账

## 3.1、物联开放服务平台操作文档

物联开放服务平台操作手册 平台地址：物联开放服务平台：http://25.214.201.251 一：创建产品 1、创建网关产品 2、创建普通产品 3、字段说明 字段; 必选/可选; 类型; 描述; 名称规范. 组织机构; 必选; 下拉框; 选择设备所属单位; 如下拉选项没有联系物联平台人员添加. 所属专业; 可选; 下拉框; 选择设备对应专业; 如下拉选项没有联系物联平台人员添加. 产品名称; 必选; String; 由用户自定义产品的名称; 命名规范参考对应接入规范文档. 产品型号; 必选; String; 由用户自定义产品型号; 命名规范参考对应接入规范文档. 厂商名称; 必选; 下拉框; 下拉选择该产品对应的厂商; 如下拉选项没有联系物联平台人员添加. 节点类型; 必选; 下拉框; 下拉选择该产品对应的节点; 创建网关产品选择边缘设备 创建普通产品选择终端设备. 设备类型; 必选; 下拉框; 选择产品对应的类型; 如网关产品选择边缘物联代理,温湿度普通产品选择温湿度. 边缘计算框架; 必选; 下拉框; 选择产品对应的计算框架. 区域名称; 必选; 下拉框; 选择产品对应的区域. 产品描述; 可选; String; 对该产品的描述. 二、创建设备 1、创建网关设备 2、创建普通设备（直连设备） 3、创建网关子设备 一般由开发人员通过mqtt协议程序创建，设备名称、标识等参考对应接入规范文档；mqtt规范参考物联管理平台接入协议规范。 4、字段说明 字段; 必选/可选; 类型; 描述; 名称规范. 选择产品; 必选; 下拉框; 选择设备所对应类型的产品; 创建网关设备选择所创建的网关产品；创建普通设备选择所创建的普通产品. 所属单位; 必选; 下拉框; 选择设备所属单位; 如下拉选项没有联系物联平台人员添加. 设备名称; 必选; String; 由用户自定义设备的名称; 命名规范参考对应接入规范文档. 设备标识; 必选; String; 由用户自定义设备标识; 命名规范参考对应接入规范文档. 所属位置; 必选; String; 选择所属单位后自动生成. 是否明文; 必选; 下拉框; 下拉选择该设备是否明文. 所属专业; 必选; 下拉框; 选择设备对应的专业. 操作系统类型; 必选; 下拉框; 选择设备对应的操作系统类型. 所属分组; 可选; String; 选择设备对应的分组; 一般不填写. 关联北向应用; 可选; String; 设备所关联的应用; 一般不填写. 设备描述; 必选; String; 对该设备的描述.

## 3.2、统一物联门户操作文档

## 统一物联门户操作文档 Portal地址：http://iot.scdl.cn:18080 一、创建物模型（原roma产品） 说明：创建产品在物模型的导航栏里选择所要创建的对应设备类型，若该类型已创建有产品信息则参考步骤3：克隆产品 进行产品创建。若物模型里没有要创建的设备类型，可去设备类型里创建或者联系物联平台管理人员创建。 1、创建边缘设备(原Roma网关产品) 2、创建终端设备(原Roma普通产品) 3、克隆产品 4、查看产品信息： 备注：可在图中圈红地方切换产品进而查看自己所创建的产品 5、字段说明 字段; 必选/可选; 类型; 描述; 名称规范. 设备模型名称; 必选; String; 自定义创建的产品名称; 参考对应规范文档. 设备模型型号; 必选; String; 填写实际使用的产品型号，由用户自定义; 参考对应规范文档. 模型版本; 必选; String; 根据系统自动获取. 节点类型; 必选; 选择; 选择边缘设备则创建网关产品 选择直连设备则创建普通产品. 接入协议; 必选; 下拉框; 下拉根据实际选择该产品接入的协议. 所属专业; 必选; 下拉框; 下拉选择该产品对应的专业，数据来源于数据字典，可联系物联平台管理人员添加. 厂商名称; 必选; 下拉框; 下拉选择该产品对应的厂商，填写产品的实际厂商名字，若下拉框中没有联系物联平台管理人员添加. 厂商ID; 必选; String; 选择厂商名称后自动填充. 模型描述; 可选; String; 自定义对该产品的描述. 二、创建设备档案（原roma设备） 说明：选择边缘设备(网关产品)创建网关设备；选择直连设备(普通产品)，创建普通设备；网关子设备一般由开发人员通过mqtt协议创建。 1、创建网关设备 2、创建普通设备： 3、查看设备信息： 4、字段说明 字段; 必选/可选; 类型; 描述; 名称规范. 节点类型; 必选; 选择框; 选择边缘设备创建网关设备，选择直连设备创建普通设备. 物模型; 必选; 下拉框; 下拉选择该设备对应的产品，新创建的设备将继承该产品定义好的功能和特性. 设备标识; 必选; String; 设备的唯一标识，根据实际情况自定义; 参考相关接入规范文档. 功能位置编码; 可选; String; 根据实际情况选择填写. 功能位置名称; 可选; String; 根据实际情况选择填写. 设备名称; 必选; String; 根据实际情况自定义; 参考相关规范文档. 上级设备物联标识; 可选; String; 根据实际情况自定义选择填写. 子设备物联标识; 可选; String; 根据实际情况自定义选择填写. 确认密码; 可选; String; 用户自定义. 描述; 可选; String; 自定义对该设备的描述. 所属单位; 必选; 下拉框; 下拉选择该设备对应的管理单位. 所属位置; 必选; 下拉框; 下拉选择该设备对应的单位所在位置，若没有位置可联系物联平台管理人员添加. 所属区域; 必选; 下拉框; 选择所属单位和位置后自动填充. 操作系统类型; 必选; 下拉框; 下拉选择该设备对应的操作系统类型，数据来源于数据字典; 具体操作可参考下方六：字典管理. 三、消息主题 1、创建消息主题 2、字段说明： 字段; 必选/可选; 类型; 描述. 消息主题名称; 必选; String; 用户自定义. 消息主题描述; 可选; String; 自定义对该主题的描述. 四、发布订阅主题： 五、传输通道（原roma规则引擎） 1、创建规则引擎 字段; 必选/可选; 类型; 描述. 传输通道名称; 必选; String; 用户根据规范自定义规则引擎名称. 描述; 可选; String; 自定义对该规则的描述. 2、配置规则引擎： 在规则引擎的配置规则中进行数据源端和目标段的操作

- 物联管理平台接入协议规范

# 一、MQTT协议通信规范 # 1网关登录 平台南向支持MQTT协议的connect消息接口，获取鉴权信息“clientId”、“Username”、“Password”。此三个参数在物联平台创建网关设备时获取，可自定义。 - 参数说明 参数; 必选/可选; 类型; 参数描述. clientId; 必选; String(256); 一机一密的设备clientId由4个部分组成：deviceId/nodeId、鉴权类型、密码签名类型、时间戳，通过下划线“_”分隔。 - 鉴权类型：长度1字节，当前支持2个类型： - “0”，表示使用一机一密设备的deviceId接入。 - “2”，表示使用一机一密设备的nodeId接入。 - 密码签名类型：长度1字节，当前支持2种类型。 - “0”代表HMACSHA256不校验时间戳。 - “1”代表HMACSHA256校验时间戳。 - 时间戳：为设备连接平台时的UTC时间，格式为YYYYMMDDHH，如UTC 时间2018/7/24 17:56:20，则应表示为2018072417。 以deviceId为例的clientId示例为：D39564861q3gDa_0_0_2018072417. Username; 必选; String(256); 一机一密的设备“Username”。 - 使用deviceId接入时填写为设备注册成功后返回的“deviceId”值。 - 使用nodeId接入时填写为设备注册成功时的“nodeId”值。. Password; 必选; String(256); Password的值为使用“HMACSHA256”算法以时间戳为秘钥，对secret进行加密后的值。 secret为注册设备时平台返回的secret，或者是设备自身的secret。. # 2添加网关子设备 网关设备登录后可通过此topic创建网关子设备，其中gatewayId为网关设备的设备标识（创建网关设备时自定义） 主题Topic Topic; /v1/devices/{gatewayId}/topo/add. 消息发送方; 边设备. 消息接收方; 物联网平台. 参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. mid; 必选; Integer; 命令ID。. deviceInfos; 必选; List<DeviceInfos>; 子设备信息列表，列表大小1~100。. DeviceInfos结构体说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. nodeId; 必选; String; 设备标识。 支持英文大小写，数字和中划线，长度2-64。. name; 可选; String; 设备名称。 支持中英文大小写，数字，中划线和#，长度2-64。. description; 可选; String; 设备描述。 描述长度不能超过200。. manufacturerId; 必选; String; 厂商ID。 支持英文大小写，数字，中划线和下划线，长度2-50。. model; 必选; String; 产品型号。 支持英文大小写，数字，中划线和下划线，长度2-50。. 示例 { "deviceInfos": [{ "manufacturerId": "Test_n", "model": "A_n", "nodeId": "n-device" }], "mid": 7 }. # 3添加网关子设备响应 主题Topic Topic; /v1/devices/{gatewayId}/topo/addResponse. 消息发送方; 物联网平台. 消息接收方; 边设备. 参数说明 子设备添加成功后会返回响应，其中包含新增的子设备信息，二次开发需自行在本地保存新增的子设备信息，其中返回的deviceId字段将用于子设备数据上报、设备状态更新和子设备删除。 响应参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. mid; 必选; Integer; 命令ID。. statusCode; 必选; Integer; 请求处理的结果码。 “0”表示成功。 非“0”表示失败。. statusDesc; 可选; String; 响应状态描述。. data; 必选; List< AddDeviceRsp >; 添加子设备的结果信息。. AddDeviceRsp结构体说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. statusCode; 必选; Integer; 请求处理的结果码。 “0”表示成功。 非“0”表示失败。. statusDesc; 可选; String; 响应状态描述。. deviceInfo; 可选; DeviceInfo; 设备信息。. DeviceInfo结构体说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. nodeId; 必选; String; 设备标识。 支持英文大小写，数字和中划线，长度2-64。. deviceId; 必选; String; 平台生成的设备唯一标识，对应设备客户端ID。. name; 必选; String; 设备名称。 支持中英文大小写，数字，中划线和#，长度2-64。. description; 可选; String; 设备描述。 描述长度不能超过200。. manufacturerId; 必选; String; 厂商ID。 支持英文大小写，数字，中划线和下划线，长度2-50。. model; 必选; String; 产品型号。 支持英文大小写，数字，中划线和下划线，长度2-50。. 示例 { "data": [{ "deviceInfo": { "manufacturerId": "Test_n", "name": "n-device", "model": "A_n", "nodeId": "n-device", "deviceId": "D59eGSxy" }, "statusCode": 0 }], "mid": 7, "statusCode": 0 }. # 4更新网关子设备状态 主题Topic Topic; /v1/devices/{gatewayId}/topo/update. 消息发送方; 边设备. 消息接收方; 物联网平台. 参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. mid; 必选; Integer; 命令ID。. deviceStatuses; 必选; List<DeviceStatus>; 设备状态列表，列表大小1~100。. deviceStatus 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. deviceId; 必选; String; 平台生成的设备唯一标识，对应设备客户端ID。. status; 必选; String; 子设备状态： OFFLINE：设备离线 ONLINE： 设备上线. 示例 { "deviceStatuses": [{ "deviceId": "D59eGSxy", "status": "ONLINE" }], "mid": 9 }. # 5删除网关子设备 主题Topic Topic; /v1/devices/{gatewayId}/topo/delete. 消息发送方; 物联网平台. 消息接收方; 边设备. 参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. id; 必选; Integer; 删除子设备命令ID。. deviceId; 必选; String; 平台生成的设备唯一标识，对应设备客户端ID。. requestTime; 必选; Timestamp; 请求时间戳。. request; 必选; JsonObject; 子设备信息。. JsonObject结构体说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. manufacturerName; 必选; String; 厂商名称。 支持长度2-64。. manufacturerId; 必选; String; 厂商ID。 支持英文大小写，数字，中划线和下划线，长度2-50。. model; 必选; String; 产品型号。 支持英文大小写，数字，中划线和下划线，长度2-50。. 示例 { "requestTime": 1576639584536, "request": { "manufacturerName": "ATest_n", "manufacturerId": "Test_n", "model": "A_n" }, "id": 8, "deviceId": "n-device" }. # 6查询网关信息 主题Topic Topic; /v1/devices/{gatewayId}/topo/query. 消息发送方; 边设备. 消息接收方; 物联网平台. 参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. mid; 必选; Integer; 命令ID。. nodeId; 必选; String; 设备标识。 支持英文大小写，数字和中划线，长度2-64。. 示例 { "mid": 2, "nodeId": "test123" }. # 7查询网关信息响应 主题Topic Topic; /v1/devices/{gatewayId}/queryResponse. 消息发送方; 物联网平台. 消息接收方; 边设备. 参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. mid; 必选; Integer; 命令ID。. statusCode; 必选; Integer; 请求处理的结果码。 “0”表示成功。 非“0”表示失败。. statusDesc; 可选; String; 响应状态描述。. data; 可选; List<DeviceInfo>; 查询设备信息。. count; 可选; String; 设备数量。. marker; 可选; String; 标签。. 表1 DeviceInfo结构体说明. 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. deviceId; 必选; String; 平台生成的设备唯一标识，对应设备客户端ID。. nodeId; 必选; String; 设备标识。 支持英文大小写，数字和中划线，长度2-64。. name; 必选; String; 设备名称。 支持中英文大小写，数字，中划线和#，长度2-64。. description; 可选; String; 设备描述。 描述长度不能超过200。. manufactureId; 必选; String; 厂商ID。 支持英文大小写，数字，中划线和下划线，长度2-50。. model; 必选; String; 产品型号。 支持英文大小写，数字，中划线和下划线，长度2-50。. 示例 { "mid": 2, "statusCode": 0, "statusDesc": "", "marker": "", "count": "1", "data": [ { "deviceId": "D59eGSxy", "nodeId": "test123", "name": "n-device", "description": "addsSubDevice", "manufacturerId": "Test_n", "model": "A_n" } ] }. # 8设备命令下发 主题Topic： Topic; /v1/devices/{gatewayId}/command. 消息发送方; 物联网平台. 消息接收方; 边设备. 参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. deviceId; 必选; String; 平台生成的设备唯一标识，对应设备客户端ID。. msgType; 必选; String; 固定值"cloudReq"，表示平台下发的请求。. serviceId; 必选; String; 服务ID。. cmd; 必选; String; 服务的命令名。. paras; 必选; ObjectNode; 命令的参数。. mid; 必选; Int; 命令ID。. 示例 { "msgType": "cloudReq", "mid": 54132, "cmd": "command1", "paras": { "temperature": 123 }, "serviceId": "service1", "deviceId": "D23pigXo" }. # 9设备命令下发响应 主题Topic Topic; /v1/devices/{gatewayId}/commandResponse. 消息发送方; 边设备. 消息接收方; 物联网平台. 参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. msgType; 必选; String; 固定值"deviceRsp"，表示设备的应答消息。. mid; 必选; Int; 命令ID。. errcode; 必选; Int; 请求处理的结果码。 “0”表示成功。 非“0”表示失败。. body; 可选; ObjectNode; 命令的应答。. 示例 { "body": { "orginParameters": { "temperature": 123 }, "state": "ok" }, "errcode": 0, "mid": 54132, "msgType": "deviceRsp" }. # 10设备数据上报 主题Topic Topic; /v1/devices/{gatewayId}/datas. 消息发送方; 边设备. 消息接收方; 物联网平台. 参数说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. devices; 必选; DeviceS[]; 设备数据。. DeviceS结构体说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. deviceId; 必选; String(256); 平台生成的设备唯一标识，对应设备客户端ID。. services; 必选; List<Services>; 服务列表。. Services结构体说明 字段名; 必选/可选; 类型; 参数描述. serviceId; 必选; String(256); 服务ID。. data; 必选; ObjectNode; 服务数据。. eventTime; 必选; String(256); 时间格式：yyyyMMdd’T’HHmmss’Z’ 如： 20151212T121212Z。. 示例 { "devices": [{ "deviceId": "D68NZxB4", "services": [{ "data": { "key": "value" }, "eventTime": "20191023T173625Z", "serviceId": "serviceName" }] }] }. # 二、LINK SDK南向开发（Java） 提供物联管理平台提供JAVA语言的接口调用样例进行指导，帮助开发者理解Agent SDK的开发过程，体验设备上线和消息收发等功能。 IOT Agent SDK是LINK提供给设备厂商的二次开发接口，设备厂商使用该SDK对设备进行二次开发后，可以将厂商设备接入到LINK平台，由LINK进行统一管理。 本文档以Agent Java Demo为例，指导开发者使用Agent SDK中的接口。 开发者可以基于Demo开发Agent SDK(Java)，也可参考Demo，自行集成Agent SDK(Java)。 Agent Demo使用的IDE工具为Eclipse，仅适用于Windows系统环境。 LINK最大报文限制为512KB（某些局点因为安全网关的限制，不能超过60K），请在实际的应用开发中做好限制。 # 1直连设备开发 - 启动Eclipse程序。 - 导入Demo工程。 - 在菜单栏中依次选择“File > Import > General > Existing Projects into Workspace”，单击“Next”，导入本地Demo工程。如图1所示。 - 单击“Finish”。 - 将已下载的SDK软件包“eip-mqtt-*_spes-iotagent.tar.gz > mqtt-agent-common > lib”目录下的jar包复制到SdkDemo的lib目录下，单击右键选择“Build Path > Add to Build Path”。 - 编写SDK代码，修改文件说明如下表。具体SDK参见Agent SDK接口（Java）下载。 - SDK附件： # 2网关设备开发 - 启动Eclipse程序。 - 导入Demo工程。 - 在菜单栏中依次选择“File > Import > General > Existing Projects into Workspace”，单击“Next”，导入本地Demo工程。 - 单击“Finish”。 - 将已下载的SDK软件包“eip-mqtt-*_spes-iotagent.tar.gz > mqtt-agent-common > lib”目录下的jar包复制到GatewaySdkDemo的lib目录下，单击右键选择“Build Path > Add to Build Path”。 - 编写SDK代码，修改文件说明如下表。具体SDK参见Agent SDK接口（Java）下载。 - SDK附件：