F-II 通信协议

波特率：115200  n  8  1     8位数据位，无奇偶效验，1位停止

服务器到燃料电池：（串口1）每秒一次发送数据(4个字节)

Uatr_TxBuf[0]=0xF3;   //报头识别1

Uatr_TxBuf[1]=0xF4;   //报头识别2

Uatr_TxBuf[2]=1;      //

Uatr_TxBuf[3]=1;      //

燃料电池数据到服务器：（32字节数据）

Uatr_RxBuf[0]=0xF1;  //报头识别1

Uatr_RxBuf[1]=0xF2;  //报头识别2

Uatr_RxBuf[2]=0;     //电流乘以10后的 十位个位 两位数

Uatr_RxBuf[3]=0;     //电流乘以10后的 千位百位

Uatr_RxBuf[4]=0;     //电压乘以10后的 十位个位

Uatr_RxBuf[5]=0;     //电压乘以10后的 千位百位

Uatr_RxBuf[6]=0;     //功率的 十位个位

Uatr_RxBuf[7]=0;     //功率的 千位百位

Uatr_RxBuf[8]=0;     //

Uatr_RxBuf[9]=0;     //

Uatr_RxBuf[10]=0;    //

Uatr_RxBuf[11]=0;	  //

Uatr_RxBuf[12]=0;    //

Uatr_RxBuf[13]=0;	  //

Uatr_RxBuf[14]=0;	  //

Uatr_RxBuf[15]=0;	  //总功率（KWh）乘以10后的  十位个位

Uatr_RxBuf[16]=0;    //总功率（KWh）乘以10后的  千位百位

Uatr_RxBuf[17]=0;	  //总功率（KWh）乘以10后的  十万位万位

Uatr_RxBuf[18]=0;	  //总功率（KWh）乘以10后的  千万位百位

Uatr_RxBuf[19]=0;    //

Uatr_RxBuf[20]=0;    //

Uatr_RxBuf[21]=0;	  //

Uatr_RxBuf[22]=0;	  //

Uatr_RxBuf[23]=0;    //

Uatr_RxBuf[24]=0;   //

Uatr_RxBuf[25]=0;    //

/*从Uatr_RxBuf[26]开始到Uatr_RxBuf[31]作为设备的id号，每台机器都是自己固定的id号*/

Uatr_RxBuf[26]=0;    //

Uatr_RxBuf[27]=0;

Uatr_RxBuf[28]=0;

Uatr_RxBuf[29]=0;

Uatr_RxBuf[30]=0;

Uatr_RxBuf[31]=0;    //

2015.05.28