请仔细阅读以下注意事项：

厂家以 免费 的方式提供如下技术文章中目录中所列功能的门禁控制器的动态连接库及其底层通讯协议的内容供系统集成商进行二次开发，附有简单的编程案例，暂不能提供更多案例。

该通讯协议仅推荐您用于门禁系统和考勤系统，不建议您用于其他应用场合。因为其他场合的干扰源和门禁的使用环境可能有所不同，所以抗干扰设计不太一样，如果强行将门禁控制器用于其他我们未检测的设计的环境，有可能会引起返修率的提高，敬请注意。

厂家只提供底层通讯协议 和 动态连接库，以及简单的案例， 不提供任何服务，包括电话和邮件等技术支持服务，不提供本下载外的其他语言的编程案例 。 如果该动态链接库和我们相关的服务措施不能完全满足您的需要，建议您另做开发计划。

门禁控制器的绝大部分功能都描述在开发包内，有个别功能尚处于测试阶段，暂时不能提供。

动态库只能用于XP以上的操作系统，不能用于Windows2000及以下操作系统。

如果您希望提供更多的内容，或者有更好的建议和意见，请发邮件至 chen7192@126.com ，我们也许不会马上回复您的邮件，但在下一年度的版本中我们会考虑是否将您建议的内容补充进去。届时我们会及时通知到您，谢谢！

9.1	开发包可实现功能说明	3

9.2	接口设计[给开发商的协议]（请参考开发案例进行）	4

9.2.1	S/N序列号与产品对应关系及卡号说明	4

9.2.2	基本格式	4

9.2.2.1	短时间格式	4

9.2.2.2	记录格式	5

9.2.2.3	权限信息	8

9.2.2.4	控制时段	8

9.2.2.5	首卡开门	9

9.2.2.6	多卡开门(含多群组)	9

9.2.2.7	扩展板设置	10

9.2.3	外部接口	13

9.2.3.1	通信基本格式(34字节帧)	13

9.2.3.2	参数修改指令	13

9.2.3.3	参数读取指令	14

9.2.3.4	读取运行状态信息[1081]	15

9.2.3.5	远程开门[109D]	16

9.2.3.6	设置时间[108B]	17

9.2.3.7	设置门控制参数(在线/延时)[108F]	18

9.2.3.8	权限处理	19

9.2.3.9	时段处理	22

9.2.3.10	记录处理	24

9.2.3.11	扩展功能	25

9.2.3.12	设备基本信息[1082]	31

9.2.3.13	格式化[10FF]	32

9.2.4	.NET控制器搜索及配置协议	33

9.2.4.1	搜索.NET设备[1101]	33

9.2.4.2	配置TCPIP[11F2]	33

## 开发包可实现功能说明

读取时间, 校准时间

提取记录, 删除记录

下传权限, 修改权限, 删除权限, 清空权限, 读取权限

修改时段, 读取时段

设置门在线, 常开, 常闭

设置开门延时

搜索TCPIP控制器, 配置IP

远程开门

启用密码键盘

启用报警门磁事件记录

单个控制器内的双门或多门互锁

首卡开门

多卡开门

胁迫密码

超级密码开门

输”*卡号*密码#”开门

定时任务

扩展板设置

控制器恢复出厂化设置(格式化)

测试案例演示如下功能:

读取控制器运行信息(时间, 刷卡记录数, 权限数, 最近一条刷卡记录, 门磁状态, 按钮状态, 故障信息)

读取控制器IP, 设置IP(仅用于.NET 控制器)

校准控制器时间

远程开1号门

提取记录

删除已提取的记录

发送权限操作(1.先清空权限, 2. 再添加权限)

发送控制时段

实时监控

## 接口设计[给开发商的协议]（请参考开发案例进行）

### S/N序列号与产品对应关系及卡号说明

485控制器: (串口通信速率为9600,N,8,1)

11000-19999  [WG2001 单门双向485控制器]

21000-29999  [WG2002 双门双向485控制器]

41000-49999  [WG2004 四门单向485控制器]

.NET控制器: (采用UDP通信方式, 默认端口是60000)

34000-39999[WG2002.NET 单门双向.NET控制器]

50000-59999[WG2001.NET 双门双向.NET控制器]

60000-64999[WG2004.NET 四门单向.NET控制器]

特别说明:

日常中ID卡或IC卡的卡号: 在本协议内由两部分组成:区号+ID号[依据Motorola卡定义]. 以ID卡为例, 平常说卡号25409969, 在协议中区号=254, ID号=09969.

建议: 从”读取运行状态信息”指令开始控制器操作.[可参考: 读取运行状态信息[1081]]

在开发过程中, 可采用 格式化[10FF] 指令对设备恢复出厂化设置.

### 基本格式

#### 短时间格式

Time(HMS) /*时分秒*/

| Bit Position | 0 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 A | B C D E F |
| --- | --- | --- | --- |
| Length(bit) | 5 | 6 | 5 |
| Contents | Hours(时) | Minutes(分) | 2-second increments(2秒) |
| Value Range | 0–23 | 0–59 | 0-29 in 2-second intervals |

参考: WComm_UDP.dll库中的MSDateHmsToWCDateHms, WCDateToMSDate

Date(YMD) /*年月日*/

| 参考: WComm_UDP.dll库中的MSDateYmdToWCDateYmd, WCDateToMSDate Bit Position | 0 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 A | B C D E F |
| --- | --- | --- | --- |
| Length(bit) | 7 | 4 | 5 |
| Contents | Year(年) | Month(月) | Day(日) |
| Value Range | 0–119(relative to 2000) | 1–12 | 1–31 |

总共32个BITS，合4个字节。

范例：[B3 02 0D 5D]

02B3[年月日]  5D0D[时分秒]--2001年5月19日11时40分26秒

#### 记录格式

ID号（2）+区号（1）+记录状态（1）+刷卡年月日（2）+刷卡时分秒（2）

说明： 总共占8个字节

刷卡年月日 时分秒按短时间格式记录

ID号,区号及刷卡状态描述如下:

日常中ID卡或IC卡的卡号: 在本协议内由两部分组成:区号+ID号[依据Motorola卡定义]. 以ID卡为例, 平常说卡号25409969, 在协议中区号=254, ID号=09969.

以下所说的完整卡号=[区号,ID号]组成 (其值为8位号码)

对于单门双向或双门双向控制器, 1/2号读卡器对应1号门, 3/4号读卡器对应2号门

对于四门单向控制器, 读卡器与控制器一一对应.

(完整卡号大于100表示正常的刷卡操作记录)

[特殊说明: 为了显示禁止通过时具体原因, 请将地址位0x37的参数值设为01]

| 完整卡号 | 记录状态(16进制) | 正常操作 | 代表意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大于100 | 00 | 允许通过 | 1号读卡器刷卡开门 |
| 大于100 | 01 | 允许通过 | 2号读卡器刷卡开门 |
| 大于100 | 02 | 允许通过 | 3号读卡器刷卡开门 |
| 大于100 | 03 | 允许通过 | 4号读卡器刷卡开门 |
| 大于100 | 80 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 |
| 大于100 | 81 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 |
| 大于100 | 82 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 |
| 大于100 | 83 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 |
| 大于100 | 90 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 |
| 大于100 | 91 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 |
| 大于100 | 92 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 |
| 大于100 | 93 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 |
| 大于100 | A0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对 |
| 大于100 | A1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对 |
| 大于100 | A2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对 |
| 大于100 | A3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对 |
| 大于100 | B0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障 |
| 大于100 | B1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障 |
| 大于100 | B2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障 |
| 大于100 | B3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障 |
| 大于100 | C0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 |
| 大于100 | C1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 |
| 大于100 | C2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 |
| 大于100 | C3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 |
| 大于100 | C4 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回 |
| 大于100 | C5 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回 |
| 大于100 | C6 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回 |
| 大于100 | C7 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回 |
| 大于100 | C8 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡 |
| 大于100 | C9 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡 |
| 大于100 | CA | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡 |
| 大于100 | CB | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡 |
| 大于100 | CC | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡 |
| 大于100 | CD | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡 |
| 大于100 | CE | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡 |
| 大于100 | CF | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡 |
| 大于100 | D0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 |
| 大于100 | D1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 |
| 大于100 | D2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 |
| 大于100 | D3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 |
| 大于100 | D4 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁 |
| 大于100 | D5 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁 |
| 大于100 | D6 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁 |
| 大于100 | D7 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁 |
| 大于100 | E0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 |
| 大于100 | E1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 |
| 大于100 | E2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 |
| 大于100 | E3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 |

(完整卡号小于100表示特殊操作记录)

| 完整卡号 | 记录状态(16进制) | 正常操作 | 代表意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | 按钮 | 1号门按钮动作 |
| 1 | 00 | 按钮 | 2号门按钮动作 |
| 2 | 00 | 按钮 | 3号门按钮动作 |
| 3 | 00 | 按钮 | 4号门按钮动作 |
| 0 | 03 | 远程开门 | 1号门远程开门动作 |
| 1 | 03 | 远程开门 | 2号门远程开门动作 |
| 2 | 03 | 远程开门 | 3号门远程开门动作 |
| 3 | 03 | 远程开门 | 4号门远程开门动作 |
| 5 | 00 | 超级密码开门 | 1号读卡器超级密码开门 |
| 5 | 01 | 超级密码开门 | 2号读卡器超级密码开门 |
| 5 | 02 | 超级密码开门 | 3号读卡器超级密码开门 |
| 5 | 03 | 超级密码开门 | 4号读卡器超级密码开门 |
| 8 | 00 | 门打开 | 1号门打开[门磁信号] |
| 9 | 00 | 门打开 | 2号门打开[门磁信号] |
| 10 | 00 | 门打开 | 3号门打开[门磁信号] |
| 11 | 00 | 门打开 | 4号门打开[门磁信号] |
| 12 | 00 | 门关闭 | 1号门关闭[门磁信号] |
| 13 | 00 | 门关闭 | 2号门关闭[门磁信号] |
| 14 | 00 | 门关闭 | 3号门关闭[门磁信号] |
| 15 | 00 | 门关闭 | 4号门关闭[门磁信号] |
| 0 | 81 | 胁迫报警 | 1号读卡器胁迫报警 |
| 1 | 81 | 胁迫报警 | 2号读卡器胁迫报警 |
| 2 | 81 | 胁迫报警 | 3号读卡器胁迫报警 |
| 3 | 81 | 胁迫报警 | 4号读卡器胁迫报警 |
| 0 | 82 | 门长时间未关报警 | 1号门长时间未关报警 |
| 1 | 82 | 门长时间未关报警 | 2号门长时间未关报警 |
| 2 | 82 | 门长时间未关报警 | 3号门长时间未关报警 |
| 3 | 82 | 门长时间未关报警 | 4号门长时间未关报警 |
| 0 | 84 | 非法闯入报警 | 1号门非法闯入报警 |
| 1 | 84 | 非法闯入报警 | 2号门非法闯入报警 |
| 2 | 84 | 非法闯入报警 | 3号门非法闯入报警 |
| 3 | 84 | 非法闯入报警 | 4号门非法闯入报警 |
| 4 | A0 | 火警 | 火警动作[针对整个控制器] |
| 6 | A0 | 强制 | 强制锁门[针对整个控制器] |

#### 权限信息

每个权限占16个字节〔预设3万个权限〕

格式：

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用1+备用2+备用3+备用4

说明：

权限发送时，必须先发１号门（门号相同的，先发卡号小的，再发卡号大的），再发２号门…

门号：从01开始，最大为04；

卡起始年月日：按短时间格式中的年月日进行定义，默认用[21 00 ]=2000年01月01日填入。

卡截止年月日：按短时间格式中的年月日进行定义，默认用[9F 29] 2020年12月31日

控制时段索引号： 00—禁止；01—表示在有效期内，任意时间有效；

密码用3个字节：默认为123456 [等于十六进制的40E201]

备用1: =1表示此权限是首卡用户, =0表示不是首卡用户    (适用于首卡开门)

备用2: =0 表示普通用户组; >0表示此权限所属的特殊群组  (适用于多卡开门用户)

#### 控制时段

分为256个组，每组占24个字节

每组格式如下：

星期控制（1字节, 缺省值为7F）+ 下一个链接时段(缺省为0) + 保留（2字节，用0填充）+

起始时分秒1（2字节）+终止时分秒1（2字节）+

起始时分秒2（2字节）+终止时分秒2（2字节）+

起始时分秒3（2字节）+终止时分秒3（2字节）

起始日期(2字节)+终止日期(2字节)+

保留(4字节,用0填充)

说明：(1-星期有效;0-当前星期无效)

*有效索引号的值范围（0--255）[在用户权限中使用到]。第0个控制时段组始终作为禁止刷卡时段组，第1个控制时段组始终作为任意时间有效组（0，1修改值无效）。2—255用户可自行修改

*星期控制: (1-星期有效;0-当前星期无效)

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0--表示受到时段控制 1--表示任意时间有效,即不受时段控制; | 日 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 |

如果七天都有效，则为7F,

如果只有星期一到星期五有效, 则为1F

*“保留”字节缺省值等于0

控制时段的功能：用于核实刷卡是否处于有效时间内进行。必须先满足起始日期和截止日期控制, 再满足星期控制（当日有效），再核时分秒控制；必须完全满足3个控制（日期控制, 星期控制，3个时分秒控制中的任意一个）才可通过。

下一个链接时段用于并列时段, 如果此时段号不为FF或0, 则引入相应号的时段来对刷卡操作作相应权限检查. 当此时段不允许通过时, 可以再查并列时段.

起始日期(年月日)：按短时间格式中的年月日进行定义，默认用[21 00]= 2000年01月01日

终止日期(年月日)：按短时间格式中的年月日进行定义，默认用[9F 29]= 2020年12月31日

#### 首卡开门

1. 首卡开门的实现通过定时任务来完成

2. 在设置权限时, 要对拥有首卡权限的用户进行设置, 请参考:权限信息(备用1的值=1)

3. 首卡使用的状态:

0x00刷首卡后作按正常处理

0x11刷首卡后,门切换到常开;

0x12刷首卡后,门切换到常闭,

0x13刷首卡后,门切换到在线;

0x14只许首卡才能开门, 刷首卡后,不切换

例如: 对于1号门早上8:00允许首卡刷卡后, 其他人才能刷卡开门;下午18:30之后, 只有首卡才能开门, 刷首卡后,不切换

操作:

先发送2条指令：

F410360001 [启用定时任务指令]

F3100001指令

再发送：

F510000100000600407F9B1300 [第一个任务 0040 表示8点， 7F-星期全部， 9B13 一号门刷首卡后,门切换到在线. 9B表示一号门, 如果2号门则是9C, 3号门是9D, 4号门是9E]

F510000106000600987F9B1400 [第二个任务 0098 表示18:30， 7F-星期全部，9B14 一号门只能首卡刷卡才能开门]

#### 多卡开门(含多群组)

对总的要求数(不分所属的群组):

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xB8 | 1号读卡器同时要到人数 | 00 | 00=[无多卡要求]; 大于0表示要求到的人数 |
| 0xB9 | 2号读卡器同时要到人数 | 00 | 00=[无多卡要求]; 大于0表示要求到的人数 |
| 0xBA | 3号读卡器同时要到人数 | 00 | 00=[无多卡要求]; 大于0表示要求到的人数 |
| 0xBB | 4号读卡器同时要到人数 | 00 | 00=[无多卡要求]; 大于0表示要求到的人数 |

对群的设置

| 地址位 | 1号读卡器同时要到人数 | 地址位 | 2号读卡器同时要到人数 | 地址位 | 3号读卡器同时要到人数 | 地址位 | 4号读卡器同时要到人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xBC | 群1 | 0xC4 | 群1 | 0xCC | 群1 | 0xD4 | 群1 |
| 0xBD | 群2 | 0xC5 | 群2 | 0xCD | 群2 | 0xD5 | 群2 |
| 0xBE | 群3 | 0xC6 | 群3 | 0xCE | 群3 | 0xD6 | 群3 |
| 0xBF | 群4 | 0xC7 | 群4 | 0xCF | 群4 | 0xD7 | 群4 |
| 0xC0 | 群5 | 0xC8 | 群5 | 0xD0 | 群5 | 0xD8 | 群5 |
| 0xC1 | 群6 | 0xC9 | 群6 | 0xD1 | 群6 | 0xD9 | 群6 |
| 0xC2 | 群7 | 0xCA | 群7 | 0xD2 | 群7 | 0xDA | 群7 |
| 0xC3 | 群8 | 0xCB | 群8 | 0xD3 | 群8 | 0xDB | 群8 |

缺省情况下: 各个群要到的人数=0, 也就是只要是合法用户刷卡就可以开门.

通过”参数修改指令”设置各个群要求到的人数.

说明：

举例:

要求1号读卡器同时要3个人刷卡, 其中必须有1人是主任.

则可将主任设为1号读卡器的群1成员,

在设置权限时, 主任的权限备用2的值=1 [请参考权限信息]

发送指令

F410B80003	3个人同时刷卡

F410BC0001	1号读卡器的1号群必须要有1 人到场

#### 扩展板设置

通过”参数修改指令”设置地址位的值

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x98 | 1号扩展口的报警源或者联动源 | 1 | 默认报警源1号门 |
| 0x99 | 1号扩展口的控制位 | 0 |  |
| 0x9A | 1号扩展口的事件类型 1 | 0x27 | 默认为胁迫/门开未关闭/非法闯入/火警 |
| 0x9B | 1号扩展口的事件类型2 | 0 |  |
| 0x9C | 1号扩展口的动作延时 [低位] | 0x64 | 动作延时10秒 |
| 0x9D | 1号扩展口的动作延时 [高位] 0x9C和0x9D组成一个双字节数. 单位是0.1秒. | 0x00 |  |
| 0x9E | 2号扩展口的报警源或者联动源 | 2 | 默认报警源2号门 |
| 0x9F | 2号扩展口的控制位 | 0 | 硬件驱动V16才支持 |
| 0xA0 | 2号扩展口的事件类型1 | 0x27 | 默认为胁迫/门开未关闭/非法闯入/火警 |
| 0xA1 | 2号扩展口的事件类型2 | 0 |  |
| 0xA2 | 2号扩展口的动作延时 [低位] | 0x64 | 动作延时10秒 |
| 0xA3 | 2号扩展口的动作延时 [高位] 0xA2和0xA3组成一个双字节数. 单位是0.1秒. | 0x00 |  |
| 0xA4 | 3号扩展口的报警源或者联动源 | 4 | 默认报警源3号门 |
| 0xA5 | 3号扩展口的控制位 | 0 | 硬件驱动V16才支持 |
| 0xA6 | 3号扩展口的事件类型 1 | 0x27 | 默认为胁迫/门开未关闭/非法闯入/火警 |
| 0xA7 | 3号扩展口的事件类型2 | 0 |  |
| 0xA8 | 3号扩展口的动作延时 [低位] | 0x64 | 动作延时10秒 |
| 0xA9 | 3号扩展口的动作延时 [高位] 0xA8和0xA9组成一个双字节数. 单位是0.1秒. | 0x00 |  |
| 0xAA | 4号扩展口的报警源或者联动源 | 8 | 默认报警源4号门 |
| 0xAB | 4号扩展口的控制位 | 0 | 硬件驱动V16才支持 |
| 0xAC | 4号扩展口的事件类型 1 | 0x27 | 默认为胁迫/门开未关闭/非法闯入/火警 |
| 0xAD | 4号扩展口的事件类型2 | 0 |  |
| 0xAE | 4号扩展口的动作延时 [低位] | 0x64 | 动作延时10秒 |
| 0xAF | 4号扩展口的动作延时 [高位] 0xAE和0xAF组成一个双字节数. 单位是0.1秒. | 0x00 |  |

说明: 报警源或触发源通过位来指源头: Bit0=1表示1号门, Bit1=1表示2号门; Bit2=1表示3号门, Bit3=1表示4号门, 这4个门可组合作为触发源, 但组合时一定要注意合理性. 也就实际使用, 不能随意操作.

| 报警源/触发源 | Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应Bit位=1时表示来源于 |  |  |  |  | 4号门 | 3号门 | 2号门 | 1号门 |  |

扩展口的控制位

| 控制位 | Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应Bit位=1时表示 |  |  |  |  |  | 如果此端口作为门未关闭报警输出时, 门未关闭报警复位则输出立即停止(无延时) | 如果此端口作为门未关闭报警输出时, 有门未关闭报警则一直输出(时间不少于最小延时) | 如果此端口作为非法闯入报警输出时, 有非法闯入报警则一直输出 | Bit2的优先级高过bit1. 也就是说两个同时设为1, 则按bit2的执行. |

| 事件类型1 | Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应Bit位=1时表示 |  |  | 火警 | 非法卡刷卡 | 联动 | 非法闯入 | 门开未关闭 | 胁迫 | 这些信号来自设定的门 |

| 事件类型2 | Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明[只能选择其中一个为1] |  |  |  |  |  | 按钮互动 | 门磁互动 | 继电器互动 | 互动意思是保持一致的状态, 不受延时限制 |

通过”参数修改指令”设置地址位的值.

### 外部接口

#### 通信基本格式(34字节帧)

485控制器: (串口通信速率为9600,N,8,1)

.NET控制器: (采用UDP通信方式, 默认端口是60000)

PC与控制器采用固定帧长（34字节）通信。每个帧包含帧头（5字节）、数据帧（26字节）、帧尾（3字节）三部分。

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 数据帧(无数据时用00填充) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | XX | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 数据帧(无数据时用00填充) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0D |

注:   [L：低位字节；H：高位字节]

帧  头—第0-4字节，共5个字节

起始位—第0字节，固定值为 [7E];

板地址—第1-2字节，共2字节。也就是产品序列号S/N. 使用时要将S/N由十进制转换为十六进制。如板号40000，十六进制为： 409C  [注意低位在前，高位在后].

功能位—第3,4字节，低位在前，高位在后。 指令代码

数据帧—第5-30字节，共26个字节，没有数据时用00填充

帧  尾—第31-33字节，共3个字节

校验和— 第31-32字节[L：低位字节；H：高位字节]，值等于第1—30的字节和；

终止位— 第33位，固定值为 [0D]

示例中的”XX”依据实际情况进行填入.

在后面的指令描述中, 有些不足34字节的指令描述, 只写了”功能位”+有效的”数据帧”, 实际发送时, 要补齐: 起始位/板地址，填充00/校验和/终止位.

#### 参数修改指令

在以下的一些指令描述中, 有些指定了参数的地址位, 这些参数的值通过此指令来修改.

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 地址位 | 保留 | 设定 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | F4 | 10 | XX | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | F4 | 10 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明: 指令执行成功则BYTE5返回值与设定的值相同.

#### 参数读取指令

在以下的一些指令描述中, 有些指定了参数的地址位, 这些参数的值通过此指令来读取.

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 地址位 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | F1 | 10 | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 参数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | F1 | 10 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明: 指令执行成功则BYTE5返回指定地址的参数值.

#### 读取运行状态信息[1081]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 要读取的最新记录索引位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 81 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

最新记录索引位: 如果是00000000或FFFFFFFF表明是最新的一条记录，否则读取指定位置的索引位。索引位的字节按低位到高位排列。[索引位从1开始计. 1表示最早一条记录]

技巧说明: 读取运行状态是实现监控的关键指令。 在进行监控时, 先读取最新记录索引位的记录. 读取到最新的记录， 同时可以获取到刷卡记录数。 这时就可以用读取到刷卡记录数加1填充到要读取的最新记录索引位上，去读取运行状态， 以便获取下一个记录。 如果读取到了新的刷卡记录， 就可以将索引位增1， 否则保持索引位不变。 这样就可以实现数据的实时监控。

遇到通信不上的处理，这时可对串口通信采取超时400-500毫秒作为出错，可重试一次，再接收不到数据， 可认为设备与PC机间的不能通信。

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 当前时间 年 月 日星期 时 分 秒 |  |  |  |  |  |  | 刷卡记录数L H |  |  | 权限 数量 L H |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 81 | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 08 | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 指定索引位置的刷卡记录值[如果指定位置无记录则全为FF] |  |  |  |  |  |  |  | 继电器状态 | 门磁按钮状态 | 保留 | 故障号 | 保留 | 保留 | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明:

当前时间: 是指控制器的时钟当前值

刷卡记录数: 当前控制器中存储的刷卡记录个数.

权限数量:   当前控制器中存储的已注册权限个数. [可用于发送完权限后, 检查发送的与实际要求是否一致, 或用于检查控制器上的权限个数]

指定记录: 要读取的最新记录索引位上的刷卡记录, 如果无则全为FF, 否则就是相应的记录值. 其信息详见记录格式.

继电器状态位: [0表示门上锁, 1表示门开锁. 正常门上锁时, 值为0000]

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 继4 | 继3 | 继2 | 继1 |

打开1号门时, 继1=1

门磁按钮状态:

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 门磁4 | 门磁3 | 门磁2 | 门磁1 | 按钮4 | 按钮3 | 按钮2 | 按钮1 |

按钮状态:  按钮按下时值为0, 按钮松开时值为1;

门磁状态:  门关闭时值为0, 门打开时为1.

故障号[0表示无故障, 1表示有故障]

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0 | 0 | 0 | 网络芯片有故障 | 系统故障4 | 控制器时钟有故障 | 系统故障2 | 系统故障1 |

#### 远程开门[109D]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 9D | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

门号从1开始计, 最大是4; 注意：只有门控制为在线时才起作用

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 9D | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

BYTE5返回为00值

#### 设置时间[108B]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8B | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

注意设置时间采用的是BCD码. (设置时注意要作相应转换)

|  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 |
| 表示 | 2007年 | 08月 | 03日 | 星期五 | 14点 | 20分 | 43秒 |

星期表示

| 值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8B | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

返回控制器的日期和时间

#### 设置门控制参数(在线/延时)[108F]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 | 控制方式 | 门延时 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8F | 10 | 01 | 03 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

门号从1开始计, 最大是4;

控制方式：1――常开[不受刷卡控制]; 2—常闭[不受刷卡控制]; 3—在线控制

门延时: 以0.1秒为单位. 001E表示3秒

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 | 控制方式 | 门延时 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8F | 10 | 01 | 03 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

返回的数据帧与设置的数据帧相同

#### 权限处理

##### 清空权限[1093]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 93 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 成功或失败 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 93 | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

BYTE5 如果成功返回1, 失败返回0.

##### 读取权限[1095]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 权限索引号 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 95 | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | ID 号 L H |  | 商家号 | 门号 | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 时段 | 密码 |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 95 | 10 | 90 | 1E | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 注册卡信息备用(4字节) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | XX | XX | XX | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用（4）[每个注册卡占16个字节]

如果返回的为16个FF或16个0, 则表示无相应的注册卡记录

##### 尾部加权限[109B]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 权限索引号 L H |  | 卡ID号 L H |  | 商家号 | 门号 | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 时段 | 密码 |
| 值(hex) | 7E | 40 | 9C | 9B | 10 | 01 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 21 | 00 | 9f | 29 | 01 | 40 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码 |  | 备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | E2 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

在指定位置增加: 也是最尾的记录值. 可能是最尾, 也可能是最新的位置. 前提是此位原记录应为FF(空,可加数据)

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用（4）[每个注册卡占16个字节]

9B1001009C44480121009F290140E20100000000 [密码为123456]

权限索引号: 从1开始计算

权限发送时，必须先发１号门（门号相同的，先发卡号小的，再发卡号大的），再发２号门…

执行此指令之前先清空权限，然后从第１个开始进行发送.

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0

##### 添加或修改权限[1107] (此指令只适合1000个权限内的操作)

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 空 |  | 卡ID号 L H |  | 商家号 | 门号 | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 时段 | 密码 |
| 值(hex) | 7E | 40 | 9C | 07 | 11 | 00 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 21 | 00 | 9f | 29 | 01 | 40 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码 |  | 备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | E2 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

(此指令只适合1000个权限内的操作, 如果超过1000个则等待返回的时间可能会加长. 超过1000个权限时, 请建议使用清空权限, 再采用尾部加权限方式重新上传权限.)

添加或修改指定的权限: (由ID号+区号+门号确定)

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用（4）[每个注册卡占16个字节]

如果权限已存在时, 只对针于权限与发出的ID号+区号+门号相同的权限进行修改, 只改后12字节, 前4个字节[ID号（2）+区号（1）+门号（1）]不变.

如果权限不存在, 则添加一个新的

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0

##### 删除一个权限[1108] (此指令只适合1000个权限内的操作)

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 空 |  | 卡ID号 L H |  | 商家号 | 门号 | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 时段 | 密码 |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 08 | 11 | 00 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 21 | 00 | 9f | 29 | 01 | 40 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码 |  | 备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | E2 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

(此指令只适合1000个权限内的操作, 如果超过1000个则等待返回的时间可能会加长. 超过1000个权限时, 请建议使用清空权限, 再采用尾部加权限方式重新上传权限.)

删除指定的权限: (由ID号+区号+门号确定)

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+

“卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用（4）”可以用00填充.

如果存在且删除了, 则返回成功信息; 如果不存在, 则返回失败信息.

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0

#### 时段处理

##### 读取控制时段[1096]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 时段索引号 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 96 | 10 | XX | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 时段索引号 L H |  | 星期控制 | 下一个链接时段 | 备用 | 备用 | 起始时分秒1 L H |  | 终止时分秒1 L H |  | 起始时分秒2 L H |  |
| 值(hex) | 7E | 40 | 9C | 96 | 10 | 02 | 00 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 终止时分秒2 L H |  | 起始时分秒3 L H |  | 终止时分秒3 L H |  | 起始日期 |  | 截止日期 |  | 保留 |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

返回相应索引位的控制时段信息. 注意0和1时段收到的数据是无意义的. 0时段始终是禁止进入, 1时段是任意时分秒有效[在有效年月日之内]. 索引大于1的时段的初始状态为任意时间有效.

##### 修改控制时段[1097]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 时段索引号 L H |  | 星期控制 | 链接时段 | 备用 | 备用 | 起始时分秒1 L H |  | 终止时分秒1 L H |  | 起始时分秒2 L H |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 97 | 10 | 02 | 00 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 终止时分秒2 L H |  | 起始时分秒3 L H |  | 终止时分秒3 L H |  | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 |  |  |  |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 | 00 | 9f | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 时段索引号 L H |  | 星期控制 | 链接时段 | 备用 | 备用 | 起始时分秒1 L H |  | 终止时分秒1 L H |  | 起始时分秒2 L H |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 97 | 10 | 02 | 00 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 终止时分秒2 L H |  | 起始时分秒3 L H |  | 终止时分秒3 L H |  | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 |  |  |  |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 | 00 | 9f | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

如果成功, 返回一致的信息, 否则返回的信息为乱码或0

#### 记录处理

##### 读取指定索引位的记录信息[108D]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 记录索引号 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8D | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

记录索引位： 5,6,7,8〔低位在前，高位在后〕，最大数为10万条以上，从1开始计数，如果是0或FFFFFFFF表示读取当前最新的一条记录）

此指令用于提取记录时使用.

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 新记录卡ID号 L H |  | 商家号 | 刷卡状态 | 刷卡 年月日 L H |  | 刷卡 时分秒 L H |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8D | 10 | 06 | 52 | 71 | 01 | b3 | 02 | 0d | 5d | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

要查询的刷卡记录，如果无记录，返回信息以”FFFFFFFF”填充BYTE(5,6,7,8)。

##### 清除指定数量的记录[108E]

- 发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 要清除的记录数量 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8E | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

说明：

要清除的记录数量： 5,6,7,8〔低位在前，高位在后〕，从1开始计数

清除指定数量的记录后, 剩下的记录重新从1开始计算索引.

注意: 禁止执行读取1条,删除1条的指令操作. 正常操作是提取完所有记录后再进行删除操作.

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8E | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

成功时, BYTE5返回00.

#### 扩展功能

##### 设置读卡器是否使用密码键盘

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x26 | 1号读卡器是否启用密码键盘 | 00 | 缺省不启用密码键盘 00=不启用,01=启用 |
| 0x27 | 2号读卡器是否启用密码键盘 | 00 | 缺省不启用密码键盘 00=不启用,01=启用 |
| 0x28 | 3号读卡器是否启用密码键盘 | 00 | 缺省不启用密码键盘 00=不启用,01=启用 |
| 0x29 | 4号读卡器是否启用密码键盘 | 00 | 缺省不启用密码键盘 00=不启用,01=启用 |

1号读卡器启用密码键盘，指令： F410260001

2号读卡器启用密码键盘，指令： F410270001

3号读卡器启用密码键盘，指令： F410280001

4号读卡器启用密码键盘，指令： F410290001

不启用时, 将”01”换成”00”即可.

##### 设置是否启用报警/门磁事件记录[10F4] –参数表

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2D | 是否记录按钮事件 | 0x00 | 缺省不记录按钮事件 00=不启用,01=启用 |
| 0x2E | 是否记录报警事件 | 0x00 | 缺省不记录报警事件 00=不启用,01=启用 |
| 0xDC | 是否记录门磁事件[开门或关门的时间] | 0x00 | 缺省不记录门磁事件 00=不启用,01=启用 |
| 0x30 | 启用报警功能项 | 0x00 | 缺省不启用报警 |

0x30报警功能[0表示不启用, 1表示启用相应报警]

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 保留 | 保留 | 胁迫密码必须有合法卡刷了之后才行 | 任何不开门的刷卡操作都当作"非法刷卡"输出报警 | 保留 | 非法闯入 | 门打开时间过长未关闭报警 | 胁迫报警 |

举例说明(发送指令)：

F410300001 [启用胁迫报警]

F410300002 [启用门打开时间过长报警]

F410300004 [启用门未刷卡强制打开报警]

F410300007 [同时启用胁迫+门打开时间过长+门未刷卡强制打开, 1+2+4=7]

F410300010 [启用不能开门的刷卡(也就是非法刷卡)报警]

F410300020 [启用胁迫密码必须有合法卡刷了之后才行]

F410300000取消报警

F4102d0001—设置记录按钮操作

F4102d0000—取消记录按钮操作

F4102e0001—设置记录报警事件操作

F4102e0000—取消记录报警事件操作

F410DC0001—设置记录门磁事件

F410DC0000—取消记录门磁事件

##### 设置是否启用反潜回 [10F4] –参数表

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2F | 启用反潜回 | 00 | 缺省不启用反潜回 00=不启用,01=启用 |
| 0xB0 | 读卡器性质 | 0A | 与反潜回配合使用 |

参数设置说明:

禁用反潜回, 发送两条指令:

F4102F0000

F410B0000A

启用反潜回则有以下四种情况进行设置

情况一:

单门时,1,2号读卡器反潜

双门时,1,2号读卡器反潜, 3,4号读卡器反潜

四门时,1,2号读卡器反潜, 3,4号读卡器反潜

要发送两条指令:

F4102F0001

F410B000FA

情况二:

双门时,1,3号读卡器与2,4号读卡器反潜 [1,3进, 2,4出]

四门时,1,3号读卡器与2,4号读卡器反潜 [1,3进, 2,4出]

要发送两条指令:

F4102F0002

F410B000FA

情况三:

四门时,1号读卡器与2,3号读卡器反潜 [1进, 2,3出]

要发送两条指令:

F4102F0003

F410B0007E

情况四:

四门时,1号读卡器与2,3,4号读卡器反潜 [1进, 2,3,4出]

要发送两条指令:

F4102F0004

F410B000FE

##### 设置多门互锁[10F4] –参数表

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1E | 1号门互锁 | 00 | 缺省不启用 00=不启用, 01=启用 |
| 0x1F | 2号门互锁 | 00 | 缺省不启用 00=不启用, 01=启用 |
| 0x20 | 3号门互锁 | 00 | 缺省不启用 00=不启用, 01=启用 |
| 0x21 | 4号门互锁 | 00 | 缺省不启用 00=不启用, 01=启用 |

具体使用描述如下

一. 设置1/2号门互锁或3/4号门互锁, 指令如下:

F4101E0001—设置1号门互锁  [2号门打开后, 1号门不能再打开]

F4101F0001—设置2号门互锁  [1号门打开后, 2号门不能再打开]

F410200001—设置3号门互锁  [4号门打开后, 3号门不能再打开]

F410210001—设置4号门互锁  [3号门打开后, 4号门不能再打开]

如果要设1,2号门互锁, 则要发送两条指令:

F4101E0001

F4101F0001

如果要设3,4号门互锁, 则要发送两条指令:

F410200001

F410210001

二. 清除互锁:

F4101E0000—取消1号门互锁

F4101F0000—取消2号门互锁

F410200000—取消3号门互锁

F410210000—取消4号门互锁

三. 设置多门互锁[注意只适用于四门控制器]

1. 设置1,2,3号门互锁指令:[要发三条指令]

F4101E0071

F4101F0071

F410200071

2. 设置1,2,3,4号门互锁指令:[要发三条指令]

F4101E00F1

F4101F00F1

F4102000F1

F4102100F1

##### 设置胁迫密码[10F4] –参数表

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 胁迫密码的第一字节(低位) | 84 | 胁迫密码只有启用了胁迫报警才有效 |
| 0x5B | 胁迫密码的第二字节 | 94 |  |
| 0xB3 | 胁迫密码的第三字节 | FF |  |

参数设置说明:

胁迫密码只有启用了胁迫报警才有效.

以设置胁迫密码123456为例. 123456转换为十六进制是01E240,

整个操作要发送三条指令:

F4105A0040	[胁迫密码的第一字节低位字节]

F4105B00E2	[胁迫密码的第二字节]

F410B30001	[胁迫密码的第二字节]

整个控制器只能指定一个胁迫密码.

##### 设置或取消开门密码[10F4] –参数表

每个密码占用两个字节. 如果无密码, 则全用FF填充

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x5C-0x63 | 1号读卡器4组密码 | 全FF | (无密码) 新密码不能是FFFF(对应十进制65535) |
| 0x64-0x6B | 2号读卡器4组密码 | 全FF | (无密码) |
| 0x6C-0x73 | 3号读卡器4组密码 | 全FF | (无密码) |
| 0x74-0x7B | 4号读卡器4组密码 | 全FF | (无密码) |

给1号读卡器添加两条开门密码(123456[十六进制01E240],234567[十六进制039447])的步骤如下:

F4105C0040	[123456密码低位字节]

F4105D00E2	[123456密码高位字节]

F4105E0047	[234567密码低位字节]

F4105F0094	[234567密码高位字节]

F4106000FF	[FFFF无密码]  --必须要

F4106100FF	[FFFF无密码]  --必须要

F4106200FF	[FFFF无密码]  --必须要

F4106300FF	[FFFF无密码]  --必须要

##### 设置启用输入”*卡号*密码#”开门[10F4] –参数表

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xB1 | 启用输入”ESC卡号ESC密码ENT”开门 | 0x00 | 缺省不启用 00=不启用 |

0xB1各Bit位说明[0表示不启用, 1表示启用输入”*卡号*密码#”开门]

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 4号读卡器允许 | 3号读卡器允许 | 2号读卡器允许 | 1号读卡器允许 |

设置4个读卡器都要输入卡号密码开门的指令, 要发送:

F410B1000F

取消输入卡号密码开门的指令, 要发送:

F410B10000

##### 设置开门超时报警的时间长

| 地址位 | 说明 | 默认值 | 默认值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x33 | 开门超时报警的时间长的低字节 | FA | 默认25秒. FA对应十进制是250, 开门超时报警的时间长的单位是0.1秒 |
| 0xB2 | 开门超时报警的时间长的高字节 | 00 |  |

以设置延时26秒为例, 系统单位是0.1秒, 输入的值为260, 对应的十六进制是104

要发送以下两条指令, 才算完成:

F410330004 [超时的低位字节04]

F410B20001[超时的高位字节01]

##### 定时任务的实现[10F5]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 固定值 |  | 任务索引号 |  | 固定值 | 动作时间[时分秒] |  | 星期控制 | 门号 | 门控制方式 | 备用 |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | F5 | 10 | 00 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

任务索引号是以06递增

动作时间: 参照短时间格式中的”时分秒”部分

星期控制: (1-当前星期有效;0-当前星期无效)

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0 | 星期日 | 星期六 | 星期五 | 星期四 | 星期三 | 星期二 | 星期一 |

备用: 缺省为0, 如果不为0, 则备用的值表示月份, 而星期控制表示日期, 形成以某月某日在动作时间时动作.

B. 返回指令(PC)

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 动作时间[时分秒] |  | 星期控制 | 门号 | 门控制方式 | 备用 |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | F5 | 10 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

如果成功, 则返回的BYTE(5-10)与发送的BYTE(10-15)的值相同

设定定时任务的指令操作流程:

先发送两条指令：

F410360001 [启用定时任务指令]

F3100001指令

再发送：

F510000100000600387F010100 [第一个任务 0038 表示7点， 7F-星期全部， 0101 一号门常开]

F510000106000600387F020100 [第二个任务 0038 表示7点， 7F-星期全部， 0201 二号门常开]

F51000010C000600387F030100 [第三个任务 0038 表示7点， 7F-星期全部， 0201 三号门常开]

F510000112000600387F040100 [第四个任务 0038 表示7点， 7F-星期全部， 0201 四号门常开]

F5100001180006C08B7F010300 [第五个任务 C08B表示17:30， 7F-星期全部， 0103 一号门在线]

F51000011E0006C08B7F020300 [第六个任务 C08B表示17:30， 7F-星期全部， 0203 二号门在线]

F5100001240006C08B7F030300 [第七个任务 C08B表示17:30， 7F-星期全部， 0303 三号门在线]

F51000012A0006C08B7F040300 [第八个任务 C08B表示17:30， 7F-星期全部， 0403 四号门在线]

最后发送:

0911 [作用: 将上传的任务立即生效. 由于执行时间相对长些, 所以要作等待. 此指令执行返回:BYTE5成功返回1, 失败返回0]

取消定时任务的指令操作流程:

取消定时任务指令: F410360000[关闭定时任务]

#### 设备基本信息[1082]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 驱动发布 日期 年 月 日 |  |  | 驱动版本 | 控制器型号 | 保留 |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 82 | 10 | 07 | 07 | 31 | 1A | 62 | 01 | 01 | 4B | FF | FD | F0 | FF |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | FF | FF | FF | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明:

(示例解释)

生产日期:    070731表示2007年7月31日设计

驱动版本:    1A, 用十进制表示就是26, 也就是版本为26

控制器型号:  62表示的是双门双向控制器

其他值:

64表示的是四门单向控制器

62表示的是双门双向控制器

61表示的是单门双向控制器

#### 格式化[10FF]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 选项值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | 40 | 9C | FF | 10 | 55 | 1C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

此指令不返回信息.

它使控制器重新启动, 并且所有参数恢复为出厂设置.

在控制器CPU运行指示灯正常闪烁后，可通过读取运行状态信息来确定指令的执行效果。

### .NET控制器搜索及配置协议

#### 搜索.NET设备[1101]

A．发送指令（PC）

采用UDP广播包方式, 端口是60000, 发出的数据包如下:

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | FF | FF | 01 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

如果要获取某台控制器的网络设置信息, 只要指定板地址就可以了.

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | Mac地址 |  |  |  |  |  | IP地址 192.168.168.100 |  |  |  | 掩码 |  |
| 值(hex) | 7E | 10 | A4 | 01 | 11 | 00 | 57 | 47 | 01 | A4 | 10 | C0 | A8 | A8 | 64 | FF | FF |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 掩码 |  | 默认网关 |  |  |  | UDP口 L H |  | 保留为0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | FF | 00 | C0 | A8 | A8 | FE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

. 搜索到的控制器地址：A410（对应的十进制是42000）

. MAC地址: 00:57:47:01:A4:10

. IP地址是: 192.168.168.100 [对应的十六进制是: C0:A8:A8:64]

. 掩码是:255.255.255.0[对应的十六进制是: FF:FF:FF:00]

. 默认网关:192.168.168.254[对应的十六进制是: C0:A8:A8:FE]

. UDP口: 0000[表示采用的是默认的60000端口]

#### 配置TCPIP[11F2]

- 发送指令（PC）

采用UDP广播包方式, 端口是60000, 发出的数据包如下:

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | Mac地址 |  |  |  |  |  | IP地址 192.168.168.100 |  |  |  | 掩码 |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | F2 | 11 | 00 | 57 | 47 | 01 | A4 | 10 | C0 | A8 | A8 | 64 | FF | FF |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 掩码 |  | 默认网关 |  |  |  | UDP口 |  | 保留为0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | FF | 00 | C0 | A8 | A8 | 64 | 61 | EA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

. 指定要配置的控制器地址：A410（对应的十进制是42000）

.  MAC地址: 00:57:47:01:A4:10 [与搜索到的地址保持一致, 除非特殊情况下才变动]

. 新IP地址: 192.168.168.100 [对应的十六进制是: C0:A8:A8:64]

. 新掩码是:255.255.255.0[对应的十六进制是: FF:FF:FF:00]

. 新默认网关:192.168.168.254[对应的十六进制是: C0:A8:A8:FE]

. 新UDP口: 61EA[表示60001端口]

B. 返回信息指令（控制器）

执行此条指令, 不会有返回信息. 要过3秒后, 通过读取TCPIP信息来确认是否成功.

在执行此条指令后, 请等待3秒, 再进行其他通信指令操作.