BMS采用485接口与外部设备的通信协议

历史版本

| 版本 | 修订日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-10-17 | 初次版本 |

| 版本 |  | V1.0 |
| --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 日期 |
| 拟定 |  |  |
| 审核 |  |  |
| 批准 |  |  |

目录

1 概述	4

2 协议	4

2.1数据帧格式	4

2.2地址(Address)域	4

2.3功能(Function)域	4

2.4数据(Data)域	5

2.5错误校验(Check)域	5

3 错误校验码(CRC)的生成方法	5

4  BCU通讯参量地址表	6

4.1功能码0x01	6

4.2功能码0x03、0x06	6

4.3功能码0x03、0x10	6

4.4 功能码 0x04	10

5 通讯应用	14

5.2 写配置信息	15

其它的错误异常处理符合标准的 Modbus 协议。	15

通讯指南

- 1 概述

电池管理系统主控单元（BCU）与外部设备采用 Modbus-RTU协议：“9600，8，

N，1”。9600表示波特率为：9600bit/s,串口通讯参数为：8个数据位，N表示无奇偶校验

位，1表示有1个停止位。

错误检测：CRC16（循环冗余校验）

- 2 协议

- 2.1数据帧格式

| Address | Function | Data | Check |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Bits | 8 Bits | N*8 Bits | 16 Bits |

- 2.2地址(Address)域

地址域，由一个字节组成，范围为 0x00~0xff。BMS主控单元地址设置为0x01，在Modbus总线上，BCU作为从机存在，外设（DTU，显示屏等）担当主机角色。同一总线上的每个终端设备的地址必须是唯一的，只有被寻址到的终端设备才会响应主机的查询。

- 2.3功能(Function)域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了 BCU用到的功能码，以及它们的意义和功能。

| 代码（十六进制） | 意义 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 读取位 Read Coils | 在一个或多个线圈中读取位信息。 |
| 0x03 | 读取保持寄存器 Read holding registers | 在一个或多个保持寄存器中取得当期的二进制值，主要用于读取配置信息 |
| 0x04 | 读取输入寄存器 Read input registerss | 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值，主要用于读取实时信息。 |
| 0x06 | 预置单寄存器 Write single register | 把具体的二进制值装入到保持寄存器，主要用于写单个地址信息。 |
| 0x10 | 预置多寄存器 Write multiple registers | 把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存 器，主要用于写配置信息。 |

- 2.4数据(Data)域

数据域包含了终端执行特定功能所需的数据或中断响应查询时采集到得数据。这些数据可能是实时数据、配置信息。

例如：功能域告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据。

- 2.5错误校验(Check)域

该域采用 CRC16循环冗余校验，允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时由于电噪声和其它干扰，一组数据从一个设备传输到另一个设备时，在线路上可能会发生一些改变，错误校验能够保证主机或从机不去响应那些发生改变的数据，这就提高了系统的安全性、可靠性和效率。

- 3 错误校验码(CRC)的生成方法

错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接受数据时重新计算 CRC值，然后与接收到的 CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC运算时，首先将一个   16位的寄存器预置为全   1，然后连续把数据帧中的每个字节中的 8位与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的   8个数据位参与生成   CRC，起始位和停止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。在生成  CRC时，每个字节的   8位与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值（0A001H）进行一次异或运算，如果最低位为 0，不作任何处理。

CRC生成流程：

1 预置一个16位寄存器为0FFFFH（全 1），称之为 CRC寄存器。

2 把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC寄存器。

3 将CRC寄存器向右移一位，最高位填0，最低位移出并检测。

4 如果最低位移出为0：重复第 3步（下一次移位）；如果最低位移出为 1：将CRC寄存器与一个预设固定值（0A001H）进行异或运算。

5 重复第3步和第4步直到8次移位。这样就处理完了一个完整的8位。

6 重复第2步到第5步来处理下一个8位，直到所有的字节处理结束。

7 最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

此外还有一种利用查表计算 CRC的方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需

要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，请查阅相关资料。

- 4 BCU通讯参量地址表

- 4.1功能码0x01

| 地址（十进制） | 内容 | 简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 600 | 充电器硬件状态 | 有效值： 0 到 1 0：正常 1：故障 |
| 601 | 充电器温度状态 | 有效值：0 到 1 0：正常 1：过热 |
| 602 | 充电器输入电压 | 有效值：0 到 1 0：正常 1：错误 |
| 603 | 充电器运行状态 | 有效值： 0 到 1 0：启动 1：停止 |
| 604 | 保留 | 保留 |
| 605 | 充电器在线状态 | 有效值： 0 到 1 0： 充电器离线 1： 充电器在线 |

- 4.2功能码0x03、0x06

主要用于单体参数的配置，无特殊说明都是 16位无符号整数。该变量的值表示当前显示的模块编号。

| 地址（十进制） | 内容 | 简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 模块编号索引 | 分辨率： 1/bit 偏移量： 0 有效值： 1到 N(模块总数目) |

- 4.3功能码0x03、0x10

主要用于系统参数配置，无特殊说明都是 16位无符号整数。

| 地址(十进制) | 内容 | 简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本配置区域 |  |  |
| 9000 | 电池组总容量 | 分辨率：1 AH/bit 偏移量： 0AH 有效值：10 AH 到 1000 AH |
| 9001 | 电池组剩余容量 |  |
| 9002 | 标称容量 |  |
| 9003 | 电流自动校准使能 | 分辨率： 1 /bit 偏移量： 0 有效值：0：校准不使能 1：校准使能 |
| 9004 | 从机总数目 | 分辨率：1 /bit 偏移量： 0 有效值：1 到 25 |
| 9005 | 从机温感数目 | 分辨率：1 /bit 偏移量： 0 有效值：1 到 6 |
| 9006 | 放电单体高压二级报警 | 分辨率：1 mv/bit 偏移量： 0 有效值：0 mv 到 5000 mv |
| 9007 | 放电单体高压二级释放 |  |
| 9008 | 放电单体高压一级报警 |  |
| 9009 | 放电单体高压一级释放 |  |
| 9010 | 放电单体低压一级报警 |  |
| 9011 | 放电单体低压一级释放 |  |
| 9012 | 放电单体低压二级报警 |  |
| 9013 | 放电单体低压二级释放 |  |
| 9014 | 放电高温一级报警 | 分辨率：1 ℃/bit 偏移量： -50℃ 有效值：-50 ℃ 到 125 ℃ |
| 9015 | 放电高温一级释放 |  |
| 9016 | 放电高温二级报警 |  |
| 9017 | 放电高温二级释放 |  |
| 9018 | 充电过流一级报警 | 分辨率：0.1 A/bit 偏移量： 0 有效值：1.0A 到 6553.5A |
| 9019 | 充电过流一级释放 |  |
| 9020 | 充电效率因数 | 分辨率：0.1%/bit 偏移量： 0 有效值：0%到 200% |
| 9021 | 放电效率因数 |  |
| 9022 | 放电过流一级报警 | 分辨率：0.1 A/bit 偏移量： 0 有效值：1.0A 到 6553.5A |
| 9023 | 放电过流一级释放 |  |
| 9024 | 主从通信中断一级报警 | 分辨率：1S/bit 偏移量： 0 有效值：5S 到 65S |
| 9025 | 绝缘检测盒类型 | 分辨率：1/bit 偏移量： 0 有效值：0-无 1-CAN 通信绝缘检测 2-RS485通信绝缘检测 |
| 9026 | 充电机类型 | 分辨率：1/bit 偏移量： 0 有效值：0-无 1-其它协议 2-国标协议 3-国网协议 |
| 9027 | 放电单体高压三级报警 | 分辨率：1 mv/bit 偏移量： 0 有效值：0 mv 到 5000 mv |
| 9028 | 放电单体高压三级释放 |  |
| 9029 | 放电单体低压三级报警 |  |
| 充电机信息 |  |  |
| 9030 | 充电最大电流 | 分辨率：0.1 A/bit 偏移量： 0 有效值：1.0A 到 6553.5A |
| 9031 | 最大满充总压 | 分辨率：0.1 V/bit 偏移量： 0 有效值：1.0V 到 6553.5V |
| 9032 | 满充释放总压 |  |
| 9033 | 充电截止电流 | 分辨率：0.1 A/bit 偏移量： 0 有效值：5.0A 到 6553.5A |
| 9034-9039 | 保留 | 保留 |
| 整车配置信息 |  |  |
| 9040 | 汽车轮胎直径设定值 | 分辨率： 0.1 Inch /bit 偏移量： 0 有效值：1 到 100Inch 限制：根据汽车轮胎的实际尺寸设置 换算单位：1 Inch = 25.4 mm (由显示部分负责 转换) |
| 9041 | 汽车传动比(速比) | 分辨率： 0.01 /bit 偏移量： 0 有效值：0 到 10 限制：根据汽车实际的传动比设置 |
| 9042 | 变速箱齿轮比 | 分辨率： 0.01 /bit 偏移量： 0 有效值：0 到 10 限制：根据汽车实际情况设置 |
| 9043 | 汽车后桥减速比 | 分辨率： 0.01 /bit 偏移量： 0 有效值：0 到 10 限制：根据汽车实际情况设置 |
| 9044 | 电机一档速度 | 分辨率： 1kmph/bit 偏移量： 0 有效值：0 到 255 单位换算：1mph = 1.6km/h (由显示部分负 责转换) |
| 9045 | 电机二档速度 | 分辨率： 1kmph/bit 偏移量： 0 有效值：0 到 255 单位换算：1mph = 1.6km/h (由显示部分负 责转换) |
| 9046 | 电机三档速度 | 分辨率： 1kmph/bit 偏移量： 0 有效值：0 到 255 单位换算：1mph = 1.6km/h (由显示部分负 责转换) |
| 9047-9049 | 保留 | 保留 |
| 基本配置区域扩展 |  |  |
| 9060 | 系统供电电压低报警 | 分辨率：1 mv/bit 偏移量： 0 有效值：0 mv 到 36000 mv |
| 9061 | 系统供电电压高报警 |  |
| 9062 | 加热关闭温度 | 分辨率：1 ℃/bit 偏移量： -50℃ 有效值：-50 ℃ 到 125 ℃ |
| 9063 | 加热开启温度 |  |
| 9064 | 系统供电电压校正值 | 分辨率：1 mv/bit 偏移量： 0 有效值：0 mv 到 36000 mv |
| 9065 | 放电单体低压三级释放 | 分辨率：1 mv/bit 偏移量： 0 有效值：0 mv 到 5000 mv |
| 9066 | 放电高温三级报警 | 分辨率：1 ℃/bit 偏移量： -50℃ 有效值：-50 ℃ 到 125 ℃ |
| 9067 | 放电高温三级释放 |  |
| 9068 | 充电过流二级报警 | 分辨率：0.1 A/bit 偏移量： 0 有效值：1.0A 到 6553.5A |
| 9069 | 充电过流二级释放 |  |
| 9070 | 充电过流三级报警 |  |
| 9071 | 充电过流三级释放 |  |
| 9072 | 放电过流二级报警 |  |
| 9073 | 放电过流二级释放 |  |
| 9074 | 放电过流三级报警 |  |
| 9075 | 放电过流三级释放 |  |
| 9076 | 充电单体高压一级报警 | 分辨率：1 mv/bit 偏移量： 0 有效值：0 mv 到 5000 mv |
| 9077 | 充电单体高压一级释放 |  |
| 9078 | 充电单体高压二级报警 |  |
| 9079 | 充电单体高压二级释放 |  |
| 9080 | 充电单体高压三级报警 |  |
| 9081 | 充电单体高压三级释放 |  |
| 9082 | 充电高温一级报警 | 分辨率：1 ℃/bit 偏移量： -50℃ 有效值：-50 ℃ 到 125 ℃ |
| 9083 | 充电高温一级释放 |  |
| 9084 | 充电高温二级报警 |  |
| 9085 | 充电高温二级释放 |  |
| 9086 | 充电高温三级报警 |  |
| 9087 | 充电高温三级释放 |  |
| 9088 | 放电低温一级报警 |  |
| 9089 | 放电低温一级释放 |  |
| 9090 | 放电低温二级报警 |  |
| 9091 | 放电低温二级释放 |  |
| 9092 | 放电低温三级报警 |  |
| 9093 | 放电低温三级释放 |  |
| 9094 | 充电低温一级报警 |  |
| 9095 | 充电低温一级释放 |  |
| 9096 | 充电低温二级报警 |  |
| 9097 | 充电低温二级释放 |  |
| 9098 | 充电低温三级报警 |  |
| 9099 | 充电低温三级释放 |  |
| 9100 | 充电温差一级报警 | 分辨率：1 ℃/bit 偏移量： 0℃ 有效值：0 ℃ 到 125 ℃ |
| 9101 | 充电温差一级释放 |  |
| 9102 | 充电温差二级报警 |  |
| 9103 | 充电温差二级释放 |  |
| 9104 | 充电温差三级报警 |  |
| 9105 | 充电温差三级释放 |  |
| 9106 | 放电温差一级报警 |  |
| 9107 | 放电温差一级释放 |  |
| 9108 | 放电温差二级报警 |  |
| 9109 | 放电温差二级释放 |  |
| 9110 | 放电温差三级报警 |  |
| 9111 | 放电温差三级释放 |  |
| 9112 | 充电压差一级报警 | 分辨率：1 mv/bit 偏移量： 0 有效值：0 mv 到 5000 mv |
| 9113 | 充电压差一级释放 |  |
| 9114 | 充电压差二级报警 |  |
| 9115 | 充电压差二级释放 |  |
| 9116 | 充电压差三级报警 |  |
| 9117 | 充电压差三级释放 |  |
| 9118 | 放电压差一级报警 |  |
| 9119 | 放电压差一级释放 |  |
| 9120 | 放电压差二级报警 |  |
| 9121 | 放电压差二级释放 |  |
| 9122 | 放电压差三级报警 |  |
| 9123 | 放电压差三级释放 |  |
| 9124 | 充电总压高一级报警 | 分辨率：1 mv/bit 偏移量： 0 有效值：0 mv 到 5000 mv 注：使用平均电压值 |
| 9125 | 充电总压高一级释放 |  |
| 9126 | 充电总压高二级报警 |  |
| 9127 | 充电总压高二级释放 |  |
| 9128 | 充电总压高三级报警 |  |
| 9129 | 充电总压高三级释放 |  |
| 9130 | 放电总压高一级报警 |  |
| 9131 | 放电总压高一级释放 |  |
| 9132 | 放电总压高二级报警 |  |
| 9133 | 放电总压高二级释放 |  |
| 9134 | 放电总压高三级报警 |  |
| 9135 | 放电总压高三级释放 |  |
| 9136 | 放电总压低一级报警 |  |
| 9137 | 放电总压低一级释放 |  |
| 9138 | 放电总压低二级报警 |  |
| 9139 | 放电总压低二级释放 |  |
| 9140 | 放电总压低三级报警 |  |
| 9141 | 放电总压低三级释放 |  |
| 9142 | 电压检测排线脱落报警 | 分辨率：1mS/bit 偏移量： 0 有效值：1000mS 到 60000mS |
| 9143 | 电压检测排线脱落释放 |  |
| 9144 | 温感检测排线脱落报警 |  |
| 9145 | 温感检测排线脱落释放 |  |
| 9146 | SOC 低一级报警 | 分辨率：1%/bit 偏移量： 0 有效值：1%到 100% |
| 9147 | SOC 低一级释放 |  |
| 9148 | SOC 低二级报警 |  |
| 9149 | SOC 低二级释放 |  |
| 9150 | SOC 低三级报警 |  |
| 9151 | SOC 低三级释放 |  |
| 9152 | SOC 高一级报警 |  |
| 9153 | SOC 高一级释放 |  |
| 9154 | SOC 高二级报警 |  |
| 9155 | SOC 高二级释放 |  |
| 9156 | SOC 高三级报警 |  |
| 9157 | SOC 高三级释放 |  |
| 9158 | 绝缘漏电一级报警 | 分辨率：1Ohm/V/bit 偏移量： 0 有效值：1 Ohm/V 到 5000 Ohm/V |
| 9159 | 绝缘漏电一级释放 |  |
| 9160 | 绝缘漏电二级报警 |  |
| 9161 | 绝缘漏电二级释放 |  |
| 9162 | 绝缘漏电三级报警 |  |
| 9163 | 绝缘漏电三级释放 |  |

- 4.4 功能码 0x04

用于传输实时数据，无特殊说明都是 16位无符号整数。

| 地址(十进制) | 内容 | 简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 整体信息 |  |  |
| 0001 | 动力电池组总电压 | 分辨率： 1V/bit 偏移量：0V 有效值：0V 到 1000V |
| 0002 | 动力电池组 SOC | 分辨值：0.4%/bit 偏移量：0% 有效值：0% 到 100% |
| 0003 | 动力电池组电流 | 分辨率： 0.1A/bit 偏移量：-500A 有效值：-500 A 到 500A 极性：负值表示放电，正值表示充电 |
| 0004 | 单体最高电压 | 分辨率： 1 mv/bit 偏移量：0 有效值：0 到 5V |
| 0005 | 单体最低电压 | 分辨率： 1 mv/bit 偏移量：0 有效值：0 到 5V |
| 0006 | 电池最高温度 | 分辨率：1 ℃/bit 偏移量： 0℃ 有效值：-40 ℃ 到 125 ℃(16 位带符号数) |
| 0007 | 动力电池组总容量 | 分辨率：1 AH/bit 偏移量： 0AH 有效值：10 AH 到 600 AH |
| 0008 | 动力电池组剩余容量 | 分辨率：1 AH/bit 偏移量： 0AH 有效值：0 AH 到 600 AH |
| 0009 | 动力电池组循环次数 | 分辨率： 1/bit 偏移量 ： 0 有效值：0 到 3200 次 |
| 0010 | 单体最高电压模块编号 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 1 到 最大从机编号 |
| 0011 | 单体最高电压电池编号 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 1 到 16 |
| 0012 | 单体最低电压模块编号 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 1 到 最大从机编号 |
| 0013 | 单体最低电压电池编号 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 1 到 16 |
| 0014 | 最高温度温感编号 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 1 到 单个模块最大温感数目 |
| 0015 | 最低温度温感编号 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 1 到 单个模块最大温感数目 |
| 0016 | 最高温度模块编号 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 1 到 最大从机编号 |
| 0017 | 最低温度模块编号 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 1 到 最大从机编号 |
| 0018 | SOC 低停车（过放），严重报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0— 正常 1—一级报警 注；报警信息未使用 0x01 功能的原因：这些报警机制 在有些项目中需要用到二级或三级报警。 |
| 0019 | 电池过温报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0— 正常 1—一级报警 |
| 0020 | 电池低温报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0— 正常 1—一级报警 |
| 0021 | SOC 低报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0--正常 1—一级报警 |
| 0022 | SOC 高报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0--正常 1—一级报警 |
| 0023 | 单体欠压报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0—正常 1—一级报警 |
| 0024 | 单体过压报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0—正常 1—一级报警 |
| 0025 | 充电器充电状态 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0—停止 1—充电 |
| 0026 | 高压漏电报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0— 正常 1—一级报警 |
| 0027 | BMS 内部网络通信 异常报警 | 分辨率： 1/bit 偏移量：0 有效值： 0 到 1 0— 正常 1—一级报警 |
| 0028 | 电机转速 | 分辨率：1rpm 偏移量：0 有效值：0 到 6000rpm |
| 0029 | 当次航行里程 | 分辨率：0.1km 偏移量：0 有效值：0 km 到 2000 km 单位换算：1 mile = 1.609 km (由显示部分负责转换) |
| 0030 | 电机控制器温度 | 分辨率：1 ℃/bit 偏移量： 0℃ 有效值：-40 ℃ 到 125 ℃(16 位带符号数) |
| 0031 | 电机控制器故障代码 | 高; 0; 0; 0; 0; ERR8; ERR7; ERR6; ERR5. 低; 0; 0; 0; 0; ERR4; ERR3; ERR2; ERR1. ERR1:过压 ERR2:IGBT 故障 ERR3:电机过流 ERR4:保留 ERR5:控制器过热 ERR6:欠压 ERR7:超速 ERR8:BMS 故障 |
| 0032 | 汽车时速 | 分辨率： 1kmph/bit 偏移量： 0 有效值：0 到 255 km/h 单位换算：1mph = 1.6km/h (由显示部分负责转换) |
| 0033 | 总驾驶里程低字部分 | 分辨率：0.1 km/bit 偏移量：0 有效值：0 到 420，000Km 单位换算：1 mile= 1.609 Km (由显示部分负责转换) |
| 0034 | 总驾驶里程高字部分 |  |
| 0035-0039 | 保留 | 保留 |
| 0040 | 系统绝缘电阻 | 分辨率：0.1K 欧/bit 偏移量：0 欧/bit 有效值：0.1K 欧 – 30M 欧 |
| 0041 | 正极绝缘电阻 | 分辨率：0.1K 欧/bit 偏移量：0 欧/bit 有效值：0.1K 欧 – 30M 欧 |
| 0042 | 负极绝缘电阻 | 分辨率：0.1K 欧/bit 偏移量：0 欧/bit 有效值：0.1K 欧 – 30M 欧 |
| 0043 | 绝缘模块工作状态 | 0x00 ---正常 0x01---系统漏电 0x02–绝缘模块离线 0x03—绝缘母线异常 |
| 0044 | 绝缘模块故障码 |  |
| 0045 | 绝缘模块在线状态 | 0x00 --- 离线 0x01----在线 |
| 0046 | 系统电压 | 分辨率：1mv/bit 偏移量：0 有效值：0-65.535V |
| 0047 | 剩余能量 | 分辨率：1kwh/bit 偏移量：0 有效值：0 到 65535 |
| 0048 | 系统报警标志 | 分辨率：1/bit 偏移量：0 |
| 0049 | 充电电流报警 | 分辨率：1/bit 偏移量：0 有效值：0-1 0x00：正常 0x01：一级报警 |
| 0050 | 放电电流报警 | 分辨率：1/bit 偏移量：0 有效值：0-1 0x00：正常 0x01：一级报警 |
| 0051 | SOH | 分辨率：1/bit 偏移量：0 有效值：0-100 |
| 0052-0500 | 保留 | 保留 |
| 模块信息 |  |  |
| 0501-0504 | 模块电压显示控制 | 位 0： 第 1 串电池：1 表示存在，0 表示不存在 位 1： 第 2 串电池：1 表示存在，0 表示不存在 位 2： 第 3 串电池：1 表示存在，0 表示不存在 „„ 位 59：第 59 串电池：1 表示存在，0 表示不存在 |
| 0505-0700 | 保留 | 保留（用于电压显示控制扩展） |
| 0701-0760 | 1~60 号单体电压 | 分辨率：1mv/bit 偏移量：0 有效值：0 到 5V 限制：不存在的电池返回 0V |
| 0761-0900 | 保留 | 保留（用于电压扩展 |
| 0901-0904 | 模块温度显示控制 | 位 0： 第 1 个温感：1 表示存在，0 表示不存在 位 1： 第 2 个温感：1 表示存在，0 表示不存在 位 2： 第 3 个温感：1 表示存在，0 表示不存在 „„ 位 59：第 59 个温感：1 表示存在，0 表示不存在 |
| 0905-1100 | 保留 | 保留（用于温度显示控制扩展） |
| 1101-1160 | 1~60 号单体温度 | 分辨率：1 ℃/bit 偏移量： 0℃ 有效值：-50 ℃ 到 125 ℃(16 位带符号数) |
| 1161-1300 | 保留 | 保留（用于温度扩展） |
| 1301-1302 | 1~2 号均衡电流 | 分辨率：1mA/bit 偏移量：0 有效值：0 到 5A |
| 1303-1500 | 保留 | 保留（用于均衡电流扩展） |
| 1501 | 从机报警状态 | Bit0:0：正常 1：过充报警 Bit1:0：正常 1：过放报警 Bit2:0：正常 1：过温报警 Bit3:0：正常 1：通信中断报警 Bit4:0：正常 1：非均衡状态下检测到均衡电流报警 Bit5:0：正常 1：均衡状态下检测不到均衡电流报警 Bit6:0：正常 1：非均衡状态下检测到均衡电流报警 Bit7:0：正常 1：均衡状态下检测不到均衡电流报警 |
| 1502-2000 | 保留 | 保留（用于从机状态扩展） |
| 2001-2010 | 客户信息 1~10 |  |
| 2011-2500 | 保留 |  |
| 保留区间 |  |  |
| 2501-5000 | 保留 | 保留 |
| 充电器信息 |  |  |
| 5001 | 充电器实际输出电压 | 分辨率：0.1v/bit 偏移量：0 有效值：0 到 1000V |
| 5002 | 充电器实际输出电流 | 分辨率：0.1A/bit 偏移量：0 有效值：0 到 200A |
| 5003-65535 | 保留 |  |

- 5 通讯应用

本节所举实例尽可能采用下表格式(数据为十六进制)

| Addr | Function | Data Start |  | Data # of |  | CRC16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reg Hi | Reg Lo | Reg Hi | Reg Lo | Hi | Lo |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x06 | 0x C5 | 0xC8 |
| 地址 | 功能码 | 数据起始地址 |  | 数据读取个数 |  | 循环冗余校验码 |  |

- 5.1 读数据

例 1：读单体电池电压数据

| 查询数据帧 | 01 04 00 65 00 0C E0 10 |
| --- | --- |
| 返回数据帧 | 01 04 18 0C 80 0C 82 0C 7E 0C 7F 0C 81 0C 83 0C 80 0C 81 0C 82 0C 85 0C 81 0C 7D A2 FF |

说明：

01：从机地址

04：功能码

00 65:十六进制，十进制为 101，表示数据起始地址

00 0C: 十六进制，十进制为 12，表示请求 12 个数据。

18：十六进制，十进制为 24，表示后面有 24 个字节的数据

A2 FF :循环冗余校验码

数据处理方法见通讯参量地址表

处理如下：0C 80（16 进制）= 3200（10 进制）

0C 82 (16 进制) = 3222（10 进制）

……..

则仪表显示第一箱电池电压为                                          单位mV

| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3200 | 3222 | 3218 | 3219 | 3221 | 3223 | 3220 | 3221 | 3222 | 3225 | 3221 | 3217 |

读第一箱温度数据与读电压数据类似，起始地址为 00 75，查询帧为: 01 04 00 75 00 02 60 11

- 5.2 写配置信息

例 2：设置充电机充电电流大小

| 设置数据帧 | 01 10 23 33 00 01 02 00 64 B0 BA |
| --- | --- |
|  | ID，功能码，起始地址，寄存器数量，字节数，数据，CRC |
| 返回数据帧 | 01 10 23 33 00 01 FA 42 |
|  | ID,功能码，起始地址，寄存器数量，CRC |

其它的错误异常处理符合标准的 Modbus 协议。