ID卡多功能门禁控制器通讯协议

# 通讯参数设置

若控制器与PC机之间采用RS-485半双工方式通讯，参数设置如下：

- 波特率：		9600bps

- 通讯格式：	   1位起始位；8位数据位；1位停止位；无奇偶校验位。

- 握手方式	：	软件握手。

若控制器与PC机之间采用TCP/IP方式通讯，参数设置如下：

# 协议数据包的基本格式:

PC机与控制器之间采用问/答方式设计，问方发送设置命令或读取命令给目标方，目标方应答设置结果, 或返回读取的信息。 通讯时的数据格式为HEX方式（即，通讯数据都以十六进制字符格式发送）。

问  答

起始符 + 数据长度 +设备地址 + 设备类型 + 命令 + 传输数据 + 校验字节 + 结束符.

答  问

起始符 + 数据长度 +设备地址 + 设备类型 + 状态 + 传输数据 + 校验字节 + 结束符.

两者之间的所有通讯命令格式描述如表格：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始字符 | 数据长度 | 设备地址/MAC地址 | 设备类型 | 命令 | 状态 | 传输数据 | 校验字 | 结束符 |
| 字节数 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | N字节 | 1 | 1 |
| 符号 | SOI | LEN | ADR | TYPE | COM | STA | INFO | CHK | EOI |

本协议支持下位设备主动发数据，当下位设备（因上位机询问）被动发数据时，返回的数据命令/状态字中为状态；下位设备主动发数据时，命令/状态字内容为命令，内容与上位机要求发该数据时的命令字一致；

起始字SOI：( start of information )

1Byte,   固定的字节 0x02

数据长度LEN（data length）

2Byte, 除开始字节和结束字节外,数据包的长度。

设备地址ADR: (device address )

2Byte, 控制器的实际地址。 若采用TCP/IP通讯方式，地址为0。

设备类型TYPE: (device type )

1Byte, 设备类型,以区分不同功能的设备.

命令/状态(command or status return)

2byte,当第一字节不为0时，说明是命令，和第2字节一起用于指明本数据包的含义，在问方发数据时使用该方式；当第一字节为0时，说明是状态返回，第2字节即操作是否成功。

传输数据INFO: ( information )

N byte, 通讯数据的内容,包含各参数或操作结果，可以为空。

校验字CHK：(checksum chart )

1byte , 是从设备地址到报文结束的所有字节的异或值。

结束字EOI：( end of information )

1byte, 固定的字节 0x03.

返回的基本应答信息(1 byte ，COM/STA的第2字节)有以下几种类型:

0X00: 命令接受成功     (正常的命令返回)

0X01: 命令无效         (设备不支持该命令);

0X02: 参数无效         (参数值不在可接受的范围);

0X03: 现在不能排序下载卡信息，请清空后重试。

0X04:

0X05: 没有权限         (该命令需要在特定的情况下才能响应);

0X06: 设备损坏         (由于设备的某些功能模块损坏而不能响应该命令);

0X07: 命令操作失败

0X08: 命令接受不成功

0X09: 控制器存储空间不足

0X0A: 控制器内无记录

0X0B控制器内无该卡信息

0X0C控制器内记录已读完

目前已有的设备类型有(高半字节表示设备所属系统,低半字节表示设备功能):

0X10: 门禁控制器(本系统)

0X11: TCP门禁控制主机:

0X20: 电梯控制器:

0X21: 电梯控制器主控制板:

0X22: 楼层接口扩展板:

0X23: 对讲联动信号采集器:

0X24: 密码键盘:

0X30: 停车场控制器:

0X31: 停车场控制机:

0X32: 道闸控制器:

0X33: 发卡机:

0X34: 吞卡机:

0X35: LED点阵中文显示屏;

0X36: LED笔段式收费显示屏:

0X37: LED满位显示屏:

0X38: 导向控制器;

0X39: LED导向系统点阵中文显示屏

0X40: 消费机:

0X41: 消费机主机:

0X42: 消费机密码输入设备:

0X60: 数据采集器:

0X61门禁数据采集器:

0X62电梯数据采集器:

0X63消费数据采集器:

0XA0: 卡片访问设备:

0XA1:ID卡发卡器:

0XA2: IC卡发卡器:

0XA3: WIEGAND读头:

0X80  无线模块

0X81 蓝牙模块

0X82 WIFI模块

通讯命令命名的一般规律:

- 主命令按照分类功能来确定命令组别,使得命令的规律性增强,利于程序编写调试及增加新命令:

- 不同设备之间相同的功能操作所使用的命令字应该相同,使用设备类型区别接收对象.

- 所有命令字均为双字节,后加命令控制参数; 按照一般的规律写的命令字为偶数,读的命令字为奇数.对于相同功能的命令的读写超作,其命令字必须是相邻的.命令字的第一字节代表命令的类,第二字节代表该类命令的具体分支.

- 稍大容量的数据传输一般都会划分成多个数据包,需要包含每个数据包的字节个数.这样不同的嵌入式设备可以根据资源的分配情况决定每次数据包的大小.增加灵活性.

- 对于经常性访问的命令为了提高效率,数据包应尽可能小,所以这类命令各系统可以根据自身的资源配置及信息需求灵活定义.

# 命令索引

| 类别 | 命令（父） | 命令（子） | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x30 | 0x00 | 出厂硬件设备初始化 | ■ |
| OK | 0x30 | 0x01 | 用户硬件设备初始化 | ■ |
| OK | 0x31 | 0x00 | 读取设备硬件版本 | ■ |
| OK | 0x32 | 0x00 | 设置设备的系统时间(指设备上的RTC时间) | ■ |
|  | 0x32 | 0x01 | 下载自动照明启止时间 |  |
|  | 0x32 | 0x02 | 打开警号 |  |
|  | 0x32 | 0x03 | 关闭警号 |  |
| OK | 0x33 | 0x00 | 读取设备的系统时间（指设备上的RTC时间） | ■ |
| OK | 0x40 | 0x00 | 通行密码下载 | ■ |
| OK | 0x40 | 0x01 | 胁迫码下载 | ■ |
| OK | 0x41 | 0x00 | 设备常规运行状态读回 | ■ |
| OK | 0x42 | 0x00 | 下载单张卡信息 | ■ |
|  | 0x42 | 0x01 | 批量下载卡信息 | ■ |
| OK | 0x42 | 0x02 | 清空所有卡信息 | ■ |
| OK | 0x42 | 0x03 | 排序批量下载卡信息 | ■ |
|  | 0x42 | 0x05 | 执行排序批量下载卡指令，看控制器是否支持，支持则执行4206排序下载卡到备用区 |  |
|  | 0x42 | 0x06 | 排序批量下载卡到备用区 |  |
|  | 0x42 | 0x07 | 清除备用卡 |  |
| OK | 0x43 | 0x00 | 读取单张卡信息 | ■ |
|  | 0x43 | 0x01 | 批量读取卡信息 | ■ |
|  | 0x43 | 0x02 | 读取铁电内存中的卡信息 | 2012 |
| OK | 0x44 | 0x00 | 启动实时监控 | ■ |
| OK | 0x44 | 0x01 | 关闭实时监控 | ■ |
| OK | 0x44 | 0x02 | 设置上传服务器IP与端口 | ■ |
|  | 0x45 | 0x00 | 脱机记录读取命令 | ■ |
|  | 0x45 | 0x01 | 脱机记录清空命令 | ■ |
|  | 0x45 | 0x02 | 增加脱机记录指针命令 | ■ |
|  | 0x45 | 0x03 | 实时记录读取命令 | ■ |
|  | 0x45 | 0x04 | 增加实时记录指针命令 | ■ |
| OK | 0x45 | 0x05 | 批量脱机记录读取命令 | ■ |
|  | 0x45 | 0x06 | 批量增加脱机记录指针命令 | ■ |
|  | 0x46 | 0x00 | 节假日时间表下载 | ■ |
|  | 0x47 | 0x00 | 读取节假日时间表 | ■ |
|  | 0x48 | 0x00 | 周编程时间表下载 | ■ |
|  | 0x49 | 0x00 | 读取周编程时间表 | ■ |
| OK | 0x4A | 0x00 | 下载开门延时时间 | ■ |
| OK | 0x4A | 0x01 | 下载自定义输出延时时间 | ■ |
| OK | 0x4A | 0x02 | 下载报警输出延时时间 | ■ |
| OK | 0x4A | 0x03 | 设置锁类型 | ■ |
| OK | 0x50 | 0x00 | 开门命令 | ■ |
| OK | 0x50 | 0x01 | 关门命令 | ■ |
| OK | 0x50 | 0x02 | 门常开命令 | ■ |
|  | 0x50 | 0x03 | 远程确认开门命令（20110829） | 新增 |
|  | 0x52 | 0x00 | 门禁端口配置下载 | ■ |
|  | 0x53 | 0x00 | 读取门禁端口状配置 | ■ |
| OK | 0x54 | 0x00 | 设置网络参数 | ■ |
| OK | 0x55 | 0x00 | 根据IP读取网络参数 | ■ |
|  | 0x55 | 0x01 | 根据MAC地址读取网络参数 | ■ |
|  | 0x56 | 0x00 | 门常闭功能 | ■ |
|  | 0x56 | 0x01 | 恢复门到常态 | ■ |
|  | 0x56 | 0x02 | 金库门状态读回 | ■ |
| OK | 0x58 | 0x00 | 下载双门互锁条件 | ■ |
| OK | 0x59 | 0x00 | 启动控制器读头发卡命令 | ■ |
| OK | 0x59 | 0x01 | 读取控制器读头刷卡卡号 | ■ |
|  | 0x5A | 0x00 | 管制时间表下载 | ■ |
|  | 0x5A | 0x01 | 启动管制时间表 | ■ |
|  | 0x5A | 0x02 | 取消管制时间表 | ■ |
|  | 0x5B | 0x00 | 管制时间表读回 | ■ |
|  | 0x5B | 0x01 | 管制时间表启动状态读回 | ■ |
|  | 0x5C | 0x00 | 开放时间表下载 | ■ |
|  | 0x5C | 0x01 | 启动开放时间表 | ■ |
|  | 0x5C | 0x02 | 取消开放时间表 | ■ |
|  | 0x5D | 0x00 | 开放时间表读回 | ■ |
|  | 0x5D | 0x01 | 开放时间表启动状态读回 | ■ |
| OK | 0x5E | 0x00 | 门开超时报警设置 | ■ |
|  | 0x81 | 0x00 | 修改蓝牙模块名称 | ■ |
|  | 0x81 | 0x01 | 修改蓝牙模块密码 | ■ |
|  | 0x5E | 0x01 | 门开超时报警状态读回 | ■ |
|  | 0xf0 | 0x00 | 请求在线升级 | ■ |
|  | 0xf0 | 0x01 | 发送在线升级数据包 | ■ |
|  | 0xf0 | 0x02 | 结束在线升级 | ■ |

# 声明：

- 一卡通系统公有属性。命令号、数据包长度、格式相同。

■  一卡通系统半公有属性。仅命令号相同，数据包长度、格式可不同。

- 门禁子系统私有属性。仅门禁子系统特有的。

# 命令解析

系统运行状态及关键参数设置及读取类命令

### ■(0x30,0x00)硬件设备初始化(写)

命令功能: 将硬件设备进行初始化设置,相当于将设备恢复出厂状态

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x30 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x30,0x01)硬件设备初始化(写)

命令功能: 将硬件设备进行初始化设置,相当于将设备恢复出厂状态

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x30 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

此命令不初始化网络参数

### ■(0x31,0x00) 读取设备硬件版本 (单片机及其他编程芯片)

命令功能:将设备上的单片机程序版本号读回;  如果该设备还带有下层子设备或模块,也可以通过该设备自身访问其子设备,然后将该子设备的版本号读出,至于读何种设备的版本,由命令参数确定.

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x31 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 固件 | 0x00~0x09：对应同一设备多个单片机，最多支持9个单片机 0x0A~0x0F：对应设备上CPLD,FPGA 0x1X~0xFX：对应与设备连接的其它子设备 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 固件 类型 | 0x00~0x09：对应同一设备多个单片机，最多支持9个单片机 0x0A~0x0F：对应设备上CPLD,FPGA 0x1X~0xFX：对应与设备连接的其它子设备 |
|  | 版本 | 版本参数(具体字节不定,返回的数据按照可显示ASCII码形式传送,最后字节为字符串结束标志0X00 ) 例：1102 V100 11表示门禁控制主机 02 表示2门 V100表示版本 |

### ■(0x32,0x00)设置系统时间(指设备上的RTC时间)

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x32 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 6byte 时间 | 数据按照压缩BCD码形式传送. 依次为 “年”2byte, “月”1byte, “日”1byte, “时”1byte, “分”1byte, “秒”1byte |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x32,0x01)设置系统照明时间

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x32 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 3byte 开始时间 | 数据按照压缩BCD码形式传送. 依次为 “时”1byte, “分”1byte, “秒”1byte |
|  | 3byte 结束时间 | 数据按照压缩BCD码形式传送. 依次为 “时”1byte, “分”1byte, “秒”1byte |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x33,0x00)读取设备的系统时间（指设备上的RTC时间）

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x33 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 6byte 时间 | 数据按照压缩BCD码形式传送. 依次为 “年”1byte, “月”1byte, “日”1byte, “时”1byte, “分”1byte, “秒”1byte |

### ■(0x40,0x00)设备通行密码下载

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x40 |  |
|  | 0x00 |  |
|  | 通行密码 | 共64字节（2Byte*4组*8门），XXXX，压缩BCD码 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x40,0x01)胁迫码下载

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x40 |  |
|  | 0x01 |  |
|  | 通行密码 | 共16字节（2Byte*8门），XXXX，压缩BCD码 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x41,0x00)设备常规运行状态读回:(读)

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x41 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 门 状 态 | 1Byte 1位代表一扇门。高位代表8号门，低位代表1号门。 0为门关闭 1为门常开 |
|  | 开门按扭状态 | 1Byte 1位代表一个开门按扭。高位代表按扭8，低位代表按扭1。 |
|  | 自定义输入状态 | 1Byte 1位代表一个自定义输入。低4位有效。 |
|  | 脱机记录数 | 3Byte Hex码，高位字节在前 |
|  | 实时记录数 | 3Byte Hex码，高位字节在前 |
|  | 卡信息数量 | 3Byte Hex码，高位字节在前 |
|  | 排序卡信息数量 | 3Byte Hex码，高位字节在前 |
|  | 保留 | 保留 |

### ■(0x45,0x03)实时记录读取命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x45 |  |
|  | 0x03 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令字 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |  |
|  | 记录的条数 | 1-80条 |  |
| 命令报文 | 项名称 | 字节数 | 备注 |
|  | 卡号 | 4 | 非读卡记录的卡号为0 当卡号为FFFFFFFF时说明是门状态记录 |
|  | 开门时间 | 6 | 年月日时分秒 |
|  | 控制器地址 | 6 | TCP/IP门禁为MAC地址 485门禁为控制器实际地址 互锁版时，MAC地址的前1个字节，用作类类的扩展记录，如果这个字节不为00，则这一个字节为事件记录，事件记录在以前记录基础上，进行扩展。当事件记录小于32时，则二处记录一样，否则以这个字节为准，以兼容老的版本。 32三卡刷卡，33四卡刷卡，34五卡刷卡 35三卡无效，36四卡无效，37五卡无效 38三卡开门，39四卡开门，40五卡开门 41单卡远程确认开门 42双卡远程确认开门 43三卡远程确认开门 44四卡远程确认开门 45五卡远程确认开门 46多卡重复刷卡 47此卡已过期 48远程确认开门 50网络心跳无反应 51网络灯不亮 52网络通讯不成功，通讯灯不亮，重启尝试连接 53通讯灯不亮，重启尝试连接 54网络通讯不成功，通讯灯亮，重启尝试连接 55 双开恢复正常 56 双闭恢复正常 57手控盒双开 58手控盒双闭 59手控盒开门 60手动盒复位 61锁舌故障 62锁故障恢复正常 63此卡为删除卡 64旋钮或钥匙开门或锁舌缩进时间长 远程确认开门时，单卡发一张卡远程确认开门 双卡，则发二条含二个卡号的记录，同理，三卡远程确认开门，则发三条记录，含在一个包里，不分开，这样就知道是哪几个人开的门 |
|  | 记录类型 +门号 | 1 | 高5位代表卡状态,低3位代表门号 记录类型格式： 0正常刷卡开门 1远程开门 2双卡开门 3密码开门 4 胁迫码开门 5 自定义输入开门 6首卡开门 7开门按扭开门 8 此门已被常闭 9自定义1报警 10自定义2报警 11自定义3报警 12自定义4报警 13非法时段 14密码无效 15双卡无效 16无权限开门 17未刷首卡 18卡片非法 19双卡刷卡 20 门磁报警 21 胁迫报警 24 多门互锁条件不成立 25门常开 26 远程关门 27 紧急开门 28 紧急关门 29 门被紧急关闭 30 门常闭 31 恢复门到常态 门地址表示格式：0－7号门 门地址表示格式：0－7号门 注意：若记录类型为报警记录则表示报警输出 继电器编号或报警编号。 当为互锁版本时： 后二位为门号， 当卡号为FFFFFFFF时低四为代表门状态： Bit0 表示1号门状态（0为关闭 1为打开） Bit1表示2号门状态（0为关闭 1为打开） Bit2 表示3号门状态（0为关闭 1为打开） Bit3 表示4号门状态（0为关闭 1为打开） |
| 共17个字节 |  |  |  |

### ■(0x42,0x00)下载单张卡信息

| 域 | 内 容 | 格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x42 |  |  |
|  | 0x00 |  |  |
| 免试` | 项名称 | 字节数（个） | 备注 |
|  | 卡号 | 4 |  |
|  | 通行方式 | 1 | 1个bit位X 8门=1个字节 0---卡开门 1---卡+密码 |
|  | 密码 | 16 | 2个字节X 8门==16字节 FFFF---表示无密码 0000—9999：--是密码 4*2=8 9，10，11位用作时效卡日期了， 第15字节用作三卡以上开门方式 红色前2b *4 1三卡 2四卡 3五卡 第16字节用作远程开门用 高四位远程确认开门卡，不同组开门用 2b,2b,2b,2b 01,01,01,01第低位门1 一个门一位，门1第1位，门四第4位 同组与不同组暂不启用 |
|  | 开门方式 | 2 | 2个bit位X 8门==2字节 4种开门方式： 0---普通组(不受首卡/双卡限制) 1—双卡组(不受首卡/双卡限制) 2---首卡(不受普通卡/双卡组限制) 3---受首卡限制(不受普通/双卡限制) 互锁版本后一个字节： 2B 2B 2B 2B 门4 门1 |
|  | 卡状态 | 1 | 00正常卡 01挂失卡 02禁用卡 03删除卡 |
|  | 卡片开门权限 | 1 | 1字节1位代表1个门 0允许开门 1不允许开门 |
|  | 时组=周编程号 +假日编号 | 8 | 1个字节：X 8 0000（低半个字节）--表示周编程号(1--15) 0000（高半个字节）--假日编程（1--10） 0编程号表示没有设置周编程或假日编程 需要特别注意的是最后1字节代表8号门 对应的时组表，倒数第二个字节代表7号 门对应的时组表，以此类推。 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

注意：此命令将卡信息下栽到零散缓冲区，最大容量为800张。适合零散非排序下栽和修改卡信息属性。

### ■(0x42,0x01)批量下载卡信息

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x42 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 批量下载卡信息的张数 | 1个字节 最大45张卡信息 |
|  | 批量下载的卡信息包 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 成功下载的张数 | 1个字节 |

注意：此命令将卡信息下栽到零散缓冲区，最大容量为800张。适合零散非排序下栽和修改卡信息属性。建议不使用。

### ■(0x42,0x02)清空所有卡信息

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x42 |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

注意：此命令执行成功后，所有的用户卡信息将清空（所有用户不能开门）。

使用此命令时应慎重。

### ■(0x42,0x03)排序批量下载卡信息

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x42 |  |
|  | 0x03 |  |
| 命令报文 | 批量下载卡信息的张数 | 1个字节 最大32张卡信息 |
|  | 批量下载的卡信息包 | 首先固定一次传32张卡信息，不足32张卡信息的最后传或使用非排序下载 （不按照此协议会出现不可预料的结果） |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 成功下载的张数 | 1个字节 |

注意：此命令执行之前将自动清空所有卡信息（包括零散卡信息）。

### ■(0x43,0x00)读取单张卡信息

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x43 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 卡片ID号 | 4字节 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 返回33个BYTE的卡信息 | 读取的单张卡信息与下载的单张卡信息格式和长度相同，具体格式见上表 |

### ■(0x44,0x00)启动实时监控命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x44 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

### ■(0x44,0x01)关闭实时监控命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x44 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

### ■(0x44,0x02)分控器时实采集控制命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x44 |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 分控器数量 | 1-255 占用1个字节 0代表停止所有分控器采集 |
|  | 记录主动发送的IP地址 | 占用4个字节 |
|  | 记录主动发送的端口号 | 占用2个字节 |
|  | 需要采集的控制器地址 | 第一个字节代表第一个需要采集的分控器地址，依次类推。最大32个控制器 占用32字节 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

### ■(0x45,0x00)脱机记录读取命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x45 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令字 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |  |
| 命令报文 | 项名称 | 字节数 | 备注 |
|  | 卡号 | 4 | 非读卡记录的卡号为0 |
|  | 开门时间 | 6 | 年月日时分秒 |
|  | 控制器地址 | 6 | TCP/IP门禁为MAC地址 485门禁为控制器实际地址 |
|  | 记录类型 +门号 | 1 | 高5位代表卡状态,低3位代表门号 记录类型格式： 0正常刷卡开门 1远程开门 2双卡开门 3密码开门 4 胁迫码开门 5 自定义输入开门 6首卡开门 7开门按扭开门 8 此门已被常闭 9自定义1报警 10自定义2报警 11自定义3报警 12自定义4报警 13非法时段 14密码无效 15双卡无效 16无权限开门 17未刷首卡 18卡片非法 19双卡刷卡 20 门磁报警 21 胁迫报警 24 多门互锁条件不成立 25门常开 26 远程关门 27 紧急开门 28 紧急关门 29 门被紧急关闭 30 门常闭 31 恢复门到常态 门地址表示格式：0－7号门 注意：若记录类型为报警记录则表示报警输出 继电器编号或报警编号。 |
| 共17个字节 |  |  |  |

注意：返回脱机记录后，应等待上位机应答接收成功后读记录指针才能加一。

DATAFLASH空间分配 AT45DB161共2M字节。4096页，每页528字节

33Byte（单张卡信息长度）*20000（张卡信息）/528＝1250页

(4096－1250=2846页)*( 528/17（记录长度）=31条记录多一个字节)= 88226条开门记录

根据以上计算得出可管理20000张卡，最多可存取88226条记录

### ■(0x45,0x01)脱机记录清空命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x45 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

注意：此命令执行成功后，所有的脱机记录将清空。使用此命令时应慎重。

### ■(0x45,0x02)增加脱机记录指针命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x45 |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

### ■(0x45,0x03)实时记录读取命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x45 |  |
|  | 0x03 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令字 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |  |
|  | 记录的条数 | 1-80条 |  |
| 命令报文 | 项名称 | 字节数 | 备注 |
|  | 卡号 | 4 | 非读卡记录的卡号为0 当卡号为FFFFFFFF时说明是门状态记录 |
|  | 开门时间 | 6 | 年月日时分秒 |
|  | 控制器地址 | 6 | TCP/IP门禁为MAC地址 485门禁为控制器实际地址 互锁版时，MAC地址的前1个字节，用作类类的扩展记录，如果这个字节不为00，则这一个字节为事件记录，事件记录在以前记录基础上，进行扩展。当事件记录小于32时，则二处记录一样，否则以这个字节为准，以兼容老的版本。 32三卡刷卡，33四卡刷卡，34五卡刷卡 35三卡无效，36四卡无效，37五卡无效 38三卡开门，39四卡开门，40五卡开门 41单卡远程确认开门 42双卡远程确认开门 43三卡远程确认开门 44四卡远程确认开门 45五卡远程确认开门 46多卡重复刷卡 47此卡已过期 48远程确认开门 49 远程确认开门时，单卡发一张卡远程确认开门 双卡，则发二条含二个卡号的记录，同理，三卡远程确认开门，则发三条记录，含在一个包里，不分开，这样就知道是哪几个人开的门 |
|  | 记录类型 +门号 | 1 | 高5位代表卡状态,低3位代表门号 记录类型格式： 0正常刷卡开门 1远程开门 2双卡开门 3密码开门 4 胁迫码开门 5 自定义输入开门 6首卡开门 7开门按扭开门 8 此门已被常闭 9自定义1报警 10自定义2报警 11自定义3报警 12自定义4报警 13非法时段 14密码无效 15双卡无效 16无权限开门 17未刷首卡 18卡片非法 19双卡刷卡 20 门磁报警 21 胁迫报警 24 多门互锁条件不成立 25门常开 26 远程关门 27 紧急开门 28 紧急关门 29 门被紧急关闭 30 门常闭 31 恢复门到常态 门地址表示格式：0－7号门 门地址表示格式：0－7号门 注意：若记录类型为报警记录则表示报警输出 继电器编号或报警编号。 当为互锁版本时： 后二位为门号， 当卡号为FFFFFFFF时低四为代表门状态： Bit0 表示1号门状态（0为关闭 1为打开） Bit1表示2号门状态（0为关闭 1为打开） Bit2 表示3号门状态（0为关闭 1为打开） Bit3 表示4号门状态（0为关闭 1为打开） |
| 共17个字节 |  |  |  |

### (0x45,0x04) 增加实时记录指针命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x45 |  |
|  | 0x04 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

### (0x45,0x05) 批量脱机记录读取命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x45 |  |
|  | 0x05 |  |
| 命令报文 | 批量记录的条数 | 1个字节 最大80条 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 成功读取的条数 | 1个字节 |
|  | 批量记录数据包 |  |

### (0x45,0x06) 批量增加脱机记录指针命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x45 |  |
|  | 0x06 |  |
| 命令报文 | 批量增加的记录指针数 | 1个字节 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 成功增加指针的数量 | 1个字节 |

### ■(0x46,0x00)节假日时间表下载

| 域 | 内 容 | 格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x46 |  |  |
|  | 0x00 |  |  |
| 命令报文 |  | 字节数（个） | 备注 |
|  | 节假日编程索引号 | 1个字节 | 0x01-0x0A表示0-15 共16个节假日编程 索引号0 表示没有节假日编程 |
|  | 节假日编程内容 | 1040 | 节假日日期(X月X日)2字节+每个节假日有2个时段*每时段4字节*104个节假日=1040个字节 W25X FLASH改为100个假日（1000字节） 节假日日期(X月X日)2字节 时段1: 占4个字节 XX时~XX分 XX时~XX分 。。。。。。 时段2: 占4个字节 XX时~XX分 |
|  | 共1040字节 |  |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x47,0x00)读节假日时间表

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x47 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 节假日编程索引号 | 1个字节 1~0X0F |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 节假日编程索引号 | 1个字节 1~0X0F |
|  | 返回1040个BYTE的时间表信息 | 读取的节假日时间表信息与下载的节假日时间表信息格式和长度相同，具体格式见上表 |

### ■(0x48,0x00)周编程时间表下载

| 域 | 内 容 | 格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x48 |  |  |
|  | 0x00 |  |  |
| 命令报文 |  | 字节数（个） | 备注 |
|  | 周编程索引号 | 1个字节 | 0x01-0x10表示1-15 共15个周编程 |
|  | 每个周编程内容 | 224 | 每天8个时段*每时段4字节*7天=224字节 时段1: 占4个字节 XX时~XX分 XX时~XX分 。。。。。。 时段8: 占4个字节 XX时~XX分 XX时~XX分 |
|  | 1个周编程224字节 共15个周编程 |  |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x49,0x00)读取周编程时间表

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x49 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 周编程索引号 | 1个字节 1~15 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 返回225个BYTE的时间表信息 | 读取的周编程时间表信息与下载的周编程时间表信息格式和长度相同，具体格式见上表 |

### ■(0x4A,0x00)下载开门延时时间

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x4A |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 8个字节 | 0~7号门的开门延时时间 最大255秒 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x4A,0x01)下载自定义输出延时时间

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x4A |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 8个字节 | 0~3号自定义输出延迟时间 最大65535秒 每个输出占2字节 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x4A,0x02)下载报警输出延时时间

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x4A |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 4个字节 | 最大65535秒 门磁报警延迟时间占2字节 胁迫码报警延迟占2个字节 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x4A,0x03)设置锁类型

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x4A |  |
|  | 0x03 |  |
| 命令报文 | 1个字节 | 最低位表示门锁1 0 表示电插锁 1表示电控琐 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x50,0x00 )开门命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x50 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 门号 | 1字节 1位代表1个门 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 状态 | 第一个字节 金库门是否被封锁 1位代表1个门 位0表示门1 1 表示门被封锁 0表示门没有被封锁 |
|  |  | 第二个字节 金库门是否被紧急关闭（硬件） 1位代表1个门 位0表示门1 1 表示门被紧急关闭 0表示门没有被紧急关闭 |
|  |  | 第三个字节 金库门是否被双门互锁 1位代表1个门 位0表示门1 1 表示门被互锁 0表示门没有被互锁 |
|  |  | 第四个字节 现在是否为管制时间段 D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1 是管制时间段 0非管制时间段 |

### ■( 0x50,0x01)关门命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x50 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 门号 | 1字节 1位代表1个门 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 状 态 | 1个字节 1位代表1个门 1 表示门被紧急双开（关闭失败） 0表示关门成功 |
|  |  | 第二个字节 现在是否为开放时间段 D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1 是开放时间段（关门失败） 0非开放时间段（表示关门成功） |
|  |  | 第三个字节 现在是否为门常开 D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1 现在是门常开状态（关门失败） 0现在不是门常开状态（表示关门成功） |

### 注意：门常开状态时，关门命令不能关闭相应的门。要使用恢复功能（蔡工已确认）。

### ■(0x50,0x02 )门常开命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x50 |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 门号 | 1字节 1位代表1个门 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 状态 | 第一个字节 金库门是否被封锁 1位代表1个门 位0表示门1 1 表示门被封锁 0表示门没有被封锁 |
|  |  | 第二个字节 金库门是否被紧急关闭（硬件） 1位代表1个门 位0表示门1 1 表示门被紧急关闭 0表示门没有被紧急关闭 |

### ■( 0x52,0x00)门禁端口配置下载

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x52 |  |
|  | 0x00 |  |
| 0，1 | 开门按钮输入状态设定 | 1个字节 1位代表1个开门按钮，共8个开门按钮。 位的逻辑0代表常开 位的逻辑1代表常闭 |
| 1，4 | 开门按钮对应的4个自定义输出设定 | 4个字节 1个开门按钮对应4个位。 开门按钮1对应第1个字节的低4位 开门按钮2对应第1个字节的高4位 以此类推。 位的逻辑0代表无输出 位的逻辑1代表有输出 |
| 5，1 | 自定义输入状态设定 | 1个字节（低4位） 1位代表1个自定义输入， 共4个自定义输入。 位的逻辑0代表常开 位的逻辑1代表常闭 |
| 6，2 | 自定义输入对应的4个自定义输出设定 | 2个字节 1个自定义输入对应4个位。 自定义输入1对应第1个字节的低4位 自定义输入2对应第1个字节的高4位 以此类推。 位的逻辑0代表无输出 位的逻辑1代表有输出 |
| 8，4 | 自定义输入对应的8个门输出设定 | 4个字节 1个自定义输入对应1个字节。 自定义输入1对应第1个字节 自定义输入2对应第2个字节，以此类推。 位的逻辑0代表无输出 位的逻辑1代表有输出 |
| 12，1 | 门磁输入状态设定 | 1个字节 1位代表1个门磁，共8个门磁。 位的逻辑0代表常开 位的逻辑1代表常闭 |
| 13，4 | 门磁对应的4个自定义输出设定 | 4个字节 1个门磁对应4个位。 门磁1对应第1个字节的低4位 门磁2对应第1个字节的高4位 以此类推。 位的逻辑0代表无输出 位的逻辑1代表有输出 |
| 17，4 | 门读头对应的4个自定义输出设定 | 4个字节 1个门读头对应4个位。 门1读头对应第1个字节的低4位 门2读头对应第1个字节的高4位 以此类推。 位的逻辑0代表无输出 位的逻辑1代表有输出 |
| 21，1 | 开门继电器输出状态设定 | 1个字节 1位代表一个继电器，最低位代表开门继电器1 0代表继电器常态闭合1代表继电器常态不闭合（常开） |
| 22，1 | 自定义输出继电器状态设定 | 1个字节 1位代表一个继电器，最低位代表自定义继电器1 0代表继电器常态闭合1代表继电器常态不闭合（常开） |
| 23，1 | 报警输出继电器输出设定 | 1个字节 1位代表一个继电器 暂只使用了低2位 位0代表一般报警继电器 位1代表紧急报警继电器 0代表继电器常态闭合1代表继电器常态不闭合（常开） |
|  | 共24个字节 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■( 0x52,0x01)门磁输入高低电平下载

### ■( 0x52,0x02)读取门磁输入高低电平

### ■(0x53,0x00) 读取门禁端口配置

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x53 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 返回21个BYTE的端口状态信息 | 读取的门禁端口状态表信息与下载的门禁端口状态表信息格式和长度相同，具体格式见上表 |

### ■(0x54,0x00) 设置网络参数

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x54 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 6个字节的MAC地址 | 要设置的控制器MAC地址 |
|  | 4个字节的IP地址 | 设置控制器的IP地址参数 |
|  | 6个字节的MAC地址 | 设置控制器的MAC地址参数 |
|  | 4个字节的网关 | 设置控制器的网关 |
|  | 4个字节的子网掩码 | 设置子网掩码 |
|  | 两个字节的端口号 | 设置端口号 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 4个字节的IP地址 | 设置控制器的IP地址参数 |
|  | 6个字节的MAC地址 | 设置控制器的MAC地址参数 |
|  | 4个字节的网关 |  |
|  | 4个字节的子网掩码 |  |
|  | 2个字节的端口号 |  |

### ■(0x55,0x00) 根据IP读取网络参数

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x55 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 4个字节的IP地址 | 读取控制器的IP地址参数 |
|  | 6个字节的MAC地址 | 读取控制器的MAC地址参数 |
|  | 4个字节的网关 |  |
|  | 4个字节的子网掩码 |  |
|  | 2个字节的端口号 |  |
|  | 程序版本号 |  |

### ■(0x55,0x01) 根据MAC地址读取网络参数

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x55 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 6个字节的MAC地址 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 4个字节的IP地址 | 读取控制器的IP地址参数 |
|  | 6个字节的MAC地址 | 读取控制器的MAC地址参数 |
|  | 4个字节的网关 |  |
|  | 4个字节的子网掩码 |  |
|  | 2个字节的端口号 |  |
|  | 程序版本号 |  |

### ■(0x56,0x00 )门常闭功能

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x56 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 权限 | 1字节 1位代表1个门权限 位0代表门1 1常门 0不常门 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x56,0x01 )恢复门到常态

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x56 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 权限 | 1字节 1位代表1个门权限 位0代表门1 1解除封锁金库门 0不解除封锁金库门 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### (0x56,0x02 )金库门状态读回

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x56 |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 共 占 用 5 个 字 节 | 第一个字节 金库门是否被封锁（常闭）状态 1位代表1个门权限 位0代表门1 1金库门被封锁（常闭） 0金库门没被封锁 |
|  |  | 第二个字节 金库门是否被常开状态 1位代表1个门权限 位0代表门1 1金库门被常开 0金库门没被常开 |
|  |  | 第三个字节 金库门是否被紧急双开（只针对两门控制器） 1位代表1个门权限 位0代表门1 1金库门被紧急双开 0金库门没被紧急双开 |
|  |  | 第四个字节 金库门是否被紧急双闭（只针对两门控制器） 1位代表1个门权限 位0代表门1 1金库门被紧急双闭 0金库门没被紧急双闭 |
|  |  | 第五个字节 金库门状态 1位代表1个门权限 位0代表门1 1金库门开 0金库门关 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x58,0x00 )下载互锁条件

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x58 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 互锁条件 | 占用四个字节 门1互锁标志; 门2互锁标志; 门3互锁标志; 门4互锁标志. 1 互锁; 1 互锁; 1 互锁; 1 互锁. |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x59,0x00) 启动控制器读头发卡命令

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x59 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 1个字节 | 需要启动的控制器读头号 1~4 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x59,0x01) 读取控制器读头刷卡卡号

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x59 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 若没有启动发卡功能或无刷卡返回0x0A |
| 命令报文 | 4个字节 | 4个字节的卡号 |

### ■(0x5A,0x00)管制时间表下载

| 域 | 内 容 | 格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5A |  |  |
|  | 0x00 |  |  |
| 命令报文 |  | 字节数（个） | 备注 |
|  | 管制时间表内容 | 896 | 每天8个时段*每时段4字节*7天=224字节 224*4个读头 = 896字节 时段1: 占4个字节 XX时~XX分 XX时~XX分 。。。。。。 时段8: 占4个字节 XX时~XX分 XX时~XX分 |
|  | 共896字节 |  |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x5A,0x01) 启动管制时间表

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5A |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 1个字节 | D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1表示启动管制时间表 0示不启动管制时间表 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x5A,0x02) 取消管制时间表

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5A |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 1个字节 | D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1表示取消管制时间表 0示不取消管制时间表 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x5B,0x00) 管制时间表读回

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | - 0x5B |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 返回896个BYTE的时间表信息 | 读取的周编程时间表信息与下载的周编程时间表信息格式和长度相同，具体格式见上表 |

### ■(0x5B,0x01) 管制时间表启动状态读回

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5B |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 1个字节 | 返回开放时间表启动的状态 D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1表示已启动管制时间表 0示没有启动管制时间表 |

### ■(0x5C,0x00)开放时间表下载

| 域 | 内 容 | 格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5C |  |  |
|  | 0x00 |  |  |
| 命令报文 |  | 字节数（个） | 备注 |
|  | 开放时间表内容 | 896 | 每天8个时段*每时段4字节*7天=224字节 224*4个读头 = 896字节 时段1: 占4个字节 XX时~XX分 XX时~XX分 。。。。。。 时段8: 占4个字节 XX时~XX分 XX时~XX分 |
|  | 共896字节 |  |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x5C,0x01) 启动开放时间表

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5C |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 1个字节 | D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1表示已启动开放时间表 0示不动开放时间表 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x5C,0x02) 取消开放时间表

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5C |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 1个字节 | D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1表示取消开放时间表 0示不取消开放时间表 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x5D,0x00) 开放时间表读回

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5D |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 返回896个BYTE的时间表信息 | 读取的周编程时间表信息与下载的周编程时间表信息格式和长度相同，具体格式见上表 |

### ■(0x5D,0x01) 开放时间表启动状态读回

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5D |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 1个字节 | 返回开放时间表启动的状态 D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1表示启动开放时间表 0示没有启动开放时间表 |

### ■(0x5E,0x00) 门开超时报警设置

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5E |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 1个字节 | D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1表示门开超时需要报警 0表示门开超时不需要报警 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0x5E,0x01) 门开超时报警状态读回

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x5E |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 1个字节 | D0 表示1号门 。。。 D7 表示8号门 1表示门开超时需要报警 0表示门开超时不需要报警 |

### ■(0x81,0x00) 修改蓝牙名称

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x81 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 最大20个字节 | ASCII码值 如名称：DLQR-06对应的ASCII码十六进值 44 4C 51 52 2D 30 36 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

### ■(0x81,0x01) 修改蓝牙配对密码

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0x81 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 固定4个数字 | ASCII码值 如名称：1234对应的ASCII码十六进值 31 32 33 34 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |

### ■(0XF0,0x00 )请求在线升级

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0XF0 |  |
|  | 0x00 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |

### ■(0xF0,0x01 )发送在线升级数据包

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0XF0 |  |
|  | 0x01 |  |
| 命令报文 | 数据包编号 | 1-255 1表示第一个数据包 |
|  | 数据包 | 在线升级数据包固定1024个字节 不足1024个字节的数据包最后传 |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 数据包编号 | 1-255 1表示第一个数据包 |

### ■(0XF0,0x02 )结束在线升级

问—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 命 令 字 | 0XF0 |  |
|  | 0x02 |  |
| 命令报文 | 无 |  |

答—》

| 域 | 内 容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | 0x00，STA | STA--返回的基本应答信息 |
| 命令报文 | 无 |  |