- CHD806D2CP

- 通信协议

V1.06（2010-04-10）

深圳市纽贝尔电子有限公司

2005-12-21

目    录

一. 通信规范	5

1.1 通信速率与数据格式	5

1.2 数据传输与超时错	6

1.3 校验码的计算	7

1.4 设备应答	7

1.5 主动上传服务请求的数据包格式	8

1.6 心跳数据包格式	9

二. 通信命令的种类	10

三. 访问权限的确认	10

3.1权限密码校验	10

3.2 取消访问权限	11

3.3 修改访问密码	11

四. 设置命令	13

4.1日期时间同步命令	13

4.2时段设置命令	14

4.2.1 时段列表	14

4.2.2按星期管理的一般时间段表索引设置	14

4.2.3设置特殊日期（如节假日）时间段管理表索引	15

4.3 准进用户管理	16

4.3.1授权一个用户卡（至门控制器）	16

4.3.2取消用户卡权限	17

4.3.3全部删除用户（从门控制器内）	17

4.4设定门的工作参数	18

4.4.1 门控器控制参数	18

4.4.2 红外报警输出的确认时间IR SURE	23

4.4.3布防开启延时IR ONDLY	24

4.4.4报警延时时间	24

4.5 记录区的管理	25

4.5.1初驶化记录区(清空记录)	25

4.5.2设定读指针	26

4.6 远程开门	26

4.6.1远程放行(不带系统操作员信息)	26

4.6.2远程放行(带系统操作员信息)	26

4.6.3远程驱动报警(继电器)	27

4.6.4远程关闭报警(继电器)	27

4.7 通信速率设置	28

4.8 胁迫状态复位	28

4.9 设置紧急开门密码	28

4.10 常闭门与常开门	29

4.10.1远程常闭门与解除（带系统操作员信息)	29

4.10.2远程常开门与解除(带系统操作员信息)	29

4.11 制作超级权限卡	30

4.11.1产生超级权限卡	30

4.11.2删除超级权限卡	30

4.12 设置DCU主动上传的IP通道	31

五： 读取信息命令	32

5.1读取实时钟	32

5.2读取记录信息	33

5.2.1读取记录参数	33

5.2.2顺序读取一条历史记录	33

5.2.3顺序读取一条历史记录(带存储位置)	33

5.2.4随机读取记录	34

5.2.5查询最新事件记录	34

5.2.6应答读取	34

5.2.6.1启动“应答读取”模式	34

5.2.6.2应答并读取下一条	34

5.2.6.3停止“应答读取”工作模式	34

5.3读取时段	35

5.3.1读取一张时段表	35

5.3.2读取星期一至星期日的时段表(一般正常时段)	35

5.3.3读取特殊日期的时段表(例如节假日)	35

5.4读取用户信息	36

5.4.1读取已授权的用户数量	36

5.4.2读取指定存储位置的用户登记资料	36

5.4.3查询指定ID的用户是否存在	36

5.4.4查询指定卡号的用户是否存在	37

5.5远程监控	37

5.6读取工作参数	38

5.7读取设备名称及版本号(待定)	39

5.8读取紧急开门的密码	39

5.9读取常闭门/常开门的剩余时间	40

5.10读取DCU的超级权限卡	40

5.11读取DCU的主动上传通道配置	40

六： DCU主动上传请求信息	41

附录: 门控器(SM)的历史记录格式	42

上位机” 或 SU与门控器(简称 “下位机” 或SM )之间的通信，采用“主---从”方式，主方（SU）发送设置命令或读取命令给从方（SM），从方（SM）将设置结果应答SU, 或将读取的信息返回给SU。

# 一. 通信规范

## 1.1 通信速率与数据格式

- 通信方式:

- SM采用RS485/RS422，波特率可选2400,4800,9600,19200,38400B/S 等，数据格式：1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验式位。

- SM采用TCP通讯，SM为TCP服务端，默认端口4001。

- 信息交换的数据桢(命令数据包, 或信息数据包)

协议数据包的基本格式:									表1

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始符 | 命令包序号 | 组内地址 | 分组地址 | 数据包类别 | 参数长度校验 | 参数 | 桢校验 | 结束符 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N字节 | 2 | 1 |
| 符号 | SOI | SEQ-NO | ADR1 | ADR2 | CID2/ RTN/UP | L.TH | INFO | CHK-SUM | EOI |

- SOI：发送信息起始符	=7EH （START  OF  INFORMATION）

- EOI：发送信息结束符	=0DH （END  OF  INFORMATION）

- SEQ-NO：SU发出命令包的序列号,用来区分数据包的时序;DCU应答时将命令的SEQ-NO原值返回.SU根据返回的SEQ_NO确定是对哪个命令包的应答.

- ADR1，ADR2：当同一系统中DCU设备,数目多于254个时，将其分组，ADR1为分组内地址，而ADR2为组地址。 组内地址可以是10台DCU一组也可以256台一组，无约定。

- CID2/RTN/UP-REP： （1）当SU发出命令时该字节是CID2表示命令数据包（设置、读取、校验等）；不同的系统设备可以仅解释部分CID2的数值，（2）当DCU（或SM）应答时该字节是RTN，即返回值（见错误代码列表）；（3）当DCU主动上传时为UP-REP。

- CID2/RTN/UP-REP：

| - CID2 | - =48H，DCU访问权限确认命令数据包 |
| --- | --- |
|  | - =49H，设置DCU参数的命令数据包 |
|  | - =4AH，读取DCU存储信息数据包 |
| - RTN | - 数值范围=0—15，0E0H—0FFH |
| - UP-REP | - 数值范围：80H—8FH |

- 注：CID2/RTN/UP-REP单元国家电信总局推荐协议标准中，还作为通信命令集控制单元。控方有控制的向供应商开放数值范围，以区分不同的系统、设备、供应商等。

- L．TH： 为携带参数的长度标识部分（计算见后）

- INFO： 传递的信息部分（不同设备可以有不同的定义），SU对SM命令时为命令参数COMINFO，包括：命令分类，命令号，参数；

| - SU对SM发送校验、设置、读取命令时的INFO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - COMMAND GROUP | - COMMAND TYPE | - DATAINFO |
| - 1字节 | - 1字节 | - 若干字节 |

- SM返回给SU时INFO：参考返回的RTN才能解释SM对SU命令的执行。

- SM对SU返回时的INFO：参数信息

- DATAINFO

- 若干字节

- CHK-SUM：传送一桢信息的检查和，从VER开始到INFO最后字节结束，都参与计算。 SUM是两字节，高位在前。

## 1.2 数据传输与超时错

- (1)传输的方法:

SOI , EOI 是按单字节(HEX)直接发送, 其它(从VER 至 SUM结束) 都是将单字节(HEX)按高半4位( 09,AF) , 低半4位(09,AF) 拆分开, 按ASCII码发送, 先高4位ASCII码,后低4位ASCII码。

(2) 超时错时间 ：500毫秒

## 1.3 校验码的计算

（1） “数据信息部份”长度校验部分的计算

L.TH在命令帧中用两字节表示：高位字节在前，低位在后。

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  |  | （表1中INFO部分的字节数） X 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 |  | D10 | D9 | D8 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

“数据信息部份”的字节长度（表1中INFO部分的字节个数）=L （即有L个字节数据为命令的参数），那么发送的ASCII码个数= L X 2，用12BIT位来表示它：（D11，D10，D9，D8），（D7，D6，D5，D4），（D3，D2，D1，D0）；按4位（BIT）相累加，结果模16后，对16取补（即4BIT求反加1），作为LCHKSUM（D15，D14，D13，D12）。

检验方法：从D15到D0按4BIT组成4个4位数，全部相加，结果得零。

例如：INFO部分总共有14字节，那么发送ASCII码个数=14 X 2 = 28，十六进制为

1CH，因此：D11，D10----D1，D0表示的十六进制为1CH，即D11D10D9D8=0000；D7D6D5D4=0001，D3D2D1D0=0CH；三数相加=0+1+C=D；模16仍然是D，求补得：3

所以：D15D14D13D12=0011（即3）。于是L.TH=301CH。

（2）数据桢的校验码CHK-SUM的计算

CHECKSUM 的计算是：整个数据桢中除SOI , EOI和CHK-SUM本身之外的其他字符，按发送的ASCII码累加求和（双字节和），将结果模65536后取补运算（余数取反加1）。高位在前，低位在后。

## 1.4 设备应答

- 设备SM 应答 或返回的 RTN 基本值:

RTN=00H  SM 正常执行 SU 发来的命令。

RTN=01H  保留

RTN=02H  SM接收的命令帧，累加和检查不对。

RTN=03H  SM接收的命令帧，参数部份的长度计算和检查不对。

RTN=04H  无效的数据包类型CID2；

RTN=05H  不能识别的命令格式（GROUPCODE、COM-TYPE不符）。

RTN=06H  SM接收的命令帧，INFO部份是无效的数据。

RTN=07H  SU无设置SM（或访问SM的重要信息）之权限。

RTN=E0H  SU 与SM 之间的密码确认不正确。

RTN=E1H, SU对SM 内部密码的修改不成功。

RTN=E2H，SM内部相应设置项存储空间已满，不能再添加。

RTN=E3H，SU对SM内部参数的修改（或删除）不成功。

RTN=E4H，SM内部相应设置项的存储空间已空，不能再读取、修改、删除等。

RTN=E5H，SM内部无相应信息项，无法读取、修改、删除等。

## 1.5 主动上传服务请求的数据包格式

设备有事件发生，首先将事件记录存在设备记录区，然后，向系统主动发出请求服务触发包，数据的基本格式:

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始符 | 包序号 | 设备组内地址 | 设备分组地址 | 数据包类别及重复次数 | 参数长度校验 | 触发包表示 | 桢校验 | 结束符 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2字节 | 2 | 1 |
| 符号 | SOI | SEQ-NO | ADR1 | ADR2 | 80H+次数 | L.TH | 1，0 | CHK-SUM | EOI |

- SOI：发送信息起始符	=7EH （START  OF  INFORMATION）

- EOI：发送信息结束符	=0DH （END  OF  INFORMATION）

- SEQ-NO：数据包的序列号,用来区分数据包的时序;

- ADR1，ADR2：设备地址：低位、高位

- DCU主动上传时为UP-REP：D7—D4=1，0，0，0；而D3-D0共4BIT位表示重复上传的次数。

- 第1次上传后，HOST没响应，当DCU再次上传时，其D3—D0的半字节数会增加1个。

- HOST接收到触发包后，应该处理：读取DCU的存储区记录，根据记录处理事件，处理完所有的事件记录后，DCU自动停止触发请求。当间隔时间到达，DCU采用心跳包与HOST同步。一般心跳包的间隔是1分钟1次。

## 1.6 心跳数据包格式

设备有事件发生，首先将事件记录存在设备记录区，然后，向系统主动发出请求服务触发包。长期无事件发生时，间隔性向HOST发送心跳数据包，同步HOST:

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始符 | 包序号 | 设备组内地址 | 设备分组地址 | 数据包类别及重复次数=0 | 参数长度校验 | 触发包表示 | 桢校验 | 结束符 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2字节 | 2 | 1 |
| 符号 | SOI | SEQ-NO | ADR1 | ADR2 | =80H | L.TH | 0，0 | CHK-SUM | EOI |

- SOI：发送信息起始符	=7EH （START  OF  INFORMATION）

- EOI：发送信息结束符	=0DH （END  OF  INFORMATION）

- SEQ-NO：数据包的序列号,用来区分数据包的时序;

- ADR1，ADR2：设备地址：低位、高位

- DCU主动上传时为UP-REP：D7—D4=1，0，0，0；而D3-D0共4BIT位表示重复上传的次数。

第1次上传后，HOST没响应，当DCU再次上传时，其D3—D0的半字节数会增加1个。

当DCU有事件未处理时，发送触发包请求HOST处理事件记录，在未处理完之前，DCU只会发送触发包请求处理。当DCU存储的事件记录被HOST处理完毕，DCU才会间隔性发送心跳包，以保持与HOST的同步。一般心跳包的间隔是1分钟1次。

# 二. 通信命令的种类

- HOST（SU） 与DCU（SM）之间的通信有以下四种：

- 访问DCU的权限确认通信命令；

- 设置DCU的参数命令；

- 读取DCU内部信息的命令；

- DCU主动请求服务；

- DCU的同步心跳包；

# 三. 访问权限的确认

SU 设置 SM 的重要信息，或控制SM动作开门,读取SM内部已授权用户的登记信息等操作之前, 必须通过SM的密码认证, 才能建立对SM的设置（操作）权限。

SU命令数据包的格式:									表3.0

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始符 | 命令包序号 | 组内地址 | 分组地址 | 数据包类别 | 参数长度校验 | 参数 | 桢校验 | 结束符 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N字节 | 2 | 1 |
| 符号 | SOI | SEQ-NO | ADR1 | ADR2 | CID2/ RTN | L.TH | INFO | CHK-SUM | EOI |

SU命令：CID2=48H

DCU返回：RTN

## 3.1权限密码校验

- SM的密码由5字节组成（2字节系统密码，3字节设备设置密码），SU发送的命令桢:

- CID2=48H

- COMMAND INFO:

| GROUP CODE | COM-TYPE | DATA |
| --- | --- | --- |
| 0X01 | 0X80 | 5字节的SM密码 |

如果 DATA “密码” 与被访问的SM的内部密码相符, 则SM返回 ：RTN=0,  表示SU对SM 已通过了设定权限的确认。如果 DATA “ 密码” 与被访问的SM的内部密码不相符, 则SM返回 :

RTN=0XE0,  表示SU未通过设定权限确认。

SU 对SM的设置权限被SM确认后，可以一直保持约4分钟，但是，当SM检测到SU主动取消设置权限时，或SU对SM的设置访问时间间隔超过4分钟，SM将自动取消SU的设置权限。SU只有重新进行“设置权限确认”，才能再次对SM进行设置（控制）操作。

## 3.2 取消访问权限

SU通过SM的密码校验后，SM才接受SU的设置，并且允许SU设置间隔约4分钟（SM每次正确接受SU的设置，主动提供4分钟延长许可），SU在超过4分钟的时间未设定SM，SM将主动关闭允许设置状态。

SU在对SM进行参数设置完成后，应关闭SM的允许设置状态，使SM不被非法设置。  SU发送的命令桢:

- CID2=48H

- COMMAND INFO:  无DATAF项。

| COMMAND GROUP | COMMAND TYPE |
| --- | --- |
| 0X01 | 0X81 |

SM返回 :

RTN=0,  表示SM 已取消了SU的设定权限.

RTN  不为零,  表示SU对SM 的设定权限未被SM取消.

## 3.3 修改访问密码

SU 修改 SM 的访问密码之前, 必须通过“权限确认”, SU发送的命令桢:

- CID2=48H

COMMAND INFO:

| COMMAND GROUP | COMMAND TYPE | DATAF1 | DATAF2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0X01 | 0X82 | 5字节的SM新密码 | 校验码1字节 |

“校验码”：为 “5字节的SM新密码”的5字节逻辑异或值。

SM返回 :

RTN=0,  表示SU对SM 的密码修改成功。

RTN=0XE1,  表示SU对SM 的密码修改不成功。

# 四. 设置命令

SU通过对SM的访问权限认证后, 就可以对SM的所有工作参数进行设定.

SU设置命令数据包的格式:							表4.0

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始符 | 命令包序号 | 组内地址 | 分组地址 | 数据包类别 | 参数长度校验 | 参数 | 桢校验 | 结束符 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N字节 | 2 | 1 |
| 符号 | SOI | SEQ-NO | ADR1 | ADR2 | CID2/ RTN | L.TH | INFO | CHK-SUM | EOI |

SU设置命令：CID2=49H

DCU返回：RTN

SU发送设置命令的COMMAND INFO部分如下：

- COMMAND  INFO:

| COMMAND GROUP | COMMAND TYPE | DATAF |
| --- | --- | --- |
| 0X02 | 0X80至0X8F | 参数若干字节 |

SM返回：

RTN=0，表示设置成功；非零值表不成功。

## 4.1日期时间同步命令

- COMMAND TYPE=0X80

- INFO:

| Info 共10字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（8字节） |
| 0X02 | 0X80 | 世纪,年，月，日，星期，时，分，秒 |

- DATAF共8字节（BCD）； 其中： 世纪年（2000---2099） 2字节，月 （1--12）；日 （1--31）, 星期（1--7 ，= 7 代表星期日）。

SM返回：

RTN=0，表示设置成功；非零值, 表不成功。

## 4.2时段设置命令

### 4.2.1 时段列表

SM中可以存储32张时段列表，每张表定义4段：

HH：MM (起始)    HH:MM (结束)；HH：MM (起始)    HH:MM (结束)

HH：MM (起始)    HH:MM (结束)；HH：MM (起始)    HH:MM (结束)

根据需要可以指定任何一件事务（如刷卡进入）受第1—32张时段表（序号=0—31）中的某张表约束，	例如受第5张表约束，则直接将第5张表的序号（=4）作为其时段索引值，该事务受序号=4的时段表约束。

- COMMAND  INFO:

| Info 共19字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（17字节） |  |
| 0X02 | 0X81 | 表序号0--31 | 4组共16字节HH：MM—HH：MM。。。。。 |

SM返回：

RTN=0，表示设置成功；非零值表不成功。

| 第几张表 | 时段表序号 | 每张表4组： |
| --- | --- | --- |
| =1 | =0 | HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM |
| =2 | =1 | HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM |
| =3 | =2 | HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| =31 | =30 | HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM |
| =32 | =31 | HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM，HH：MM-HH：MM |

### 4.2.2按星期管理的一般时间段表索引设置

- 每星期有7天，从星期一到星期日，每天赋予如下结构共8字节，代表8张时段表的索引：

| - 星期7天中的某一天（例如星期一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 第1类卡当天准进时段索引 | - 第2类卡当天准进时段索引 | - 第3类卡当天准进时段索引 | - 第4类卡当天准进时段索引 | - 当天门常开时段索引 | - 当天刷卡加密码时段索引 | - 当天自动布防的时段索引 | - N+1屏蔽时段 |
| - =0--31 | - =0--31 | - =0--31 | - =0--31 | - =0--31 | - -0--31 | - =0--31 | - =0--31 |

- （1）授权开门卡时，根据持卡人的特点给卡赋予4类，每类卡可以给予不同的时段约束。

- （2）一星期7天共56字节。

- COMMAND TYPE=0X82; DATAF

| Info 共60字节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（58字节） |  |  |
| 0X02 | 0X82 | 门号=1,2,0FFH | =0 | 一星期7天共56字节的索引表 |

门号=1表示设置第1门；=2表示设置第2门；=3或0FFH表示两门同时设置,时段一样。

SM返回：

RTN=0，表示设置成功；非零值表不成功。

### 4.2.3设置特殊日期（如节假日）时间段管理表索引

- 每个门分别有44组可以自由设置的特殊日期（如节假日），其时段管理与“一般星期”管理不一样。每天用：月、日、及如下8字节结构共10字节表示：

| - 指定月、日的某一天（例如5、1表示五月1日） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 第1类卡当天准进时段索引 | - 第2类卡当天准进时段索引 | - 第3类卡当天准进时段索引 | - 第4类卡当天准进时段索引 | - 当天门常开时段索引 | - 当天刷卡加密码时段索引 | - 当天自动布防的时段索引 | - N+1屏蔽时段 |
| - =0--31 | - =0--31 | - =0--31 | - =0--31 | - =0--31 | - -0--31 | - =0--31 | - =0-31 |

- COMMAND TYPE=0X82; DATAF

| Info 共13字节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（11字节） |  |  |
| 0X02 | 0X82 | 门号=1,2,0FFH | 月、日 | 8字节的管理时段索引表 |

门号=1表示设置第1门；=2表示设置第2门；=3或0FFH表示两门同时设置,时段一样。

SM返回：

RTN=0，表示设置成功；非零值表不成功。

## 4.3 准进用户管理

### 4.3.1授权一个用户卡（至门控制器）

- COMMAND TYPE=0X83

| Info 共19字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（17字节） |
| 0X02 | 0X83 | 用户描述17字节 |

- 用户描述17字节

| 卡片编号 | 用户序号 | 用户密码 | 有效期4字节 | 门1权限 | 门2权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5字节（HEX） | 4字节（BCD） | 2字节（BCD） | YYYY，MM，DD | DOOR1 | DOOR2 |

- 有效期（4字节）：世纪、年，月，日（BCD），为卡片到期日。

如：0X20，0X12，0X12，0X31，表直到2012年12月31日才过期。

用户权限DOOR1（门1权限1字节）：

D7，D6=1，1为特权卡，不受准进时段限制，但密码时段限制是有效的；

当D7，D6=0，0，或0，1时为普通卡，而D5—D2备份。

D1，D0：该卡作为第几类卡处理，接受星期索引表内规定的时段限制；

0，0    作为第一类卡使用；

0，1    作为第二类卡使用；

1，0    作为第三类卡使用；

1，1    作为第四类卡使用；

当DOOR1=0表示无权限。

用户权限DOOR2（门2权限1字节）：类似DOOR1

SM返回：

RTN=0，表示设置成功；=0XE2表SM内已满；

RTN=E7H，卡号重复；=E6H用户ID号重复；=E8H用户信息项全部重复设置

其它值：不成功。

### 4.3.2取消用户卡权限

- COMMAND TYPE=0X84

| Info 共8字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（6字节） |  |
| 0X02 | 0X84 | 1字节指引 | 某用户的5字节卡号 |

（1）1字节指引=0  ，删除一个用户（5字节卡号），将该卡号的用户从控制器内删除，即两个门的权限全部被取消。

（2）1字节指引=1  ，取消用户（5字节卡号）的第1门权限，而第2门权限不变，如果该卡号的用户的第2门原来已经无权限了，将被从控制器内自动删除。

（3）1字节指引=2  ，取消用户（5字节卡号）的第2门权限，而第2门权限不变，如果该卡号的用户的第1门原来已经无权限了，将被从控制器内自动删除。

SM返回：

RTN=0，表示删除成功；=0XE5表SM内没有该用户；=0XE4，全空；

RTN=0XE3, 或其它值：不成功。

### 4.3.3全部删除用户（从门控制器内）

- COMMAND TYPE=0X85

| Info 共8字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（6字节） |  |
| 0X02 | 0X85 | 1字节=2 | 5字节全部为0 |

SM返回：

RTN=0，表示删除成功； =0XE4，原来已经全空；

RTN=0XE3, 或其它值：不成功。

## 4.4设定门的工作参数

### 4.4.1 门控器控制参数

- COMMAND TYPE=0X86

| Info 共18字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（16字节） |  |
| 0X02 | 0X86 | 门1参数8字节 | 门2参数8字节 |

或: 单独设置某一门,必须带一个“门号”的1字节参数，如下：

- COMMAND TYPE=0X86

| Info 共11字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（9字节） |  |
| 0X02 | 0X86 | 门号1字节 | 门控参数8字节 |
|  |  | =1表示仅第1门；=2表示仅第2门；=0FFH双门同时设置。 | 门的参数8字节 |

SM返回：

RTN=0，表示设置成功；   RTN 其它值：不成功。

门1参数8字节

| 序号 | 门1参数名 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTRL1 | 控制字#1 | D7—D0有不同意义 |
| 2 | RELAY DELAY | 门锁动作延时 | 1字节，0—25.5秒 |
| 3 | OPEN DELAY | 开门等待进入延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 4 | IR SURE | 红外报警确认延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 5 | IR ONDLY | 布防开启延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 6 | CTRL2 | 控制字#2 | D7—D0有不同意义 |
| 7 | CTRL3 | 控制字#3 | D7—D0有不同意义 |
| 8 | Ctrl4 | 控制字#4 | D7—D0有不同意义 |

第1门 CTRL1--第1控制字

| D7 | =1从=1开始就监控门状态(不论自动布防时段是否有效亦监控); =0临时不监控,仅在布防时段有效时自动开启监控,无效时结束监控 |
| --- | --- |
| D6 | =1从=1开始就监控红外状态(不论自动布防时段是否有效亦监控); =0临时不监控, 仅在布防时段有效时自动开启监控,无效时结束监控 |
| D5 | =1 当D1=1且在密码时段时,第2感应头要密码确认; =0不需要 |
| D4 | =1 当D1=1且在密码时段时,第1感应头要密码确认; =0不需要 |
| D3 | =1表示选择的门磁感应器在开门状态时其输出是开路; =0反之 |
| D2 | =1表示选择的红外感应器在报警状态时其输出是开路; =0反之 |
| D1 | =0 在密码时段内刷卡正确无需密码; =1按密码时段确定是否要密码 |
| D0 | =0 紧急输入时常开门; =1紧急输入时常闭门任何卡不能开门 |

当紧急输入时还结合CTRL2的D7,D6,D5,D4控制位动作ALARM1,当D5或D4不为0时按CTRL1的D0控制ALARM1.

第1门 CTRL2 --第2控制字

|  | ALARM1(继电器动作表) |  | RELAY1(继电器动作表) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | 报警(门磁或其他) | =1动作, =0 不动作 |  |  |
| D6 | 手动出门按钮 | =1动作, =0 不动作 |  |  |
| D5 | 第2头刷卡合法 | =1动作, =0 不动作 |  |  |
| D4 | 第1头刷卡合法 | =1动作, =0 不动作 |  |  |
| D3 | 无效卡或卡失效时 | =1动作,=0不动作 |  |  |
| D2 |  |  | 手动按钮 | =1动作, =0 NO |
| D1 |  |  | 第2感应头刷卡合法 | =1动作, =0 NO |
| D0 | =1 只要刷卡或按键都动作，用来与监控摄像系统同步；=0（根据D7—D3定义） |  |  |  |

注意1：D7，D3都是0，则表示报警继电器不做报警使用。当D3=0时表示无效卡刷卡时不产生错误状态到SU。但D7=0仍产生错误状态到SU，但不再驱动报警继电器。

第1门 CTRL3--第3控制字

| D7 | =1网络正常时由中心确认开门；=0始终本地确认； |
| --- | --- |
| D6 | =1 作业时段屏蔽N+1功能， =0作业时段也不屏蔽，N+1全天有效 |
| D5 | =1 开启N+1功能：N卡刷卡后必须再加一特权卡确认才能开门； =0 关闭N+1功能：N刷卡后就可以开门； |
| D4 | =0 门不关联；=1门关联（一个门开启，另些门不能再开） |
| D3 | 在第四控制字CTRL4--D0=0，第三控制字CTRL3—D3： =0时 表示N=1单卡开门；=1时 表示N=2双卡开门； 当CTRL4--D0=1，而CTRL3—D3=0时： 表示N=3三卡开门； |
| D2 | =1 门锁在“驱动开始—驱动结束”后不能自动上锁，要求人工“先开门—再关门”的动作后才能上锁；=0门锁在驱动结束后自动上锁。 |
| D1 | =1双卡开门时要求分组；=0不分组，两张授权卡就能开门 |
| D0 | =1在DCU有事件发生时主动向上位机发请求，=0不主动 |

第1门 CTRL4--第4控制字

| D7-d4 | 备份 |
| --- | --- |
| D3 | =1 支持输入ID+密码（PIN）开门； =0屏蔽 |
| D2 | =1 首卡后只需1张卡；=0需要N+1的N张卡（N=1，2，3） |
| D1 | =1 在N+1时段内必须N+1确认，在此之外首次N+1确认后就无需再次 N+1确认，直至时段结束或日期翻转第二天； =0 根据设置N+1或N确认 要求； |
| D0 | =1：N=3卡确认；=0 （由CTRL3的D5=0/1定）单卡或双卡N=1或2 |

总结：

无论是本地开门还是中心确认开门（第3控制字D7），首先必须经过本地确认，本地确认合格后再根据设置直接开门，或由中心开门。但是，本地的所有刷卡、指纹等事件都是立即交中心，并非等待确认合格再打包的，所以中心可以根据需要自行定义开门规则。

（1）多卡确认N：

| CTRL4—D0 | CTRL3—D3 | 多卡确认N |
| --- | --- | --- |
| =0 | =0 | N=1 |
| =0 | =1 | N=2 |
| =1 | =0 | N=3 |
| =1 | =1 | N=4 |

（2）确认方式：

| ctrl3--d5=0 |  |  |  |  | N确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ctrl3--d5=1 | CTRL3—D6=0 | 不要作业时段，全天N+1 |  |  | N+1确认 |
|  | CTRL3—D6=1 | 作业时段外，要N+1 |  |  | N+1确认 |
|  |  | 作业时段内 | CTRL4—D1=0 | 不要首卡 | N确认 |
|  |  |  | CTRL4—D1=1 | 需首次N+1后 |  |
|  |  |  |  | CTRL4—D2=0 | 首卡后N确认 |
|  |  |  |  | CTRL4—D2=1 | 首卡后单卡 |

开门方式：多卡N由（CTRL4—D0，CTRL3—D3）=（0，0）单卡；=（0，1）双卡；=（1，0）三卡。

如果开启N+1确认（ctrl3--d5=1），在工作时段之外一定要N+1，当工作时段未设置时也一定要N+1。而由（CTRL3--D6=0/1）决定在工作时段内要不要N+1。

由CTRL4—D1决定在工作时间段内要不要首次N+1确认，如果CTRL3—D6=1和CTRL4—D1=0则表示工作时间段不要N+1，也不要首次N+1确认，即N确认即可。如果CTRL3—D6=1而CTRL4—D1=1表示工作时间段内不要N+1当必须要首次N+1确认，即首次N+1确认后就只要N确认了；当N=2，3时由CTRL4—D2=0/1决定在CTRL3—D6=1和CTRL4—D1=1时，经首次N+1后只需1张卡开门还是N张卡开门。

门2参数8字节

| 序号 | 门2参数名 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTRL1 | 控制字#1 | D7—D0有不同意义 |
| 2 | RELAY DELAY | 门锁动作延时 | 1字节，0—25.5秒 |
| 3 | OPEN DELAY | 开门等待进入延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 4 | IR SURE | 红外报警确认延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 5 | IR ONDLY | 布防开启延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 6 | CTRL2 | 控制字#2 | D7—D0有不同意义 |
| 7 | CTRL3 | 控制字#3 | D7—D0有不同意义 |
| 8 | Ctrl4 | 控制字#4 | D7—D0有不同意义 |

第2门 CTRL1 --第1控制字

| D7 | =1从=1开始就监控门状态(不论自动布防时段是否有效亦监控); =0临时不监控,仅在布防时段有效时自动开启监控,无效时结束监控 |
| --- | --- |
| D6 | =1从=1开始就监控红外状态(不论自动布防时段是否有效亦监控); =0临时不监控, 仅在布防时段有效时自动开启监控,无效时结束监控 |
| D5 | =1 当D1=1且在密码时段时,第2感应头要密码确认; =0不需要 |
| D4 | =1 当D1=1且在密码时段时,第1感应头要密码确认; =0不需要 |
| D3 | =1表示选择的门磁感应器在开门状态时其输出是开路; =0反之 |
| D2 | =1表示选择的红外感应器在报警状态时其输出是开路; =0反之 |
| D1 | =0 在密码时段内刷卡正确无需密码; =1按密码时段确定是否要密码 |
| D0 | =0 紧急输入时常开门; =1紧急输入时常闭门任何卡不能开门 |

当紧急输入时还结合CTRL2的D7,D6,D5,D4控制位动作ALARM1,当D5或D4不为0时按CTRL1的D0控制ALARM1.

第2门 CTRL2 --第2控制字

|  | ALARM2 (继电器动作表) |  | RELAY2 (继电器动作表) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | 报警(门磁或其他) | =1动作, =0 不动作 |  |  |
| D6 | 手动出门按钮 | =1动作, =0 不动作 |  |  |
| D5 | 第2头刷卡合法 | =1动作, =0 不动作 |  |  |
| D4 | 第1头刷卡合法 | =1动作, =0 不动作 |  |  |
| D3 | 无效卡或卡失效时 | =1动作,=0不动作 |  |  |
| D2 |  |  | 手动按钮 | =1动作, =0 不动作 |
| D1 |  |  | 第2感应头刷卡 | =1动作, =0 不动作 |
| D0 | =1 只要刷卡或按键都动作，用来与监控摄像系统同步；=0（根据D7—D3定义） |  |  |  |

注意1：第2控制字的D7，D3都是0，则表示报警继电器不做报警使用。当D3=0时表示无效卡刷卡时不产生错误状态到SU。但D7=0仍产生错误状态到SU，但不再驱动报警继电器。

第2门 CTRL3--第3控制字

| D7 | =1网络正常时由中心确认开门；=0始终本地确认； |
| --- | --- |
| D6 | =1 作业时段屏蔽N+1功能， =0作业时段也不屏蔽，N+1全天有效 |
| D5 | =1 开启N+1功能：N卡后必须再加一特权卡确认才能开门； =0 关闭N+1功能：N卡后就可以开门； |
| D4 | =0 双门不关联；=1双门关联（一个门开启，另一个门不能再开） |
| D3 | 在第四控制字CTRL4--D0=0时，第三控制字CTRL3—D3： =0时 表示N=1单卡开门； =1时 表示N=2双卡开门； 而CTRL4-D0=1时CTRL3-D3=0时：表示N=3三卡开门； |
| D2 | =1 门锁在“驱动开始—驱动结束”后不能自动上锁，要求人工“先开门—再关门”的动作后才能上锁；=0门锁在驱动结束后自动上锁。 |
| D1 | =1双卡开门时要求分组；=0不分组，两张授权卡就能开门 |
| D0 | =1在DCU有事件发生时主动向上位机发请求，=0不主动 |

第2门 CTRL4--第4控制字

| D7-d4 | 备份 |
| --- | --- |
| D3 | =1 支持输入ID+密码（PIN）开门； =0屏蔽 |
| D2 | =1 首卡后只需1张卡；=0需要N+1的N张卡（N=1，2，3） |
| D1 | =1在N+1时段内必须N+1确认，在此之外首次N+1确认后就无需再次 N+1确认，直至时段结束或日期翻转第二天； =0根据设置N+1或N确认 要求； |
| D0 | =1 ：N=3卡确认； =0（由CTRL3的D5=0/1定）单卡或双卡N=1或2 |

总结：

无论是本地开门还是中心确认开门（第3控制字D7），首先必须经过本地确认，本地确认合格后再根据设置直接开门，或由中心开门。但是，本地的所有刷卡、指纹等事件都是立即交中心，并非等待确认合格再打包的，所以中心可以根据需要自行定义开门规则。

（1）多卡确认N：

| CTRL4—D0 | CTRL3—D3 | 多卡确认N | CTRL3-D5=0 | CTRL3-D5=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| =0 | =0 | N=1 | 1人刷卡开门 | 1+1=2人刷卡开 |
| =0 | =1 | N=2 | 2人刷卡开门 | 2+1=3人刷卡开 |
| =1 | =0 | N=3 | 3人刷卡开门 | 3+1=4人刷卡开 |
| =1 | =1 | N=4 | 4人刷卡开门 | 4+1=5人刷卡开 |

（2）确认方式：

| ctrl3--d5=0 |  |  |  |  | N确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ctrl3--d5=1 | CTRL3—D6=0 | 不要作业时段，全天N+1 |  |  | N+1确认 |
|  | CTRL3—D6=1 | 作业时段外，要N+1 |  |  | N+1确认 |
|  |  | 作业时段内 | CTRL4—D1=0 | 不要首卡 | N确认 |
|  |  |  | CTRL4—D1=1 | 需首次N+1后 |  |
|  |  |  |  | CTRL4—D2=0 | 首卡后N确认 |
|  |  |  |  | CTRL4—D2=1 | 首卡后单卡 |

开门方式：多卡N由（CTRL4—D0，CTRL3—D3）=（0，0）单卡；=（0，1）双卡；=（1，0）三卡等。

如果开启N+1确认（置ctrl3--d5=1），那么

  - 在工作时段之外一定要N+1；

  - 当工作时段未设置时也一定要N+1；

  - 而由（CTRL3--D6=0/1）决定在工作时段内要不要N+1。

  - 由CTRL4—D1决定在工作时间段内要不要首次N+1确认，如果CTRL3—D6=1和CTRL4—D1=0则表示工作时间段不要N+1，也不要首次N+1确认，即N确认即可。

  - 如果CTRL3—D6=1而CTRL4—D1=1表示工作时间段内不要N+1，但必须要首次N+1确认，即首次N+1确认后就只要N确认了；

  - 当N=2，3时，由CTRL4—D2=1/0决定在CTRL3—D6=1和CTRL4—D1=1时，经首次N+1后只需1张卡开门还是N张卡开门。

### 4.4.2 红外报警输出的确认时间IR SURE

例如IR SURE=5, 表红外报警发生，在5秒钟的时间内如果有刷卡等合法的开门动作,则不作为报警.如果经5秒钟确认后，无合法刷卡的开门动作,将输出报警信号。

### 4.4.3布防开启延时IR ONDLY

让“开启者”有足够时间离开红外监视区，以免误报警。

### 4.4.4报警延时时间

COMMAND TYPE=0X87

| Info 共3字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（1字节） |
| 0X02 | 0X87 | 报警源结束后继续报警的延时1字节（秒） |

当报警源存在时一直驱动报警（视门控参数CTRL2的设置），报警源结束后驱动报警的延时时间:1秒, 1—255秒

## 4.5 记录区的管理

- 控制器内历史记录的存储示意:

- (1) 记录未满:

BOTTOM             LOADP       SAVEP    MAXLEN

未读

已读

BOTTOM:记录存储区的底部, MAXLEN 为记录存储区的深度.

SAVEP :为最新记录的存储位置; LOADP为即将读取时的读取记录位置.

- 记录数计算：

- （1）当SAVEP >= LOADP 剩余有效记录数 N = SAVEP—LOADP

剩余空间=MAXLEN - N

- （2）当SAVEP < LOADP 剩余空间 LOADP — SAVEP

剩余记录 N =  MAXLEN -剩余空间

### 4.5.1初驶化记录区(清空记录)

- COMMAND TYPE=0X88；

| Info 共6字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（4字节） |  |
| 0X02 | 0X88 | SAVEP 2字节 | LOADP 2字节 |

SAVEP( 2字节),LOADP(2字节)为全0时,清除全部记录.如果有新记录存储,则从记录

区0地址开始覆盖旧记录,旧记录将不再能找回.

SM返回：RTN=0，表示成功； 其它值：不成功。

### 4.5.2设定读指针

COMMAND TYPE=0X89

| Info 共4字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（2字节） |
| 0X02 | 0X89 | LOADP 2字节 |

SM返回：RTN=0，表示成功； 其它值：不成功。

## 4.6 远程开门

### 4.6.1远程放行(不带系统操作员信息)

- COMMAND TYPE=0X8A

| Info 共3字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（1字节） |
| 0X02 | 0X8A | =1开门1;=2开门2;=0FFH 两门全开;=0不动作 |

SM返回：RTN=0，表示开门成功；其它值：不成功。

### 4.6.2远程放行(带系统操作员信息)

COMMAND TYPE=0X8B

| Info 共8字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（6字节） |  |
| 0X02 | 0X8B | 第1字节 | 后5字节(携带信息) |

DATAF=6字节:

| 第1字节 | 后5字节 |
| --- | --- |
| =1开门1 =2开门2 =0FFH 开门1和2 =0不操作 | 操作员编号信息 存放在远程开门记录结构中的前5字节 |

SM返回：RTN=0，表示开门成功； 其它值：不成功。

### 4.6.3远程驱动报警(继电器)

COMMAND TYPE=0X8E

| Info 共3字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（1字节） |
| 0X02 | 0X8E | 1字节 |

DATAF = 1字节

| 第1字节 | 说明 |
| --- | --- |
| =1 | 驱动第1报警继电器 |
| =2 | 驱动第2报警继电器 |
| =0FFH | 驱动第1和第2报警继电器 |
| =0 | 不操作 |

注意：如果控制字2将原报警继电器定义为非报警用途，该指令不能驱动原报警继电器，维持其当前状态。只有定义为报警继电器时才能接受驱动。参考第4.4.1章节。

SM返回：RTN=0，表示开门成功； 其它值：不成功。

### 4.6.4远程关闭报警(继电器)

COMMAND TYPE=0X8F

| Info 共3字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（1字节） |
| 0X02 | 0X8F | 1字节 |

DATAF = 1字节

| 第1字节 | 说明 |
| --- | --- |
| =1 | 关闭第1报警继电器 |
| =2 | 关闭第2报警继电器 |
| =0FFH | 关闭第1和第2报警继电器 |
| =0 | 不操作 |

注意：如果控制字2将原报警继电器定义为非报警用途，该指令不能驱动原报警继电器，维持其当前状态。只有定义为报警继电器时才能接受驱动。参考第4.4.1章节。

SM返回：RTN=0，表示开门成功； 其它值：不成功。

## 4.7 通信速率设置

- COMMAND TYPE=0X8C

| Info 共4字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（1字节） |
| 0X02 | 0X8C | =0---7/依次对应:1200/2400/4800/9600/19200/38400/76800/153600 |

SM返回：RTN=0，表示开门成功；其它值：不成功。

## 4.8 胁迫状态复位

- COMMAND TYPE=0X8D

| Info 共4字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF 1字节哑参, 或无参数 |
| 0X02 | 0X8D | 上位机已经受到本地胁迫后,将本地胁迫状态复位 |

SM返回：RTN=0，表示开门成功；其它值：不成功。

## 4.9 设置紧急开门密码

- 在网络不通，中心无法确认开门时，可以通过输入2个不同的密码开门

- COMMAND TYPE=0X8D

| Info 共16字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1门的2个密码 |  | 第2门的2个密码 |  |
| 第1门第1密码 | 第1门第2密码 | 第2门第1密码 | 第2门第2密码 |
| 8个数字（4字节） | 同左 | 8个数字（4字节） | 同左 |

第1门的两个密码不能完全一样，第2门的两个密码也不能完全一样，但两个门的密码可以相同。

SM返回：RTN=0，表示开门成功；其它值：不成功（某个门的第1第2密码完全一样等）。

## 4.10 常闭门与常开门

### 4.10.1远程常闭门与解除（带系统操作员信息)

COMMAND TYPE=0X90

| Info 共10字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（8字节） |  |
|  |  | DATAF1 | DATAF2 |
| 0X02 | 0X90 | 3字节 | 5字节(携带信息) |

DATAF=7字节:

| DATAF1（3字节） |  | DATAF2（5字节） |
| --- | --- | --- |
| 第1字节（HEX） | 第2、3字节（HEX） |  |
| =1操作门1 =2操作门2 =0FFH 操作门1和2 =0不操作 | *该2字节不等于0时： 常闭门的延时时间（单位分钟） 低位在前，高位在后 *该2字节全=0时：解除门的常闭 | 操作员编号信息 存放在远程开门记录结构中的前5字节 |

SM返回：RTN=0，表示开门成功； 其它值：不成功。

### 4.10.2远程常开门与解除(带系统操作员信息)

COMMAND TYPE=0X91

| Info 共10字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（7字节） |  |
|  |  | DATAF1 | DATAF2 |
| 0X02 | 0X91 | 3字节 | 5字节(携带信息) |

DATAF=7字节:

| DATAF1（3字节） |  | DATAF2（5字节） |
| --- | --- | --- |
| 第1字节（HEX） | 第2．3字节（HEX） |  |
| =1操作门1 =2操作门2 =0FFH 操作门1和2 =0不操作 | *该2字节不等于0时： 常开门的延时时间（单位分钟） 低位在前，高位在后 *该2字节全=0时：解除门的常开 | 操作员编号信息 存放在远程开门记录结构中的前5字节 |

SM返回：RTN=0，表示开门成功； 其它值：不成功。

注：4.10章节：2009-10-10增加

## 4.11 制作超级权限卡

### 4.11.1产生超级权限卡

COMMAND TYPE=0X92

| Info 共18字节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | 最多两张超权卡号码（共16字节） |  |  |  |
|  |  | 第1张卡号 | 第2张卡号 | 第3张 | 第4张 |
| 0X02 | 0X92 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 |

最多产生4张超级权限卡，刷任一张随时能开门，不受限制。

SM返回：RTN=0，表示开门成功； 其它值：不成功。

### 4.11.2删除超级权限卡

COMMAND TYPE=0X93

| Info 共3字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | 参数 |
| 0X02 | 0X93 | 0 |

将DCU内的最多两张超级权限卡清除。清除后再刷原超权的卡就不能再开门。

SM返回：RTN=0，表示开门成功； 其它值：不成功。

## 4.12 设置DCU主动上传的IP通道

DCU向HOST主动上传的请求有：

（1）设备DCU有事件发生，首先将事件记录存在设备记录区，然后，向系统主动发出请求服务触发包（不是事件记录本身）。HOST接受到触发包时，如果响应服务请求，可以通过读取DCU记录的命令获得DCU事件的代码，HOST根据记录代码响应事件。被HOST读取后的事件记录仍然存储在DCU中。只要DCU内存在未被HOST读取的事件记录，DCU将保持对HOST的服务请求，直至全部被读取完毕，DCU不再请求服务，而是主动上传心跳包。

（2）DCU在无服务请求时，间隔1分钟，向HOST发送心跳包，同步双方。

当DCU的网络连接是多通道连接时（IP地址：XX.XX.XX.XX:00,01,02…）在主动上传时有同一IP地址xx.xx.xx.xx,通过通道00，01，02…的哪一个通道上传呢？需要HOST设置DCU

COMMAND TYPE=0X94

| Info 共3字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | 参数 |
|  |  | 通道号 |
| 0X02 | 0X94 | 0，1，2，3… |

SM返回：RTN=0，表示开门成功； 其它值：不成功。

# 五： 读取信息命令

SU 随时都可以对SM的历史记录，监控状态等进行读取。

SU命令数据包的格式:									表5.0

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始符 | 命令包序号 | 组内地址 | 分组地址 | 数据包类别 | 参数长度校验 | 参数 | 桢校验 | 结束符 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N字节 | 2 | 1 |
| 符号 | SOI | SEQ-NO | ADR1 | ADR2 | CID2/ RTN | L.TH | INFO | CHK-SUM | EOI |

SU读取命令：CID2=4AH

DCU返回：RTN=0（正确命令）；

SU发送读取命令的COMMAND INFO部分如下：

| COMMAND GROUP | COMMAND TYPE | DATAF |
| --- | --- | --- |
| 0X03 | 0X80至0X8F | 参数: 1字节（读取记录命令时，2字节） |

## 5.1读取实时钟

- COMMAND TYPE=0X80;   DATAF ( 1字节) =0或 无

SM 返回：

DATAINFO：世纪,年，月，日，星期，时，分，秒，共8字节BCD。

其中： 世纪,年：2000---2099

## 5.2读取记录信息

### 5.2.1读取记录参数

- COMMAND TYPE=0X81;  DATAF(1字节) =0或 无

SM 返回： DATAINFO(9字节)：

| BOTTOM | SAVEP | LOADP | 备份 | MAXLEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2字节） | （2字节） | 2字节） | 1字节=0 | （2字节） |

- 记录数计算：

- （1）当SAVEP >= LOADP 剩余有效记录数 N = SAVEP—LOADP

剩余空间=MAXLEN - N

- （2）当SAVEP < LOADP 剩余空间 LOADP — SAVEP

剩余记录 N =  MAXLEN -剩余空间

### 5.2.2顺序读取一条历史记录

- COMMAND TYPE=0X82

- DATAF  1字节（无定义）或  无

SM从LOADP位置读取一条记录返给SU， SM自动将LOADP指向下一条记录。

SM 返回：一条记录（16字节），参见附录1。如果SM内无新记录则返回RTN为空。

### 5.2.3顺序读取一条历史记录(带存储位置)

- COMMAND TYPE=0X83

- DATAF  1字节（无定义）或  无

SM从LOADP位置读取一条记录返给SU， SM自动将LOADP指向下一条记录。

SM 返回：LOADP(2字节,低位在前)及其位置的一条记录（16字节，参见附录1）,总共18字节：

| 18字节 |  |
| --- | --- |
| LOADP 2字节 | 一条记录：16字节 |
| 低位在前，高位在后 | 事件记录说明,见 “附录1” |

如果SM内无新记录则返回RTN为空。

### 5.2.4随机读取记录

- COMMAND TYPE=0X84

DATAF （2字节）参数(低位在前), SM以DATAF的2字节值作为LOADP新值, 在存储区的新的LOADP位置读取一条历史记录，SM不改变原LOADP值。 如果SM内历史记录已全部读完（LOADP位置已是空白），或参数DATAF指向空白区(无有效记录)，SM将返回错误提示。

SM 返回：

DATAINFO为 命令携带参数DATAF 位置处的一条记录（16字节），参见附录1。

### 5.2.5查询最新事件记录

- COMMAND TYPE=0X85

DATAF  1字节=0,  或  无

SM将最新发生的事件记录原形返回, 共16字节

16字节

事件记录说明,见 “附录1”

如果, 控制器无最新事件发生, 返回 :无记录。

最新事件包括:刷卡、红外告警、门磁告警、手动开门等。

### 5.2.6应答读取

#### 5.2.6.1启动“应答读取”模式

- COMMAND TYPE=0X86

DATAF  1字节=0,  或  无

SM返回: RTN=0 表示启动成功, 其他值不成功。 如果SM内无新记录则返回RTN为空。

#### 5.2.6.2应答并读取下一条

- COMMAND TYPE=0X87

| COMMAND GROUP | COMMAND TYPE | 参数: DATAF |
| --- | --- | --- |
| 0X03 | 0X87 | 1字节=0或1 |

DATAF =0, SM上一次读取给上位机的记录已被正确受到, SM自动调整LOADP后读取下一条记录返回。

DATAF =1, SM上一次读取给上位机SU的记录未被SU正确受到,或SU要求SM重复读取原LOADP处的记录。如果SM内无新记录则返回RTN为空。

#### 5.2.6.3停止“应答读取”工作模式

- COMMAND TYPE=0X88

DATAF  1字节=0,  或  无

SM返回: RTN=0 表示停止成功, 其他值不成功。

## 5.3读取时段

### 5.3.1读取一张时段表

- COMMAND TYPE=0X89;

| COMMAND GROUP | COMMAND TYPE | 参数: DATAF |
| --- | --- | --- |
| 0X03 | 0X89 | 1字节=0--31 |

- DATAF （0—31）表示读取哪一张。

SM 返回： DATAINFO 共16字节：起始时间---结束时间的列表：

HH：MM (起始)    HH:MM (结束)，HH：MM (起始)    HH:MM (结束)

HH：MM (起始)    HH:MM (结束)，HH：MM (起始)    HH:MM (结束)

### 5.3.2读取星期一至星期日的时段表(一般正常时段)

- COMMAND TYPE=0X8A

| COMMAND GROUP | COMMAND TYPE | 参数: DATAF |
| --- | --- | --- |
| 0X03 | 0X8A | 3字节 |

- DATAF ：第一字节 = 1读取第1门；=2读取第2门；其他值无效；

- 第二字节 = 0

- 第三字节 = 1—7：指定读取星期一（=1）、或星期二（=2）。。。星期天（=7）；

SM 返回：RTN=0，同时DATAINFO  10字节

| 第1字节 | 第2字节 | 第3-10 |
| --- | --- | --- |
| =0 | 1—7星期值 | 8字节时段索引表 |

### 5.3.3读取特殊日期的时段表(例如节假日)

- COMMAND TYPE=0X8A

| COMMAND GROUP | COMMAND TYPE | 参数: DATAF |
| --- | --- | --- |
| 0X03 | 0X8A | 3字节 |

- DATAF ：第一字节 = 1读取第1门；=2读取第2门；其他值无效；

- 第二字节 = 1—44组

- 第三字节 = 0

SM 返回：RTN=0，同时DATAINFO  10字节

| 第1字节 | 第2字节 | 第3-10 |
| --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 8字节时段索引表 |

如果返回：0xe4或0xe5表示该组及以后都未设置,为空.

## 5.4读取用户信息

### 5.4.1读取已授权的用户数量

- COMMAND TYPE=0X8B; DATAF （1字节）=0 或 无

SM 返回： DATAINFO （2字节HEX），表示数量, 低8位在前,高8位在后; =0，0 表无用户。

### 5.4.2读取指定存储位置的用户登记资料

- 这条命令在SU 通过权限确认后，才能得到正确返回值。

- COMMAND TYPE=0X8C;  DATAF （2字节HEX数）SM内用户列表中,读取指定存储位置的用户(低位在前,例如0X01,0X02表示第513个用户)。

- SM 返回： RTN=0, DATAINFO：

| 卡编号 | 用户编号ID | 用户密码 | 有效期4字节 | 门1权限 | 门2权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5字节（HEX） | 4字节（BCD | 2字节（BCD） | YYYY，MM，DD | 1字节 | 1字节 |

- SM 返回：RTN=0XE0, 无权限读取用户资信，无DATAINFO项。

### 5.4.3查询指定ID的用户是否存在

- 这条命令在SU 通过权限确认后，才能得到正确返回值。

- COMMAND TYPE=0X8D;  DATAF =4字节待查询的用户编号

- SM 返回： RTN=0，DATAINFO：同5.4.2

- RTN=0XE0, 无权限读取用户资信，无DATAINFO项。

### 5.4.4查询指定卡号的用户是否存在

- 这条命令在SU 通过权限确认后，才能得到正确返回值。

- COMMAND TYPE=0X8E;  DATAF=5字节卡号。

- SM 返回： RTN=0，DATAINFO：同5.4.2. RTN=0XE0, 无权限读取用户资信，无DATAINFO项。

## 5.5远程监控

- （1）第1种方法：COMMAND TYPE=0X8F; DATAF （1字节）=0 或无

SM 返回： DATAINFO （4字节）

第一字节： SM的门1工作状态：

| D7 | =0实时钟IC正常; =1 不正常需要重新设置时间; |
| --- | --- |
| D6 | =0正常，无事件请求；=1 DCU有事件要SU处理; |
| D5 | =0工作电源正常； =1 不正常,电压低而CPU被平凡复位; |
| D4 | 保留（防拆开关）; |
| D3 | =0不监视红外入侵; =1监视; |
| D2 | =0不监视门开关状态; =1监视; |
| D1 | =0门控电磁继电器关闭，=1加电驱动； |
| D0 | =0正常工作，=1处于报警状态； |

第二字节： 门1的线路状态：

| D7 | =1紧急驱动输入； =0正常 |
| --- | --- |
| D6 | =0 门控正常；=1常闭门；（2009-10-10改） |
| D5 | =0 门控正常；=1常开门；（2009-10-10改） |
| D4 | =1胁迫； |
| D3 | =1门开的; =0门闭合; |
| D2 | =1窃入红外报警；=0正常； |
| D1 | =1出门放行键按下；=0松开； |
| D0 | =0 |

第三字节： SM的门2工作状态：

| D7 | =0实时钟IC正常; =1 不正常需要重新设置时间 |
| --- | --- |
| D6 | =0正常，无事件请求；=1 DCU有事件要SU处理 |
| D5 | =0工作电源正常； =1 不正常,电压低而CPU被平凡复位 |
| D4 | 保留（防拆开关） |
| D3 | =0不监视红外入侵; =1监视; |
| D2 | =0不监视门开关状态; =1监视; |
| D1 | =0门控电磁继电器关闭，=1加电驱动； |
| D0 | =0正常工作，=1处于报警状态； |

第四字节： 门2的线路状态：

| D7 | =1紧急驱动输入；=0正常; |
| --- | --- |
| D6 | =0 门控正常；=1常闭门；（2009-10-10改） |
| D5 | =0 门控正常；=1常开门；（2009-10-10改） |
| D4 | =1胁迫 |
| D3 | =1门开的; =0门闭合; |
| D2 | =1窃入红外报警状态；=0正常； |
| D1 | =1出门放行键按下；=0松开； |
| D0 | =0 |

## 5.6读取工作参数

- COMMAND TYPE=0X90; DATAF （1字节）

| Info 共3字节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMMAND GROUP | COM-TYPE | DATAF（1字节） |
| 0X03 | 0X90 | 门号=1，2，255 |

SM 返回：DATAINFO （8字节 或 16字节）：

| 读取命令中携带参数 | 门控制器返回 |  |
| --- | --- | --- |
| DATAF（1字节）门号 | 字节数 | 说明 |
| =1 | 8 | 第1门的参数8字节 |
| =2 | 8 | 第2门的参数8字节 |
| =255 | 16 | 第1、第2门的参数共16字节 |

8字节门1参数

| 序号 | 门1参数名 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTRL1 | 控制字#1 | D7—D0有不同意义 |
| 2 | RELAY DELAY | 门锁动作延时 | 1字节，0—25.5秒 |
| 3 | OPEN DELAY | 开门等待进入延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 4 | IR SURE | 红外报警确认延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 5 | IR ONDLY | 布防开启延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 6 | CTRL2 | 控制字#2 | D7—D0有不同意义 |
| 7 | CTRL3 | 控制字#3 | D7—D0有不同意义 |
| 8 | Ctrl4 | 控制字#4 | D7—D0有不同意义 |

8字节门2参数

| 序号 | 门2参数名 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTRL1 | 控制字#1 | D7—D0有不同意义 |
| 2 | RELAY DELAY | 门锁动作延时 | 1字节，0—25.5秒 |
| 3 | OPEN DELAY | 开门等待进入延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 4 | IR SURE | 红外报警确认延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 5 | IR ONDLY | 布防开启延时 | 1字节, 2—255秒 |
| 6 | CTRL2 | 控制字#2 | D7—D0有不同意义 |
| 7 | CTRL3 | 控制字#3 | D7—D0有不同意义 |
| 8 | Ctrl4 | 控制字#4 | D7—D0有不同意义 |

表中参数说明见4.4.1章节。

## 5.7读取设备名称及版本号(待定)

- COMMAND TYPE=0X91；DATAF （1字节）=0

SM 返回：DATAINFO:18字节，为设备名称及版本: 设备名称与版本号之间用 “,”隔开。

CHD806D2CP    ，VER1.05。

## 5.8读取紧急开门的密码

- COMMAND TYPE=0X92；DATAF （1字节）=0

SM 返回：DATAINFO:16字节：在网络不通，中心无法确认开门时，可以通过输入2个不同的密码开门

| Info 共16字节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1门的2个密码 |  | 第2门的2个密码 |  |
| 第1门第1密码 | 第1门第2密码 | 第2门第1密码 | 第2门第2密码 |
| 8个数字（4字节） | 同左 | 8个数字（4字节） | 同左 |

## 5.9读取常闭门/常开门的剩余时间

- COMMAND TYPE=0X94；DATAF （1字节）=门号

- 门号=1代表第1门；=2代表第2门；=255代表同时读取2个门的

SM 返回：DATAINFO:3字节或6字节

| Info 共3字节 |  |
| --- | --- |
| 指定门常开常闭状态1字节 | 指定门状态剩余时间2字节（HEX） |
| D5=1表示常开 D6=1表示常闭 | HEX，单位：分钟 |
| =0正常 | =0，0 |

当SM 返回：DATAINFO: 6字节时，表示读取2个门的常开常闭状态，第1门的3字节（同上）在前，第2门的3字节（如上）在后。

## 5.10读取DCU的超级权限卡

- COMMAND TYPE=0X95；DATAF （1字节）=0

SM 返回：空（表示无超权卡）；

或者4字节（表示1张超级权限卡，4字节为它的卡号）；或者8字节（前4字节为第1张的卡号，后4字节为第2张的号码），或者12字节（表示3张超级权限卡）；或者16字节（表示3张超级权限卡）。

## 5.11读取DCU的主动上传通道配置

- COMMAND TYPE=0X96；DATAF （1字节）=0

SM 返回：2字节：第1字节是网络IP的子通道号，第2字节是请求服务的HOST标识

（=0）。

# 六： DCU主动上传请求信息

DCU在有事件要求SU处理时，在通信线路空闲时主动向线路发出请求。

协议数据包的基本格式:									表6.0

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始符 | 请求包序号 | DCU组内地址 | DCU分组地址 | 请求包类别 | 数据长度校验 | 请求数据 | 桢校验 | 结束符 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N字节 | 2 | 1 |
| 符号 | SOI | SEQ-NO | ADR1 | ADR2 | UP-REP | L.TH | DATA | CHK-SUM | EOI |

（1）发出请求的DCU地址：由ADR1，ADR2确定；

（2）数据包类别：请求包UP-REP=80H—8FH（区分请求次数可以用UP-REP-80H后的值）；

（3）数据长度校验：L.TH:根据“请求数据”的字节数计算出来；

（4）请求数据DATA：

| 请求数据DATA (N字节,N=M+2） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提供服务的HOST标识 | DCU请求服务的种类 | 参数M字节（请求事件码） |
| 1字节（=0） | 1字节（=0，1，2…） | INFO |

提供服务的上位机标识：1字节值，区分提供服务的HOST；

请求服务的种类：1字节值

| 请求服务的种类（1字节值） |  |
| --- | --- |
| =0 | 心跳包，一般无参数，（M=0字节） |
| =1 | DCU服务请求出发包，一般无参数 DCU有事件发生，由HOST读取DCU事件记录，针对处理 |
| 以下目前不支持 |  |
| =2 | 合法开门（刷卡等），上报 |
| =3 | 门被非正常打开报警 |
| =4 | 窃入报警（红外） |
| 。。。。。。 |  |

参数N字节（INFO）：DCU主动上传时携带的参数，可以为空（N=0）

# 附录: 门控器(SM)的历史记录格式

门控器(SM)对如下事件的发生都有记录：

每条记录用16字节表示：

| 事件来源（5字节） | 日期，时间（7字节） | 工作状态（第1字节） | 备注（1字节） | 线路状态（第2字节） | 门号(1字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡号或ID号等 | 世纪,年，月，日，时，分，秒 | WORK-STATUS（D7--D0） | REMARK | LINE-STATUS （D7--D0） | 门1 =0 门2 =1 |

LINE-STATUS定义如下:

| D7 | =0防拆开关关闭； =1 拆开; |
| --- | --- |
| D6 | =0 无错误报警; =1当前正在报警状态 |
| D5 | 指纹输入 |
| D4 | 密码键盘输入 |
| D3 | =1 当时门是开的； = 0闭合的 ; |
| D2 | =1 红外处于告警状态; =0正常; |
| D1 | =1 出门手动按钮按下; =0 松开的 |
| D0 | =1 紧急输入处于有效; =0 无效的 |

备注REMARK（1字节）：

1:  REMARK=0 刷卡开门记录

- “事件来源” = 5字节卡号

WORK-STATUS :

| D7 | =0 刷卡开门未确认用户个人密码； =1 确认; |
| --- | --- |
| D6 | =0 原来门处于关状态；=1 开状态; |
| D5 | =0 在规定延时内开门进入；=1未开门进入 |
| D4 | =0 在规定延时内进入后又关好门； =1门一直开的 |
| D3 | =1 开门进入后,关闭了红外监控； = 0 保持原状态; |
| D2 | =0 正常刷卡; =1胁迫状态 |
| D1 | =0进入刷卡（第1头）；=1 出门刷卡（第2头）； |
| D0 | =0刷卡时入侵监视原来是关的； =1，原来是开的。 |

由LiNE-STATE字节的D4，D5两BIT区分指纹输入与ID+密码输入。

2:  REMARK=1 键入用户ID及个人密码开门的记录

- “事件来源” = 1字节00, + 4字节用户ID号

WORK-STATUS :

| D7 | =1 确认用户个人密码; |
| --- | --- |
| D6 | =0 原来门处于关状态； =1 开状态; |
| D5 | =0 在规定延时内开门进入；=1未开门进入 |
| D4 | =0 在规定延时内进入后又关好门； =1门一直开的 |
| D3 | =1 开门进入后,关闭了红外监控； = 0 保持原状态; |
| D2 | =0 正常状态; =1胁迫状态 |
| D1 | =0进入第1头密码输入；=1第2头密码输入； |
| D0 | =0开门时入侵监视原来是关的； =1，原来是开的。 |

- 3:  REMARK=2 远程(由SU)开门记录

- “事件来源” = 5字节全0，或上位机带来的操作员标识信息。

WORK-STATUS :

| D7 | =0; |
| --- | --- |
| D6 | =0 执行开门命令时原来门处于关状态； =1 开状态; |
| D5 | =0 在规定延时内开门进入；=1未开门进入 |
| D4 | =0 在规定延时内进入后又关好门； =1门一直开的 |
| D3 | =1 开门进入后,关闭了红外监控； = 0 保持原状态; |
| D2 | =0 正常状态; =1胁迫状态 |
| D1 | =0 |
| D0 | =0执行开门时入侵监视原来是关的； =1，原来是开的。 |

门号=1，表示远程开启门1；=2表示远程开启门2；=255表示远程开启门1和2；

4:  REMARK=3 手动出门记录

“事件来源” = 5字节全0

WORK-STATUS :

| D7 | =0 |
| --- | --- |
| D6 | =0 原来门处于关状态； =1 开状态; |
| D5 | =0 在规定延时内开门进入；=1未开门进入 |
| D4 | =0 在规定延时内进入后又关好门； =1门一直开的 |
| D3 | =0 |
| D2 | =0 |
| D1 | =0 |
| D0 | =0 |

5:  REMARK=5 事件(报警、或报警取消、线路状态、工作状态变化等) 记录

“事件来源” = 3字节全0  +  报警源AS2（1字节）+报警源1  AS(1字节)

报警源 AS2，AS1:

| AS2 | AS1 | 报警来源说明 |
| --- | --- | --- |
| =0 | =0 | 红外报警开始 |
| =0 | =1 | 红外停止报警 |
| =0 | =2 | 非正常开门 |
| =0 | =3 | 门被关闭（非正常开门对应的关门记录） |
| =0 | =7 | 入侵（红外）监测被关闭 |
| =0 | =8 | 入侵（红外）监测开启 |
| =0 | =9 | 门碰开关监测被关闭 |
| =0 | =10 | 门碰开关监测开启 |
| =0 | =30H/82H | 合法刷卡在规定延时内未开门进入 |
| =0 | =32H/84H | 合法进入后但在规定延时内未关好门，一直开着 |
| =0 | =22H | 紧急输入有效开始记录 |
| =1 | =22H | 紧急输入结束记录 |

WORK-STATUS: 记录发生时的工作（或线路）状态:

| D7 | 保留 |
| --- | --- |
| D6 | 保留 |
| D5 | 保留 |
| D4 | 保留 |
| D3 | 门磁感应器线路状态=0表示门闭；=1门开 |
| D2 | 入侵探测器状态=0正常；=1表示当前有入侵报警； |
| D1 | 出门按钮连线状态，=0按键松开；=1按键闭合； |
| D0 | 保留 |

6:  REMARK=6  SM掉电再上电记录

- “事件来源”  = SM掉电的日期,时间：月,日,时,分,秒；后续时间信息为重新上电的日期时间。

WORK-STATUS：  记录发生时的输入线状态:

| D7 | =0 掉电； |
| --- | --- |
| D6 | 保留 |
| D5 | 保留 |
| D4 | 保留 |
| D3 | 门磁感应器线路状态=0表示门闭；=1门开 |
| D2 | 入侵探测器状态=0正常；=1表示当前有入侵报警； |
| D1 | 出门按钮连线状态，=0按键松开；=1按键闭合； |
| D0 | 保留 |

7:  REMARK=7  内部控制参数被修改的记录

“事件来源” = 3字节全0  +  修改标记2(1字节)+ 修改标记1(1字节)

| 修改标记2(1字节) |  | 修改标记1(1字节) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D7 |  | D7 | =1修改了入侵探测控制 |
| D6 |  | D6 | =0 |
| D5 |  | D5 | =1 修改了时段设置； |
| D4 |  | D4 | =1 修改了实时钟； |
| D3 |  | D3 | =1 删除了用户资料； |
| D2 | =1仅修改读取指针 | D2 | =1 进行了授权新用户操作； |
| D1 | =1修改了记录指针 | D1 | =1 修改了门控制参数； |
| D0 | =1修改报警延时 | D0 | =1 修改了SM的密码； |

WORK-STATUS: 记录发生时的工作状态:

| D7 | 保留 |
| --- | --- |
| D6 | 保留 |
| D5 | 保留 |
| D4 | 保留 |
| D3 | 门磁感应器线路状态=0表示门闭；=1门开 |
| D2 | 入侵探测器状态=0正常；=1表示当前有入侵报警； |
| D1 | 出门按钮连线状态，=0按键松开；=1按键闭合； |
| D0 | 保留 |

8:  REMARK=8  无效的用户卡刷卡记录。

“事件来源” = 5字节卡号

WORK_STATUS:	记录发生时的工作状态:

| D7-D2 | 保留 |
| --- | --- |
| D1 | =0第1头；=1第2头； |
| D0 | 保留 |

9：REMARK=9  用户卡的有效期已过。

“事件来源” = 5字节卡号

WORK-STATUS: 记录发生时的工作状态:

| D7-D2 | 保留 |
| --- | --- |
| D1 | =0第1头；=1第2头； |
| D0 | 保留 |

10：REMARK=10 当前时间该用户卡无进入权限。

“事件来源” = 5字节卡号

WORK-STATUS:	记录发生时的工作状态:

| D7-D2 | 保留 |
| --- | --- |
| D1 | =0第1头；=1第2头； |
| D0 | 保留 |

11：REMARK=15 本地加卡(授权记录)。

Work_status,line-status 为0

12：REMARK=16 本地删卡(撤权记录)。

Work_status,line-status 为0

13：REMARK=0X22 紧急输入开始记录 。

“事件来源” = 0，0，0，0，0

WORK-STATUS:	记录发生时的工作状态:

| D7 | 保留 |
| --- | --- |
| D6 | 保留 |
| D5 | 保留 |
| D4 | 保留 |
| D3 | 门磁感应器线路状态=0表示门闭；=1门开 |
| D2 | 入侵探测器状态=0正常；=1表示当前有入侵报警； |
| D1 | 出门按钮连线状态，=0按键松开；=1按键闭合； |
| D0 | =1紧急输入有效时做常开门；=0做常闭门； |

14：REMARK=0X22  紧急输入结束记录。

“事件来源” = 0，0，0，0，1

WORK-STATUS:	记录发生时的工作状态:

| D7 | 保留 |
| --- | --- |
| D6 | 保留 |
| D5 | 保留 |
| D4 | 保留 |
| D3 | 门磁感应器线路状态=0表示门闭；=1门开 |
| D2 | 入侵探测器状态=0正常；=1表示当前有入侵报警； |
| D1 | 出门按钮连线状态，=0按键松开；=1按键闭合； |
| D0 | =1紧急输入有效时做常开门；=0做常闭门； |

15：REMARK=0X40  合法刷卡等待中心确认开门。

“事件来源” = 0，结合以往记录

WORK-STATUS:	记录发生时的工作状态: 保留

16：REMARK=0X60  合法刷卡本地确认开门。

“事件来源” =0，结合以往记录

WORK-STATUS:	记录发生时的工作状态: 保留

17：REMARK=0X61  合法本地输入两个紧急密码(每个密码8位数)确认开门。

“事件来源” =0，结合以往记录

WORK-STATUS:	记录发生时的工作状态: 保留

18：REMARK=0X62  合法刷卡本地驱动开门继电器后，经判别门磁确认门已开。

“事件来源” =0，结合以往记录

WORK-STATUS:	记录发生时的工作状态: 保留

19：REMARK=0X63  合法刷卡本地开门后，在规定的延时内门被正常关闭。

“事件来源” =0，结合以往记录

WORK-STATUS:	记录发生时的工作状态: 保留

20:  REMARK=70H 超权限卡刷卡开门记录

- “事件来源” = 卡号

WORK-STATUS :

| D7 | =0 刷卡开门未确认用户个人密码； =1 确认; |
| --- | --- |
| D6 | =0 原来门处于关状态；=1 开状态; |
| D5 | =0 在规定延时内开门进入；=1未开门进入 |
| D4 | =0 在规定延时内进入后又关好门； =1门一直开的 |
| D3 | =1 开门进入后,关闭了红外监控； = 0 保持原状态; |
| D2 | =0 正常刷卡; =1胁迫状态 |
| D1 | =0进入刷卡（第1头）；=1 出门刷卡（第2头）； |
| D0 | =0刷卡时入侵监视原来是关的； =1，原来是开的。 |

超权限卡由用户保管，特殊时候，紧急开门。

21:  REMARK=71H HOST增加了1张超权限卡的记录

- “事件来源” =新增加的超权卡的  卡号（4字节）

超权限卡由用户保管，特殊时候，紧急开门。

22:  REMARK=72H HOST删除了1张超权限卡的记录

- “事件来源” =新删除的超权卡的  卡号（4字节）

2009-10-10增加：

20：REMARK=0X41远程常闭门或解除。

“事件来源” =监控中心操作员ID

WORK-STATUS: 常闭门的延时时间（单位分钟），=0表示解除

21：REMARK=0X42延时时间到解除常闭门。

“事件来源” =0

WORK-STATUS: 记录发生时的工作状态: 保留

22：REMARK=0X43远程常开门或解除。

“事件来源” =监控中心操作员ID

WORK-STATUS: 常开门的延时时间（单位分钟），=0表示解除

23：REMARK=0X44延时时间到解除常开门。

“事件来源” =0

WORK-STATUS: 记录发生时的工作状态: 保留