产品概述

感谢您购买温湿度传感器。

现在的精密测量和精密加工中，环境因素是影响精度的主要因素之一，其中的温度、湿度是环境的两项主要指标。随着人们生活水平的提高，温湿度的监控也融入到了我们的日常生活中。在智能家居系统中，远程监控室内的温湿度，并通过温湿度控制模块来自动调节室内的电器设备，如空调等来使我们的生活环境更加的舒适便捷。

本产品采用ZigBee技术，具有低功耗、低数据速率、低复杂度无线网络技术的优点，同时也有极高的可靠性和稳定性，可精确的采集环境中的温湿度数据并实时进行监测。

技术参数

额定电压：DC 3V

待机功耗：10uW

工作频段：2405-2480MHz

通讯距离：200m

组网距离：150m

网络协议标准：ZigBee 3.0

接收灵敏度：-98dBm

工作温度范围：-25℃~+70℃

外形尺寸：60*60*20.8mm

安装说明

- 撕下背胶保护膜，将设备贴在所需区域；

- 将温湿度探测器挂入安装底座，注意安装底座须按箭头部分朝上放置。

操作说明

- 本产品需配套智能网关使用；

- 取下设备的电池绝缘片，使设备通电；

- 通过网关入网：如图，连接好智能网关，按下网关上的OK键，组网指示灯快速闪烁，允许其他设备加入网关；

或通过APP入网：打开“慧管家”，进入设备栏点击右上角的组网键“＋”。

（注意：网关与APP的允许入网时间最长为60秒；以上两种入网方式任选其一即可）

4、在网关允许设备加入网关的条件下，用顶针顶温湿度传感器的组网键（图中蓝色小圆点）一下后，绿灯（图中绿色小圆点）快闪，一段时间后，绿灯熄灭，表示温湿度传感器已成功加入网关；

- 打开手机端上位机软件进行远程数据查看等操作；

5、恢复出厂设置：用顶针按温湿度传感器的组网键一下，当指示灯绿灯快闪，表示温湿度传感器已恢复出厂设置，退出当前所在的ZigBee网络，同时进入找网状态。

注意事项

1、本产品为无线通讯，请勿将天线放置在金属盒内工作，以防信号被屏蔽；

2、周围环境温度范围：－25℃至+70℃，环境湿度：最大95%RH；

3、避免在化学或可燃气体，饱和盐雾，长时间高度潮湿或其他异常环境下使用；

4、应安装在没有雨雪侵袭的地方，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃，更无爆炸危险。

保修说明

本公司产品实行免费保修一年（外观部件及个人使用不当造成的损坏除外）；

以下情况恕不在免费保修范围：

- 由非授权维护中心拆解或维修过的机器；

- 由于水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏；

- 由于坠落、挤压、浸水、受潮及其他人为造成的损坏；

- 不按照产品使用说明书的额定参数（电压等）使用引起的产品故障（外壳不在保修范围内）。