产品概述

感谢您购买安全云锁网关。

该款网关是一款易安装型的网关，其简单易操作的控制界面，可以免除各种设置带来的麻烦，基于最新的ZigBee HA 协议，该网关可与ZigBee Light Link 协议的灯、ZigBee HA 协议的插座和ZigBee 3.0协议的设备等产品进行无线接入，提供强大的无线监控功能。除此之外，它还具备WiFi功能，不用外接网线；ID2安全加密芯片的使用，使得它还具备门锁的开锁加密功能。

技术参数

工作电压：5V

额定功率：2W

工作频段：2405-2480MHz

ZigBee通信协议标准：ZigBee HA

接收灵敏度：-97dBm

最大发射功率：20dBm

通讯距离：200m

组网距离：100m

WiFi工作频段：2400-2480MHz

WiFi通信协议标准：802.11b/g/n

WiFi通讯距离：≥100m(空旷环境)

WiFi组网距离：≥100m(空旷环境)

WiFi接收灵敏度：-82dbm@11b 11M，-67dbm@11g 54M，-65dbm@11n MCS7

WiFi最大发射功率：15dBm

工作温度范围：-20~+85℃

环境湿度：最大为95%RH

外形尺寸：106.6*106.6*22mm

联网方式

- 有网线连接：将网关连接5V电源，用网线将网关的LAN口和路由器的LAN口相连，网关指示灯变成绿色，用户可通过网关背面的帐号和密码远程登录，或者使网关和电脑在同一个路由器下通过本地查找进行本地连接。

- 无网线连接：将网关连接5V电源，当网关未连接网线时，可通过APP来配置WiFi网关，具体操作步骤如下

- 将网关上电—>打开慧管家APP，并且登陆APP—>将手机WiFi设置连上网关的WiFi“SmartHA_xxxx”—>我的家庭—>创建家庭—>配置WiFi网关—>填入需要配置的WIFI网关名称—>填入需要连接的路由器名称—>填入连接的路由器密码—>点击一键配网，配置成功，网关指示灯变成绿色

- 输入网关背面的帐号和密码进行远程连接，或者登录慧管家APP，然后扫描背后二维码添加网关

操作说明

- 网关连接上网络

- 当看到网关指示灯由红色变成绿色时，按下网关的允许入网键，指示灯在红紫青绿蓝五色中交替闪烁，代表允许其他设备加入ZigBee网络，此时可对其他设备执行入网操作

- 在APP Store搜索“慧管家”进行下载并安装使用

- 关注微信公众号“飞比ZigBee”后，在“我的设备”中点“关联网关”，出现二维码扫描界面，手机对准网关背面的二维码，会收到“添加成功”的提示，然后就可以在“设备控制”中对网关中的设备进行操作了

- 清除配网信息：网关上电的情况下，长按网关底部的RESET键3秒，当网关指示灯由绿色变为蓝色，表示配网信息清除成功，里面的设备不会被清空

- 恢复出厂设置：在网关上电的情况下，长按网关底部的RESET键5秒，此时网关的红色指示灯快速闪烁，表示网关中的设备全部被清空，配网信息不会被清除

注意事项

1、本产品为无线通讯，请勿将产品放置在金属盒内工作，以防信号被屏蔽；

2、周围环境温度范围为－20℃至+85℃，环境湿度：最大为95%RH；

3、避免在化学或可燃气体，饱和盐雾，长时间高度潮湿或其他异常环境下使用；

4、应安装在没有雨雪侵袭的地方，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃，更无爆炸危险。

保修说明

本公司产品实行免费保修一年（外观部件及个人使用不当造成的损坏除外）；

以下情况恕不在免费保修范围：

- 由非授权维护中心拆解或维修过的机器；

- 由于水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏；

- 由于坠落、挤压、浸水、受潮及其他人为造成的损坏；

4、不按照产品使用说明书的额定参数（电压等）使用引起的产品故障（外壳不在保修范围内）。