# 基于卫星传输的

# 地面数字电视单频网激励器

# CTTB EXCITER XS

# 串口通信协议

目 录

1串口通信方式	3

1.1标准串行通信接口（DB9）通信	3

图1 CTTB激励器后面板示意图	3

图2 SSCOM串口配置图	3

1.2以太网通信接口（RJ45）通信	4

图3 TCPUDPDbg配置	4

2命令格式	5

2.1设置命令	5

表1 设置命令的通用格式	5

表2 CTTB设置命令对照表	5

表3 频道号（8MHz带宽）与实际频率对照表	11

2.2查询命令1	14

表4 查询命令1的通用格式	14

2.3查询回复1	15

表5 查询回复1的通用格式	15

表6 CTTB查询回复1参数内容对照表	15

2.4查询命令2	19

表7 查询命令2的通用格式	19

2.5查询回复2	19

表8 查询回复2的通用格式	19

表9 CTTB查询回复2参数内容对照表	20

2.6查询命令3	22

表10 查询命令3的通用格式	22

2.7查询回复3	22

表11 查询回复3的通用格式	22

表12 CTTB查询回复3参数内容对照表	23

2.8查询命令4	25

表13 查询命令4的通用格式	25

2.9查询回复4	25

表14 查询回复4的通用格式	26

表15 CTTB查询回复4参数内容对照表	26

2.10查询命令5	28

表16 查询命令5的通用格式	28

2.11查询回复5	28

表17 查询回复5的通用格式	29

表18 CTTB查询回复5参数内容对照表	29

附录A	31

表19 地面数字电视广播系统（8MHz带宽）最大净码率（Mbps）	31

附录B	32

表20 地面数字电视广播系统7种常用应用模式	32

### 1串口通信方式

本产品串口通信方式共两种，分别为：标准串行通信接口（DB9）通信、以太网通信接口（RJ45）通信

### 1.1标准串行通信接口（DB9）通信

CTTB激励器共有2个标准串行接口，均位于激励器后面板，其中一个标有“RS232/RS485”字样的为激励器串行通信接口，如图1所示。

图1 CTTB激励器后面板示意图

本通信协议RS232、RS485	通用，串口类型为DB-9，阳型。标准串行通信接口为RS232时，请使用带有DB9阴性接头的交叉线连接。标准串行通信接口为RS485时，请使用DB9 RS485/RS232转换器连接。如有特殊需求，请与我公司技术支持人员联系。

串口配置如下：

- 波特率：可设置

- 数据位：8

- 停止位：1

- 校验位：8

- 流控位：无

以使用SSCOM调试为例，SSCOM串口配置如图2所示，调试时注意选中 "Hex显示" 和 "Hex发送"

图2 SSCOM串口配置图

### 1.2以太网通信接口（RJ45）通信

CTTB激励器共有2个以太网接口，均位于激励器后面板，其中一个标有“REMOTE”字样的为激励器以太网通信接口，如上图1所示。通信时请使用网线（直联型）连接，端口号：18190

以使用“TCP&UDP测试工具 TCPUDPDbg”调试为例，TCPUDPDbg使用方法如下，TCPUDPDbg配置如图3所示

- 打开“TCP&UDP测试工具 TCPUDPDbg.exe”

- 右击左侧“属性栏”中“客户端模式”，选择“创建连接”

- “创建连接”框设置如下：

类型：			选择“TCP或UDP”

目标IP：		输入“激励器IP”（如192.168.1.143）

端口：			输入“18190”

本机端口号：	选择“随机端口”

不勾选自动连接

- 点击“创建”，创建成功后，弹出“192.168.1.143：18190”界面

- 在“192.168.1.143：18190”界面上，点击“左侧”连接，发送区的“发送”按钮由灰变亮时，表示连接成功。

- 调试时，注意勾选“发送区”的“按十六进制”，勾选“接收区”的“十六进制”

图3 TCPUDPDbg配置

### 2命令格式

定义串口通信方式为帧方式。定义发射机为主机，激励器为从机。

主机和从机之间通信命令皆为十六进制数，根据应用场合的不同分为设置命令、查询命令、和查询回复命令等三种主要命令格式，如下所述。

### 2.1设置命令

设置命令是从主机发送、由从机接收的一种命令。主机可以通过发送带有传递参数的设置命令对从机的各项工作模式和参数进行修改和控制。每条设置命令总长度为10个字节，（对应地址为D0到D9），最多可以携带4个字节的传递参数（对应地址为D4到D7），传递参数少于4个字节时需要用预定义的空闲字节F0H来填充。

设置命令的通用格式如表1定义。

表1 设置命令的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 激励器ID号 | 帧头 | 帧长度 | 命令代码 | 传递参数1 | 传递参数2 | 传递参数3 | 传递参数4 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | xxH | 46H | 0AH | xxH | xxH | xxH | xxH | xxH | 前8个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 值范围从00H到FFH，激励器默认值为80H | 固定值 | 固定值 | 命令代码请查看表2 | 传递参数内容请查看表2 传递参数个数如不足4个字节需要用F0H填充 |  |  |  |  | 固定值 |

设置命令代码和相应的传递参数如表2所示。

表2 CTTB设置命令对照表

| 序号 | 参数名称 | 参数状态 | 命令代码D3 | 传递参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D4 |  | D5 |  | D6 | D7 |
| 1 | 激励器ID号 | ID | 0x31 | 0x00~0xFF |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 2 | TS流选择 | TS1 | 0x32 | 0xF0 |  | 0x00 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | TS2 |  | 0xF0 |  | 0x01 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | AUTO 自动选择 |  | 0xF0 |  | 0x02 |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 3 | NET 组网方式 | SFN 单频网 | 0x33 | 0x00 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | MFN 多频网 |  | 0x01 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 4 | GPS GPS选择 | EXT 外部GPS | 0x34 | 0x00 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | INT 内部GPS |  | 0x01 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | AUTO 自动选择 |  | 0x02 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | EXT_AD 外部高级GPS |  | 0x03 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 5 | ADPC 线性/非线性校正 (注1) | OFF 预校正关闭 | 0x35 | 0x00 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | HOLD 预校正保持 |  | 0x01 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | UPDATE 预校正开启 |  | 0x02 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 6 | RST 恢复出厂设置 | 恢复出厂设置 | 0x36 | 0x01 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 7 | FREQ 工作频率(8MHz带宽) (注2) | 171MHZ 3频道 | 0x37 | 0x03 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 179MHZ 4频道 |  | 0x04 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ... |  | ... |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 219MHZ 9频道 |  | 0x09 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 450MHz 10频道 |  | 0x0A |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 458MHz 11频道 |  | 0x0B |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ... |  | ... |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 562MHz 24频道 |  | 0x18 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 570MHz 139频道 |  | 0x8B |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 578MHz 140频道 |  | 0x8C |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ... |  | ... |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 602MHz 143频道 |  | 0x8F |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 610MHz 25频道 |  | 0x19 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 618MHz 26频道 |  | 0x1A |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ... |  | .... |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 866MHz 57频道 |  | 0x39 |  | 0xF0 |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 8 | Hz 频率微调(注3) | -200Hz | 0x38 | 0x0000 |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | -199.75Hz |  | 0x0001 |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | … |  | … |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 200Hz |  | 0x0640 |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 9 | POWER 功率设置(注4) | -10dBm | 0x39 | 0x0000 |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | -9.95dBm |  | 0x0001 |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | … |  | … |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | +5dBm |  | 0x012C |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | +5.05dBm |  | 0x012D |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | … |  | … |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | +10dBm |  | 0x0190 |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 10 | CW 单音开关 | OFF | 0x3A | 0x00 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ON |  | 0x01 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
| 11 | LDPC &QAM | 0.8&4QAMNR | 0x3B | 0x00 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.4&4QAM |  | 0x01 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.6&4QAM |  | 0x02 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.8&4QAM |  | 0x03 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.4&16QAM |  | 0x04 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.6&16QAM |  | 0x05 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.8&16QAM |  | 0x06 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.8&32QAM |  | 0x07 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.4&64QAM |  | 0x08 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.6&64QAM |  | 0x09 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0.8&64QAM |  | 0x0A |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
| 12 | PN 保护间隔 | 420固定相位 | 0x3C | 0x00 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 420旋转相位 |  | 0x01 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 595 |  | 0x02 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 945固定相位 |  | 0x03 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 945旋转相位 |  | 0x04 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
| 13 | C&Pilot 载波&导频 | C=1&OFF 单载波关导频 | 0x3D | 0x00 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | C=1&ON 单载波开导频 |  | 0x01 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | C=3780 多载波无导频 |  | 0x02 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
| 14 | INT 交织 | 240 | 0x3E | 0x00 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 720 |  | 0x01 |  |  | 0xF0 | 0xF0 | 0xF0 |
| 15 | 单频网 DELAY 延时调整 | 0s | 0x3F | 0x000000 |  |  |  |  | 0xF0 |
|  |  | 0.1s |  | 0x000001 |  |  |  |  | 0xF0 |
|  |  | … |  | … |  |  |  |  | 0xF0 |
|  |  | 999999.9s |  | 0x98967F |  |  |  |  | 0xF0 |
| 16 | SipDel | KEEP | 0x40 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | DELETE |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 17 | ZP 秒帧指示 | NORM 正常模式 | 0x41 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ZP1S 开启 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 18 | 波特率设置 | 9600 bps | 0x42 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 19200 bps |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 38400 bps |  | 0x02 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 19 | RF使能 | OFF | 0x43 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ON |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 20 | 保留 | 保留 | 0x44 | 保留 | 保留 |  |  | 保留 | 保留 |
| 21 | AGC使能 | OFF | 0x45 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | INT |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | A_IN |  | 0x02 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | IN_A |  | 0x03 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 22 | TXID | XXXX | 0x46 | TXID_H 0x00~0xFF | TXID_L 0x00~0xFF |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 23 | CF | OFF | 0x47 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ON |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 24 | 激励器IP | ***.***.***.*** （从高到低对应D4~D7） | 0x48 | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |  |  | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |
| 25 | 激励器GATEWAY | ***.***.***.*** （从高到低对应D4~D7） | 0x49 | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |  |  | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |
| 26 | 激励器MASK | ***.***.***.*** （从高到低对应D4~D7） | 0x4A | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |  |  | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |
| 27 | 保留 | 保留 | 0x4B | 保留 | 保留 |  |  | 保留 | 保留 |
| 28 | PCR | DISA | 0x4C | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ENA |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 29 | 保留 | 保留 | 0x4D | 保留 | 保留 |  |  | 保留 | 保留 |
| 30 | UPGRADE (注5) | NO | 0x4E | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | YES |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 31 | TPS | 0 | 0x4F | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 1 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 2 |  | 0x02 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 32 | PDT (注6) | 0x00 | 0x50 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0x01 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | …. |  | ….. | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0xFF |  | 0xFF | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 33 | CFR (注7) | 0x00 | 0x51 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0x01 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | … |  | … | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 0xFF |  | 0xFF | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 34 | A_DPD TIME (注8) | 0 | 0x52 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 1 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | … |  | … | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 9 |  | 0x09 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 35 | A_DPD A_SNR (注8) | 0 | 0x53 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 1 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | … |  | … | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 99 |  | 0x63 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 36 | A_DPD A_IMD (注8) | 0 | 0x54 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 1 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | … |  | … | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 99 |  | 0x63 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 37 | BW 带宽 | 8MHz | 0x55 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 6MHz |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 38 | HI CTTB等级调制 | OFF | 0x56 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | ON |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 39 | IP流IP地址 | ***.***.***.*** （从高到低对应D4~D7） | 0x57 | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |  |  | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |
| 40 | IP流GATEWAY | ***.***.***.*** （从高到低对应D4~D7） | 0x58 | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |  |  | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |
| 41 | IP流MASK | ***.***.***.*** （从高到低对应D4~D7） | 0x59 | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |  |  | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |
| 42 | IP流MULTI | ***.***.***.*** （从高到低对应D4~D7） | 0x5A | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |  |  | 0x00~0xFF | 0x00~0xFF |
| 43 | IP流PORT | 0 | 0x5B | 0x0000 |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 1 |  | 0x0001 |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | … |  | … |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 65535 |  | 0xFFFF |  |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 44 | IP流UDP/RTP协议 | UDP协议 | 0x5C | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | RTP协议 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 45 | IP流包长度 | 188字节 | 0x5D | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | 204字节 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 46 | IP流单/组播 | MULTI 组播 | 0x5E | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | SINGLE 单播 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 47 | IP流模块复位 (注9) | IP流模块复位 | 0x5F | 0xF0 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
| 48 | 激励器工作模式 (注10) | CTTB模式 | 0x60 | 0x00 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |
|  |  | CMMB模式 |  | 0x01 | 0xF0 |  |  | 0xF0 | 0xF0 |

注：

- 预校正过程中及预校正出错报警时，设置ADPC为OFF可强行退出预校正过程或预校正出错报警。

- 频道号（8MHz带宽）与实际频率对照见表3，其中频道10-57、139-143为U段频道，频道3-9为V段频道

- 频率微调中，-200Hz到+200Hz对应传递参数1、传递参数2为0x0000到0x0640，依次递增，步进为0.25Hz

- 功率微调中，-10 dBm到+5 dBm对应传递参数1、传递参数2为0x0000到0x012C，依次递增，步进为0.05 dB；+5 dBm到+10 dBm对应传递参数1、传递参数2为0x012D到0x0190，依次递增，步进为0.05 dB，但+5 dBm到+10 dBm的功率微调仅适用于具备此功能的产品，不具备此功能的产品设置无效。

- UPGRADE是远程升级模式。当发送该命令后，系统进入远程升级状态，除远程升级外其余参数不可更改和查询。此时通过网线连接激励器和电脑以实现远程升级功能。注意：远程升级操作不当可能导致系统受损，仅供高级客户使用。如需技术指导请联系生产厂家。如误操作进入远程升级状态，或远程升级过程出错，需要手动重新开关机以退出远程升级模式。

- PDT是线性/非线性预校正（UPDATE）时间参数，可设范围是0x00到0xFF，仅低四比特位为预校正时间，对应时间是0分钟到15分钟，依次递增，步进为1分钟。如需修改，请务必先通过查询命令2查询高四比特位参数，确保高四比特位参数不变的情况下，才能设置PDT参数。

- CFR功能，可设范围为0x00到0xFF，默认设为0x03。

- A_DPD的相关参数（TIME，A_SNR和A_IMD）均为16进制数，其中TIME是预设全部可执行自动预校正次数，若自动预校正效果理想（高于预设门限），则内部预校正次数计数器重置为TIME，否则该计数器自动减1；当该内部计数器数值为0时，不再进行自动预校正操作。A_SNR和A_IMD分别是设定的信噪比和带肩比门限，如果平均信噪比和带肩比低于该门限，ADPC处于HOLD状态且内部预校正次数计数器大于0时，自动预校正启动。自动预校正过程中及自动预校正出错报警时，设置ADPC为OFF可强行退出自动预校正过程或自动预校正出错报警。自动预校正出错报警时，等待2分钟左右，可自动退出自动预校正出错报警。

- IP流模块复位命令设置后则立即复位IP流模块，若配置更改IP流模块参数，配置完成后必须设置发送此IP流模块复位命令，否则前面配置更改的IP流模块参数不生效。

- 激励器工作模式设置更改后，必须重启激励器，重启完成后，可使用对应模式下的相关串口查询命令进行查询是否切换成功。

表3 频道号（8MHz带宽）与实际频率对照表

| 频道号 （十进制） | 频道号 （十六进制） | 频点 （MHz） | 频道号 （十进制） | 频道号 （十六进制） | 频点 （MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0x03 | 171 | 28 | 0x1C | 634 |
| 4 | 0x04 | 179 | 29 | 0x1D | 642 |
| 5 | 0x05 | 187 | 30 | 0x1E | 650 |
| 6 | 0x06 | 195 | 31 | 0x1F | 658 |
| 7 | 0x07 | 203 | 32 | 0x20 | 666 |
| 8 | 0x08 | 211 | 33 | 0x21 | 674 |
| 9 | 0x09 | 219 | 34 | 0x22 | 682 |
| 10 | 0x0A | 450 | 35 | 0x23 | 690 |
| 11 | 0x0B | 458 | 36 | 0x24 | 698 |
| 12 | 0x0C | 466 | 37 | 0x25 | 706 |
| 13 | 0x0D | 474 | 38 | 0x26 | 714 |
| 14 | 0x0E | 482 | 39 | 0x27 | 722 |
| 15 | 0x0F | 490 | 40 | 0x28 | 730 |
| 16 | 0x10 | 498 | 41 | 0x29 | 738 |
| 17 | 0x11 | 506 | 42 | 0x2A | 746 |
| 18 | 0x12 | 514 | 43 | 0x2B | 754 |
| 19 | 0x13 | 522 | 44 | 0x2C | 762 |
| 20 | 0x14 | 530 | 45 | 0x2D | 770 |
| 21 | 0x15 | 538 | 46 | 0x2E | 778 |
| 22 | 0x16 | 546 | 47 | 0x2F | 786 |
| 23 | 0x17 | 554 | 48 | 0x30 | 794 |
| 24 | 0x18 | 562 | 49 | 0x31 | 802 |
| 139 | 0x8B | 570 | 50 | 0x32 | 810 |
| 140 | 0x8C | 578 | 51 | 0x33 | 818 |
| 141 | 0x8D | 586 | 52 | 0x34 | 826 |
| 142 | 0x8E | 594 | 53 | 0x35 | 834 |
| 143 | 0x8F | 602 | 54 | 0x36 | 842 |
| 25 | 0x19 | 610 | 55 | 0x37 | 850 |
| 26 | 0x1A | 618 | 56 | 0x38 | 858 |
| 27 | 0x1B | 626 | 57 | 0x39 | 866 |

示例：

- 设置ID号为0x80的激励器工作在单频网SFN模式下，对应的长10个字节的十六进制设置命令为：

“80	   46	 0A 	33 		 00 	 F0 	  F0 		F0 		D3 		96”

激励器ID  帧头 帧长度 命令代码 参数1  空闲字节 空闲字节 空闲字节  校验和  帧尾

说明如下：命令代码值“33H”表示设置组网方式（NET），紧跟其后的传递参数1为值“00H”，表示组网方式（NET）选单频网。由于命令代码值“33H”下有且只有一个传递参数，因此传递参数2、传递参数3、传递参数4的值都需要用空闲字节“F0H”填充。前8个字节（D0到D7）的累加和为3D3H，取低8比特得到校验和（D8）为D3H。发送该命令将设置激励器工作在单频网（SFN） 模式下。

类似的，如需设置ID号为0x80的激励器工作在多频网MFN模式对应的长10字节的十六进制设置命令为：“80 46 0A 33 01 F0 F0 F0 D4 96”。

- 设置ID号为0x80的激励器工作在 714MHz 频率下，对应的长10字节的十六进制设置命令为：

“80	   46	 0A 	 37 	 26 	F0 		F0 		F0 		FD 		96”

激励器ID  帧头 帧长度 命令代码  参数1  参数2  参数3  参数4  校验和  帧尾

说明如下：命令代码值“37H” 表示设置工作频率（FREQ），紧跟其后的传递参数值“26H”对应十进制的频道号是38频道，对应频率为714MHz。由于命令代码值“37H”下有且只有一个传递参数，因此传递参数2、传递参数3、传递参数4的值都需要用空闲字节“F0H”填充。前8个字节的累加和3FDH，取低8比特得到校验和（D8）为FDH。发送该命令将设置激励器工作在714MHz频率下。

类似的，设置ID号为0x80的激励器工作在 506MHz 频率下对应的长10字节的十六进制设置命令为：“80 46 0A 37 11 F0 F0 F0 E8 96”。

- 设置ID号为0x80的激励器单频网下时延调整为30s，对应的长10字节的十六进制设置命令为：

“80	  46	0A 	   3F 	   00 	   01 	  2C 	  F0 	  2C     96”

激励器ID 帧头 帧长度 命令代码 参数1  参数2  参数3  参数4  校验和  帧尾

说明如下：命令代码值“3FH”表示设置单频网下时延，紧跟其后的传递参数值“00H 01H 2CH”从高到低共3字节（十六进制），转换成十进制相当于300，单位是0.1s。由于命令代码值“3FH”下有且只有三个传递参数，因此传递参数4的值需要用空闲字节“F0H”填充。前8个字节的累加和22CH，取低8比特得到校验和（D8）为2CH。发送该命令将设置激励器在单频网下时延为30s。

类似的，设置ID号为0x80的激励器单频网下时延调整为100s对应的长10字节的十六进制设置命令为：“80 46 0A 3F 00 03 E8 F0 EA 96”。

- 设置ID号为0x80的激励器预校正开启操作（UPDATE），对应的长10字节的十六进制设置命令为：

“80	  46	0A 	   35 	   02 	   F0 	  F0	  F0 	  D7     96”

激励器ID 帧头 帧长度 命令代码 参数1  参数2  参数3  参数4  校验和  帧尾

说明如下：命令代码值“35H”表示设置预校正操作，紧跟其后的传递参数值“02H” 表示开启预校正（UPDATE）。由于命令代码值“35H”下有且只有一个传递参数，因此传递参数2、3、4的值都需要用空闲字节“F0H”填充。前8个字节的累加和3D7H，取低8比特得到校验和（D8）为D7H。发送该命令将设置激励器预校正开启功能。

类似的，设置ID号为0x80的激励器预校正功能关闭所对应的长10字节的十六进制设置命令为：“80 46 0A 35 00 F0 F0 F0 D5 96”。设置ID号为0x80的激励器预校正保持所对应的长10字节的十六进制设置命令为：“80 46 0A 35 01 F0 F0 F0 D6 96”。

注：

- 预校正开启（UPDATE）与预校正保持（HOLD）都能实现预校正曲线的加载，其区别是，前者（UPDATE）适用于第一次进行预校正操作，或者是需要清除原有校正曲线、重新进行预校正全过程并存储新的预校正曲线，而后者（HOLD）只是简单的将上一次预校正开启（UPDATE）所存储的曲线调出，并不进行预校正过程

- 在正常工作状态下（包括在预校正开启过程中），发送查询指令1（详见2.2）可以收到相应的查询回复指令1（详见2.3），对应地址位D10为预校正状态，其有效值为0x00到0x02，其中0x00表示预校正为关闭状态，0x01表示预校正为开启状态，0x02表示预校正进行中（UPDATE）。如果处于预校正过程中，则对应地址位D33还表示当前预校正过程中的状态，其有效值为0x00~0x07。其中0x00表示预校正状态正常，其余的错误类型代码见表6（详见2.3）

- 设置ID号为0x80的激励器开启AGC功能，对应的长10字节的十六进制设置命令为：

“80	  46	0A 	   45 	   01 	   F0 	  F0	  F0 	  E6     96”

激励器ID 帧头 帧长度 命令代码 参数1  参数2  参数3  参数4  校验和  帧尾

说明如下：命令代码值“45H”表示设置AGC功能，紧跟其后的传递参数值“01H” 表示开启内部AGC。由于命令代码值“45H”下有且只有一个传递参数，因此传递参数2、3、4的值都需要用空闲字节“F0H”填充。前8个字节的累加和3E6H，取低8比特得到校验和（D8）为E6H。发送该命令将设置激励器开启内部AGC功能。

类似的，设置ID号为0x80的激励器AGC功能关闭所对应的长10字节的十六进制设置命令为：“80 46 0A 45 00 F0 F0 F0 E5 96”。

注：

- AGC功能开启是用于避免由于工作温度、器件状况、后级设备连接等条件发生轻微变化时导致的激励器输出功率变化。在开启AGC功能之前，请先需要确认激励器与所有后级设备连接正常，并处于稳定的工作状态下（功率、频率、工作模式等）。

- AGC功能开启时，除AGC以外的所有串口设置命令，全部被锁定，此时本产品不响应其余任何指令。需要发送指令“80 46 0A 45 00 F0 F0 F0 E5 96” 关闭AGC功能，才可以重新对功率、频率、工作模式等参数进行设置。

- AGC功能开启时，激励器射频输出功率变化超过AGC可调范围时，AGC停止工作。

### 2.2查询命令1

查询命令是从主机发送、由从机接收的一种命令。主机可以通过发送查询命令查看从机的工作模式和工作状态。每条查询命令总长度为6个字节（对应地址为D0到D5），不携带传递参数。

查询命令1的通用格式如表4定义。

表4 查询命令1的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 激励器ID号 | 帧头 | 帧长度 | 命令代码 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | xxH | 46H | 06H | 31H | 前4个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 值范围从00H到FFH，激励器默认值为80H | 固定值 | 固定值 | 查询工作状态 |  | 固定值 |

示例：

查询ID号为0x80的激励器工作状态，对应的长6字节的十六进制查询命令1为：

“80   46	  06 	  31 	   FD		96”

激励器ID  帧头   帧长度 命令代码  校验和     帧尾

说明如下：激励器ID默认值为80H，命令代码值“31H”表示查询主要工作参数和工作状态，前4个字节（D0到D3）的累加和为FDH，取低8比特得到校验和（D4）为FDH。

### 2.3查询回复1

查询回复是从从机发送、由主机接收的一种命令。从机在接收到主机发送的查询命令之后，将以一定的格式回复查询。每条查询回复长为42个字节（对应地址为D0到D41），传递参数共有36个（对应地址为D4到D39）。

查询回复1的通用格式由表5所定义。

表5 查询回复1的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | … | D38 | D39 | D40 | D41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 地址 | 帧头 | 帧长度 | 激励器ID | 传递参数1 | 传递参数2 | … | 传递参数38 | 传递参数39 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | 00H | 76H | 2AH | xxH | xxH | xxH | … | xxH | xxH | 前40个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 固定值 | 固定值 | 固定值 | 激励器默认值为80H | 共36个字节 传递参数内容请查看表6 |  |  |  |  |  | 固定值 |

表6 CTTB查询回复1参数内容对照表

| 序号 | 编号 | 字节数 | 激励器回传内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D4 | 1 | FREQ频道号(8MHz带宽) | 171MHz 3频道 | 0x03 |
|  |  |  |  | 179MHz 4频道 | 0x04 |
|  |  |  |  | ……. | ……. |
|  |  |  |  | 219MHz 9频道 | 0x09 |
|  |  |  |  | 450MHz 10频道 | 0x0A |
|  |  |  |  | 458MHz 11频道 | 0x0B |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 562MHz 24频道 | 0x18 |
|  |  |  |  | 570MHz 139频道 | 0x8B |
|  |  |  |  | 578MHz 140频道 | 0x8C |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 602MHz 143频道 | 0x8F |
|  |  |  |  | 610MHz 25频道 | 0x19 |
|  |  |  |  | 618MHz 26频道 | 0x1A |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 866MHz 57频道 | 0x39 |
| 2 | D5 | 1 | NET组网方式 | SFN单频网 | 0x00 |
|  |  |  |  | MFN多频网 | 0x01 |
| 3 | D6 | 1 | LDPC&QAM | 0.8&4QAMNR | 0x00 |
|  |  |  |  | 0.4&4QAM | 0x01 |
|  |  |  |  | 0.6&4QAM | 0x02 |
|  |  |  |  | 0.8&4QAM | 0x03 |
|  |  |  |  | 0.4&16QAM | 0x04 |
|  |  |  |  | 0.6&16QAM | 0x05 |
|  |  |  |  | 0.8&16QAM | 0x06 |
|  |  |  |  | 0.8&32QAM | 0x07 |
|  |  |  |  | 0.4&64QAM | 0x08 |
|  |  |  |  | 0.6&64QAM | 0x09 |
|  |  |  |  | 0.8&64QAM | 0x0A |
| 4 | D7 | 1 | PN | 420固定相位 | 0x00 |
|  |  |  |  | 420旋转相位 | 0x01 |
|  |  |  |  | 595 | 0x02 |
|  |  |  |  | 945固定相位 | 0x03 |
|  |  |  |  | 945旋转相位 | 0x04 |
| 5 | D8 | 1 | C&PILOT | C=1&OFF 单载波关导频 | 0x00 |
|  |  |  |  | C=1&ON 单载波开导频 | 0x01 |
|  |  |  |  | C=3780 多载波无导频 | 0x02 |
| 6 | D9 | 1 | INT | 240浅交织 | 0x00 |
|  |  |  |  | 720深交织 | 0x01 |
| 7 | D10 | 1 | ADPC | OFF关闭 | 0x00 |
|  |  |  |  | ON开启 | 0x01 |
|  |  |  |  | UPDATE | 0x02 |
| 8 | D11 | 1 | TS INPUT 码流通道 | TS1_USED | 0x00 |
|  |  |  |  | TS2_USED | 0x01 |
|  |  |  |  | NONE | 除0x00、0x01外的其他 |
| 9 | D12 | 1 | TS STATUS 码流状态 | LOCK | 0x00 |
|  |  |  |  | ERROR | 0x01 |
| 10 | D13 | 1 | GPS | NoGPS | 0x00 |
|  |  |  |  | UnLOCK | 0x01 |
|  |  |  |  | LOCK | 0x02 |
| 11 | D14 | 1 | 1PPS | OK | 0x00 |
|  |  |  |  | ERROR | 0x01 |
| 12 | D15 | 1 | SIP | OK | 0x00 |
|  |  |  |  | ERROR | 0x01 |
| 13 | D16 | 3 | TEMPERATURE温度 | 正常 | 0x00 |
|  |  |  |  | HIGH（大于70度） | 0x01 |
|  | D17~D18 |  |  | 对应回传参数bit10为符号位,为1表示负号,为0则为正号.对应温度值为回传参数值低9bit值先转换为十进制再除以4，范围为-128.25~+127.75°C | 参数范围0x0000~0x03FF |
| 14 | D19 | 1 | 波特率 | 9600 bps | 0x00 |
|  |  |  |  | 19200 bps | 0x01 |
|  |  |  |  | 38400 bps | 0x02 |
| 15 | D20 | 1 | RF使能 | OFF射频关闭 | 0x00 |
|  |  |  |  | ON射频打开 | 0x01 |
| 16 | D21 | 1 | GPS时钟选择 | EXT外部GPS | 0x00 |
|  |  |  |  | INT内部GPS | 0x01 |
|  |  |  |  | AUTO自动选择 | 0x02 |
|  |  |  |  | EXT_AD外部高级GPS | 0x03 |
| 17 | D22~D23 | 2 | POWER功率 | -10.00dBm | 0x0000 |
|  |  |  |  | -9.95dBm | 0x0001 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | +5.00dBm | 0x012C |
|  |  |  | POWER功率 （仅适用于具备此功能的产品） | +5.05dBm | 0x012D |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | +10dBm | 0x0190 |
| 18 | D24~D27 | 4 | 码率 | 对应回传参数转换为十进制，单位bps | 0x00000000~0xFFFFFFFF |
| 19 | D28 | 1 | 射频锁相环 | OK正常 | 0x00 |
|  |  |  |  | ERROR失锁 | 0x01 |
| 20 | D29 | 1 | PCR | DISA | 0x00 |
|  |  |  |  | ENA | 0x01 |
| 21 | D30 | 1 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 22 | D31 | 1 | 码率 | OVERFLOW | 0x00 |
|  |  |  |  | OK | 0x01 |
| 23 | D32 | 1 | 参考时钟 | ERROR失锁 | 0x00 |
|  |  |  |  | OK正常 | 0x01 |
| 24 | D33 | 1 | ADPC校正出错信息 | OK | 0x00 |
|  |  |  |  | FEEDBACK LINK TOO LARGE | 0x01 |
|  |  |  |  | FEEDBACK LINK TOO SMALL | 0x02 |
|  |  |  |  | 保留 | 0x03 |
|  |  |  |  | FEEDBACK LINK ERROR，POWER UNSTABLE | 0x04 |
|  |  |  |  | ADPC ERROR | 0x05 |
|  |  |  |  | IN_B TOO SMALL | 0x06 |
|  |  |  |  | TIMEOUT（15分钟） | 0x07 |
| 25 | D34 | 1 | 激励器工作模式 | CTTB | 0x00 |
|  |  |  |  | CMMB | 0x01 |
| 26 | D35 | 1 | TS流包长度 | 未锁定 | 0x00 |
|  |  |  |  | 188字节 | 0x01 |
|  |  |  |  | 204字节 | 0x02 |
| 27 | D36~D37 | 2 | TS流PCR间隔 | 0ms | 0x0000 |
|  |  |  |  | 1ms | 0x0001 |
|  |  |  |  | … | … |
| 28 | D38~D39 | 2 | 保留 | 保留 | 保留 |

### 2.4查询命令2

查询命令是从主机发送、由从机接收的一种命令。主机可以通过发送查询命令查看从机的工作模式和工作状态。每条查询命令总长度为6个字节（对应地址为D0到D5），不携带传递参数。

查询命令2的通用格式如表7定义。

表7 查询命令2的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 激励器ID号 | 帧头 | 帧长度 | 命令代码 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | xxH | 46H | 06H | 32H | 前4个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 值范围从00H到FFH，激励器默认值为80H | 固定值 | 固定值 | 查询工作状态 |  | 固定值 |

示例：

查询ID号为0x80的激励器工作状态，对应的长6字节的十六进制查询命令2为：

“80   46	  06 	   32 	    FE		96”

激励器ID  帧头   帧长度 命令代码  校验和     帧尾

说明如下：激励器ID默认值为80H，命令代码值“32H”表示查询其余工作参数和工作状态，前4个字节（D0到D3）的累加和为FEH，取低8比特得到校验和（D4）为FEH。

### 2.5查询回复2

查询回复是从从机发送、由主机接收的一种命令。从机在接收到主机发送的查询命令之后，将以一定的格式回复查询。每条查询回复长为42个字节（对应地址为D0到D41），传递参数共有36个（对应地址为D4到D39）。

查询回复2的通用格式由表8所定义。

表8 查询回复2的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | … | D38 | D39 | D40 | D41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 地址 | 帧头 | 帧长度 | 激励器ID | 传递参数1 | 传递参数2 | … | 传递参数38 | 传递参数39 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | 00H | 76H | 2AH | xxH | xxH | xxH | … | xxH | xxH | 前40个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 固定值 | 固定值 | 固定值 | 激励器默认值为80H | 共36个字节 传递参数内容请查看表9 |  |  |  |  |  | 固定值 |

表9 CTTB查询回复2参数内容对照表

| 序号 | 编号 | 字节数 | 激励器回传内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D4 | 1 | 保留 | 保留 | 保留 |  |
| 2 | D5~D6 | 2 | Hz频率微调 | -200Hz | 0x0000 |  |
|  |  |  |  | -199.75Hz | 0x0001 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 200Hz | 0x0640 |  |
| 3 | D7 | 1 | CW单音 | OFF单音关闭 | 0x00 |  |
|  |  |  |  | ON单音打开 | 0x01 |  |
| 4 | D8~D10 | 3 | DELAY 单频网延时调整 | 0s | 0x000000 |  |
|  |  |  |  | 0.1s | 0x000001 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 999999.9s | 0x98967F |  |
| 5 | D11 | 1 | SipDel | KEEP | 0x00 |  |
|  |  |  |  | DELETE | 0x01 |  |
| 6 | D12 | 1 | ZP | NORM正常模式 | 0x00 |  |
|  |  |  |  | ZP1S开启 | 0x01 |  |
| 7 | D13 | 1 | 保留 | 保留 | 保留 |  |
| 8 | D14 | 1 | AGC使能状态 | OFF | 0x00 |  |
|  |  |  |  | INT | 0x01 |  |
|  |  |  |  | A_IN | 0x02 |  |
|  |  |  |  | IN_A | 0x03 |  |
| 9 | D15~D16 | 2 | TXID | 0x0000 | 0x0000 |  |
|  |  |  |  | 0x0001 | 0x0001 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 0xFFFF | 0xFFFF |  |
| 10 | D17 | 1 | CF | OFF | 0x00 |  |
|  |  |  |  | ON | 0x01 |  |
| 11 | D18~D21 | 4 | 激励器IP | 000.000.000.000 | 0x00.0x00.0x00.0x00 |  |
|  |  |  |  | 000.000.000.001 | 0x00.0x00.0x00.0x01 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 255.255.255.255 | 0xFF.0xFF.0xFF.0xFF |  |
| 12 | D22~D25 | 4 | 激励器GATEWAY | 000.000.000.000 | 0x00.0x00.0x00.0x00 |  |
|  |  |  |  | 000.000.000.001 | 0x00.0x00.0x00.0x01 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 255.255.255.255 | 0xFF.0xFF.0xFF.0xFF |  |
| 13 | D26~D29 | 4 | 激励器MASK | 000.000.000.000 | 0x00.0x00.0x00.0x00 |  |
|  |  |  |  | 000.000.000.001 | 0x00.0x00.0x00.0x01 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 255.255.255.255 | 0xFF.0xFF.0xFF.0xFF |  |
| 14 | D30 | 1 | TPS | 0 | 0x00 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0x01 |  |
|  |  |  |  | 2 | 0x02 |  |
| 15 | D31 | 1 | PDT 预校正时间 | 0分钟 | 高四比特位 | 低四比特位为0 |
|  |  |  |  | 1分钟 |  | 低四比特位为1 |
|  |  |  |  | … |  | … |
|  |  |  |  | 15分钟 |  | 低四比特位为F |
| 16 | D32 | 1 | CFR功能 | 0x00 | 0x00 |  |
|  |  |  |  | 0x01 | 0x01 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 0xFF | 0xFF |  |
| 17 | D33 | 1 | L_IMD 左带肩 | 对应回传参数先转换为十进制再除以2 | 0x00 |  |
|  |  |  |  |  | 0x01 |  |
|  |  |  |  |  | … |  |
|  |  |  |  |  | 0xFF |  |
| 18 | D34 | 1 | U_IMD 右带肩 | 对应回传参数先转换为十进制再除以2 | 0x00 |  |
|  |  |  |  |  | 0x01 |  |
|  |  |  |  |  | … |  |
|  |  |  |  |  | 0xFF |  |
| 19 | D35 | 1 | TSNR 信噪比 | 对应回传参数先转换为十进制再除以2 | 0x00 |  |
|  |  |  |  |  | 0x01 |  |
|  |  |  |  |  | … |  |
|  |  |  |  |  | 0xFF |  |
| 20 | D36 | 1 | A_DPD TIME 自动预校正次数 | 0 | 0x00 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0x01 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 9 | 0x09 |  |
| 21 | D37 | 1 | A_DPD A_SNR 信噪比差时自动预校正启动门限 | 0 | 0x00 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0x01 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 99 | 0x63 |  |
| 22 | D38 | 1 | A_DPD A_IMD 带肩比差时自动预校正启动门限 | 0 | 0x00 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0x01 |  |
|  |  |  |  | … | … |  |
|  |  |  |  | 99 | 0x63 |  |
| 23 | D39 | 1 | 保留 | 保留 | 保留 |  |

### 2.6查询命令3

查询命令是从主机发送、由从机接收的一种命令。主机可以通过发送查询命令查看从机的工作模式和工作状态。每条查询命令总长度为6个字节（对应地址为D0到D5），不携带传递参数。

查询命令3的通用格式如表10定义。

表10 查询命令3的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 激励器ID号 | 帧头 | 帧长度 | 命令代码 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | xxH | 46H | 06H | 33H | 前4个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 值范围从00H到FFH，激励器默认值为80H | 固定值 | 固定值 | 查询工作状态 |  | 固定值 |

示例：

查询ID号为0x80的激励器工作状态，对应的长6字节的十六进制查询命令3为：

“80   46	  06 	   33 	    FF		96”

激励器ID  帧头   帧长度 命令代码  校验和     帧尾

说明如下：激励器ID默认值为80H，命令代码值“33H”表示查询其余工作参数和工作状态，前4个字节（D0到D3）的累加和为FFH，取低8比特得到校验和（D4）为FFH。

### 2.7查询回复3

查询回复是从从机发送、由主机接收的一种命令。从机在接收到主机发送的查询命令之后，将以一定的格式回复查询。每条查询回复长为42个字节（对应地址为D0到D41），传递参数共有36个（对应地址为D4到D39）。

查询回复3的通用格式由表11所定义。

表11 查询回复3的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | … | D38 | D39 | D40 | D41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 地址 | 帧头 | 帧长度 | 激励器ID | 传递参数1 | 传递参数2 | … | 传递参数38 | 传递参数39 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | 00H | 76H | 2AH | xxH | xxH | xxH | … | xxH | xxH | 前40个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 固定值 | 固定值 | 固定值 | 激励器默认值为80H | 共36个字节 传递参数内容请查看表12 |  |  |  |  |  | 固定值 |

表12 CTTB查询回复3参数内容对照表

| 序号 | 编号 | 字节数 | 激励器回传内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D4 | 1 | BW带宽 | 8MHz | 0x00 |
|  |  |  |  | 6MHz | 0x01 |
| 2 | D5 | 1 | HI CTTB等级调制 | OFF | 0x00 |
|  |  |  |  | ON | 0x01 |
| 3 | D6~ D7 | 2 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 4 | D8~D11 | 4 | IP流IP地址 | 000.000.000.000 | 0x00.0x00.0x00.0x00 |
|  |  |  |  | 000.000.000.001 | 0x00.0x00.0x00.0x01 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 255.255.255.255 | 0xFF.0xFF.0xFF.0xFF |
| 5 | D12~D15 | 4 | IP流GATEWAY | 000.000.000.000 | 0x00.0x00.0x00.0x00 |
|  |  |  |  | 000.000.000.001 | 0x00.0x00.0x00.0x01 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 255.255.255.255 | 0xFF.0xFF.0xFF.0xFF |
| 6 | D16~D19 | 4 | IP流MASK | 000.000.000.000 | 0x00.0x00.0x00.0x00 |
|  |  |  |  | 000.000.000.001 | 0x00.0x00.0x00.0x01 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 255.255.255.255 | 0xFF.0xFF.0xFF.0xFF |
| 7 | D20~D23 | 4 | IP流MULTI | 000.000.000.000 | 0x00.0x00.0x00.0x00 |
|  |  |  |  | 000.000.000.001 | 0x00.0x00.0x00.0x01 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 255.255.255.255 | 0xFF.0xFF.0xFF.0xFF |
| 8 | D24~D25 | 2 | IP流PORT | 0 | 0x0000 |
|  |  |  |  | 1 | 0x0001 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 65535 | 0xFFFF |
| 9 | D26 | 1 | IP流UDP/RTP协议 | UDP协议 | 0x00 |
|  |  |  |  | RTP协议 | 0x01 |
| 10 | D27 | 1 | IP流包长度 | 188字节 | 0x00 |
|  |  |  |  | 204字节 | 0x01 |
| 11 | D28 | 1 | IP流单/组播 | MULTI组播 | 0x00 |
|  |  |  |  | SINGLE单播 | 0x01 |
| 12 | D29 | 1 | 内部GPS年 | 2000 | 0x00 |
|  |  |  |  | 2001 | 0x01 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 2255 | 0xFF |
| 13 | D30 | 1 | 内部GPS月 | 1 | 0x01 |
|  |  |  |  | 2 | 0x02 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 12 | 0x0C |
| 14 | D31 | 1 | 内部GPS日 | 1 | 0x01 |
|  |  |  |  | 2 | 0x02 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 31 | 0x1F |
| 15 | D32 | 1 | 内部GPS时 | 1 | 0x01 |
|  |  |  |  | 2 | 0x02 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 23 | 0x17 |
| 16 | D33 | 1 | 内部GPS分 | 1 | 0x01 |
|  |  |  |  | 2 | 0x02 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 59 | 0x3B |
| 17 | D34 | 1 | 内部GPS秒 | 1 | 0x01 |
|  |  |  |  | 2 | 0x02 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 59 | 0x3B |
| 18 | D35 | 1 | 内部GPS卫星数 | No Satellite | 0x00 |
|  |  |  |  | 1 | 0x01 |
|  |  |  |  | 2 | 0x02 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 12 | 0x0C |
| 19 | D36 | 1 | 内部GPS状态 | 数值范围从0~15，数值越高表示内部GPS锁定越好 | 0x00~0x0F |
| 20 | D37 | 1 | 内部GPS频率准确度整数及指数 | 对应回传参数形式如0xAB，则频率准确度为A×10-B（A、B需要分别转换为十进制） | 0x00~0x0F |
| 21 | D38 | 1 | 内部GPS天线状态 | INIT 初始化 | 0x00 |
|  |  |  |  | UNKNOW 未知状态 | 0x01 |
|  |  |  |  | OK 正常 | 0X02 |
|  |  |  |  | SHORT 短路 | 0x03 |
|  |  |  |  | OPEN 开路 | 0x04 |
| 22 | D39 | 1 | 内部GPS频率准确度符号 | + | 0x00 |
|  |  |  |  | - | 0x01 |

### 2.8查询命令4

查询命令是从主机发送、由从机接收的一种命令。主机可以通过发送查询命令查看从机的工作模式和工作状态。每条查询命令总长度为6个字节（对应地址为D0到D5），不携带传递参数。

查询命令4的通用格式如表13定义。

表13 查询命令4的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 激励器ID号 | 帧头 | 帧长度 | 命令代码 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | xxH | 46H | 06H | 34H | 前4个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 值范围从00H到FFH，激励器默认值为80H | 固定值 | 固定值 | 查询工作状态 |  | 固定值 |

示例：

查询ID号为0x80的激励器工作状态，对应的长6字节的十六进制查询命令4为：

“80   46	  06 	   34 	    00		96”

激励器ID  帧头   帧长度 命令代码  校验和     帧尾

说明如下：激励器ID默认值为80H，命令代码值“34H”表示查询其余工作参数和工作状态，前4个字节（D0到D3）的累加和为100H，取低8比特得到校验和（D4）为00H。

### 2.9查询回复4

查询回复是从从机发送、由主机接收的一种命令。从机在接收到主机发送的查询命令之后，将以一定的格式回复查询。查询回复4长为21个字节（对应地址为D0到D20），传递参数共有15个（对应地址为D4到D18）。

查询回复4的通用格式由表14所定义。

表14 查询回复4的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | … | D17 | D18 | D19 | D20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 地址 | 帧头 | 帧长度 | 激励器ID | 传递参数1 | 传递参数2 | … | 传递参数14 | 传递参数15 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | 00H | 76H | 2AH | xxH | xxH | xxH | … | xxH | xxH | 前19个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 固定值 | 固定值 | 固定值 | 激励器默认值为80H | 共15个字节 传递参数内容请查看表15 |  |  |  |  |  | 固定值 |

表15 CTTB查询回复4参数内容对照表

| 序号 | 编号 | 字节数 | 激励器回传内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D4 | 1 | FREQ频道号(8MHz带宽) | 171MHz 3频道 | 0x03 |
|  |  |  |  | 179MHz 4频道 | 0x04 |
|  |  |  |  | ……. | ……. |
|  |  |  |  | 219MHz 9频道 | 0x09 |
|  |  |  |  | 450MHz 10频道 | 0x0A |
|  |  |  |  | 458MHz 11频道 | 0x0B |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 562MHz 24频道 | 0x18 |
|  |  |  |  | 570MHz 139频道 | 0x8B |
|  |  |  |  | 578MHz 140频道 | 0x8C |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 602MHz 143频道 | 0x8F |
|  |  |  |  | 610MHz 25频道 | 0x19 |
|  |  |  |  | 618MHz 26频道 | 0x1A |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 866MHz 57频道 | 0x39 |
| 2 | D5~D6 | 2 | POWER功率 | -10.00dBm | 0x0000 |
|  |  |  |  | -9.95dBm | 0x0001 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | +5.00dBm | 0x012C |
|  |  |  | POWER功率 （仅适用于具备此功能的产品） | +5.05dBm | 0x012D |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | +10dBm | 0x0190 |
| 3 | D7 | 3 | TEMPERATURE温度 | 正常 | 0x00 |
|  |  |  |  | HIGH（大于70度） | 0x01 |
|  | D8~D9 |  |  | 对应回传参数bit10为符号位,为1表示负号,为0则为正号.对应温度值为回传参数值低9bit值先转换为十进制再除以4，范围为-128.25~+127.75°C | 参数范围0x0000~0x03FF |
| 4 | D10~D13 | 4 | 码率 | 对应回传参数转换为十进制，单位bps | 0x00000000~0xFFFFFFFF |
| 5 | D14 | 1 | RF使能 | OFF射频关闭 | 0x00 |
|  |  |  |  | ON射频打开 | 0x01 |
| 6 | D15 | 1 | LDPC&QAM | 0.8&4QAMNR | 0x00 |
|  |  |  |  | 0.4&4QAM | 0x01 |
|  |  |  |  | 0.6&4QAM | 0x02 |
|  |  |  |  | 0.8&4QAM | 0x03 |
|  |  |  |  | 0.4&16QAM | 0x04 |
|  |  |  |  | 0.6&16QAM | 0x05 |
|  |  |  |  | 0.8&16QAM | 0x06 |
|  |  |  |  | 0.8&32QAM | 0x07 |
|  |  |  |  | 0.4&64QAM | 0x08 |
|  |  |  |  | 0.6&64QAM | 0x09 |
|  |  |  |  | 0.8&64QAM | 0x0A |
| 7 | D16 | 1 | PN | 420固定相位 | 0x00 |
|  |  |  |  | 420旋转相位 | 0x01 |
|  |  |  |  | 595 | 0x02 |
|  |  |  |  | 945固定相位 | 0x03 |
|  |  |  |  | 945旋转相位 | 0x04 |
| 8 | D17 | 1 | C&PILOT | C=1&OFF 单载波关导频 | 0x00 |
|  |  |  |  | C=1&ON 单载波开导频 | 0x01 |
|  |  |  |  | C=3780 多载波无导频 | 0x02 |
| 9 | D18 | 1 | ADPC | OFF关闭 | 0x00 |
|  |  |  |  | ON开启 | 0x01 |
|  |  |  |  | UPDATE | 0x02 |

### 2.10查询命令5

查询命令是从主机发送、由从机接收的一种命令。主机可以通过发送查询命令查看从机的工作模式和工作状态。每条查询命令总长度为6个字节（对应地址为D0到D5），不携带传递参数。

查询命令5的通用格式如表16定义。

表16 查询命令5的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 激励器ID号 | 帧头 | 帧长度 | 命令代码 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | xxH | 46H | 06H | 60H | 前4个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 值范围从00H到FFH，激励器默认值为80H | 固定值 | 固定值 | 查询工作状态 |  | 固定值 |

示例：

查询ID号为0x80的激励器工作状态，对应的长6字节的十六进制查询命令5为：

“80   46	  06 	   60 	    2C		96”

激励器ID  帧头   帧长度 命令代码  校验和     帧尾

说明如下：激励器ID默认值为80H，命令代码值“60H”表示查询其余工作参数和工作状态，前4个字节（D0到D3）的累加和为12CH，取低8比特得到校验和（D4）为2CH。

### 2.11查询回复5

查询回复是从从机发送、由主机接收的一种命令。从机在接收到主机发送的查询命令之后，将以一定的格式回复查询。查询回复5长为25个字节（对应地址为D0到D24），传递参数共有19个（对应地址为D4到D22）。

查询回复5的通用格式由表17所定义。

表17 查询回复5的通用格式

| 地址 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | … | D21 | D22 | D23 | D24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 地址 | 帧头 | 帧长度 | 激励器ID | 传递参数1 | 传递参数2 | … | 传递参数18 | 传递参数19 | 校验和 | 帧尾 |
| 值 | 00H | 76H | 2AH | xxH | xxH | xxH | … | xxH | xxH | 前23个字节的累加和 | 96H |
| 说明 | 固定值 | 固定值 | 固定值 | 激励器默认值为80H | 共19个字节 传递参数内容请查看表18 |  |  |  |  |  | 固定值 |

表18 CTTB查询回复5参数内容对照表

| 序号 | 编号 | 字节数 | 激励器回传内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D4 | 1 | BW带宽 | 8MHz | 0x00 |
|  |  |  |  | 6MHz | 0x02 |
| 2 | D5 | 1 | FREQ频道号(8MHz带宽) | 171MHz 3频道 | 0x03 |
|  |  |  |  | 179MHz 4频道 | 0x04 |
|  |  |  |  | ……. | ……. |
|  |  |  |  | 219MHz 9频道 | 0x09 |
|  |  |  |  | 450MHz 10频道 | 0x0A |
|  |  |  |  | 458MHz 11频道 | 0x0B |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 562MHz 24频道 | 0x18 |
|  |  |  |  | 570MHz 139频道 | 0x8B |
|  |  |  |  | 578MHz 140频道 | 0x8C |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 602MHz 143频道 | 0x8F |
|  |  |  |  | 610MHz 25频道 | 0x19 |
|  |  |  |  | 618MHz 26频道 | 0x1A |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | 866MHz 57频道 | 0x39 |
| 3 | D6~D17 | 12 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 4 | D18 | 1 | TSNR 信噪比 | 对应回传参数先转换为十进制再除以2 | 0x00 |
|  |  |  |  |  | 0x01 |
|  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | 0xFF |
| 5 | D19 | 1 | L_IMD 左带肩 | 对应回传参数先转换为十进制再除以2 | 0x00 |
|  |  |  |  |  | 0x01 |
|  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | 0xFF |
| 6 | D20 | 1 | U_IMD 右带肩 | 对应回传参数先转换为十进制再除以2 | 0x00 |
|  |  |  |  |  | 0x01 |
|  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | 0xFF |
| 7 | D21~D22 | 2 | POWER功率 | -10.00dBm | 0x0000 |
|  |  |  |  | -9.95dBm | 0x0001 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | +5.00dBm | 0x012C |
|  |  |  | POWER功率 （仅适用于具备此功能的产品） | +5.05dBm | 0x012D |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | +10dBm | 0x0190 |

### 附录A

地面数字电视广播系统（8 MHz带宽）最大净码率如表19所示。

备注：表中斜线表示该模式组合不在标准规范之内。

表19 地面数字电视广播系统（8MHz带宽）最大净码率（Mbps）

| 信号帧长度 |  | 信号帧长度4200个符号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEC码率 |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 映射 | 4QAM-NR |  |  | 5.414 |
|  | 4QAM | 5.414 | 8.122 | 10.829 |
|  | 16QAM | 10.829 | 16.243 | 21.658 |
|  | 32QAM |  |  | 27.072 |
|  | 64QAM | 16.243 | 24.365 | 32.486 |

| 信号帧长度 |  | 信号帧长度4375个符号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEC码率 |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 映射 | 4QAM-NR |  |  | 5.198 |
|  | 4QAM | 5.198 | 7.797 | 10.396 |
|  | 16QAM | 10.396 | 15.593 | 20.791 |
|  | 32QAM |  |  | 25.989 |
|  | 64QAM | 15.593 | 23.390 | 31.187 |

| 信号帧长度 |  | 信号帧长度4725个符号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEC码率 |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 映射 | 4QAM-NR |  |  | 4.813 |
|  | 4QAM | 4.813 | 7.219 | 9.626 |
|  | 16QAM | 9.626 | 14.438 | 19.251 |
|  | 32QAM |  |  | 24.064 |
|  | 64QAM | 14.438 | 21.658 | 28.877 |

### 附录B

地面数字电视广播系统7种常用应用模式如表20所示。

表20 地面数字电视广播系统7种常用应用模式

| 序号 | 工作模式 |  |  |  | 码率（Mbps） | 业务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C=1 | 4QAM | PN595 | 0.8 | 10.396 |  |
| 2 | C=1 | 16QAM | PN595 | 0.8 | 20.791 | 高清业务 |
| 3 | C=1 | 32QAM | PN595 | 0.8 | 25.989 |  |
| 4 | C=3780 | 16QAM | PN945 | 0.4 | 9.626 |  |
| 5 | C=3780 | 16QAM | PN945 | 0.6 | 14.438 |  |
| 6 | C=3780 | 16QAM | PN420 | 0.8 | 21.658 | 同播业务 |
| 7 | C=3780 | 64QAM | PN420 | 0.6 | 24.365 |  |

联系我们

网址：www.anywavecom.com

上海全波通信技术有限公司

地址：上海市漕河泾宜山路 900 号科技大楼 A 区 401室

邮编：200233

电话：400-622-1860

传真：+86(21)54234031*808

邮箱：sales@anywavecom.com

苏州全波通信技术有限公司

地址：江苏省常熟市东南经济开发区金都路 8 号

邮编：215500

电话：400-622-1860

传真：+86(512)52350918

邮箱：sales@anywavecom.com