计算机与发射机的通信协议（TV发射机通用）

- 通信设置

采用RS485接口，波特率4800bit/s，8位数据位，无校验位。

由于本控制系统采用RS485接口，且所有发射机、计算机共用一个RS485信道，所以，本控制系统的通信协议采用问答式规约。问答式规约采用点名方式，一问一答，不允许主动上报。

计算机与发射机按“主从方式工作”，计算机发出命令，发射机响应命令后，上传数据给计算机。

- 数据帧格式

2．1开机报帧格式（03H）

- 计算机发给发射机的开机报帧格式

| 报头 | 地址 | 报类 | 校验码 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7EH | A0H-AFH | 03H | XX | CCH |

功能：使发射机执行开机程序

2．2关机报帧格式（04H）

- 计算机发给发射机的关机报帧格式

| 报头 | 地址 | 报类 | 校验码 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7EH | A0H-AFH | 04H | XX | CCH |

功能：使发射机执行关机程序

2．3数据召唤报帧格式（06H）

- 计算机发给发射机的数据召唤报帧格式

| 报头 | 地址 | 报类 | 校验码 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7EH | A0H-AFH | 06H | XX | CCH |

- 发射机返回给计算机的回答数据召唤报帧格式

此时返回的回答数据召唤报应该是确认报+回答数据召唤报+数据传送报1+数据传送报2+……数据传送报N。

确认报

| 报头 | 地址 | 报类 | 校验码 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7EH | A0H-AFH | 81H | XX | CCH |

回答数据召唤报

| 报头 | 地址 | 报类 | 模块数 | 校验码 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7EH | A0H-AFH | 86H | XX | XX | CCH |

数据传送报（N组）

| 报头 | 地址 | 报类 | 模块代码 | 数据 | 校验码 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7EH | A0H-AFH | 86H | XX | N个字节 | XX | CCH |

模块数指主控单元、功放单元和激励器的总数量，模块代码指主控单元、功放单元和激励器的代号。

| 代码 | 模块 |
| --- | --- |
| 0～9 | 主控单元 |
| 10～99 | 功放单元 |
| 100～109 | 激励器 |

数据传送报的组数与功放单元和激励器的的数量有关，具体如下：

第1组为主控单元组，模块代码为0～9，数据为16个字节；数据内容见2.4条；

当有1个功放单元时，第2组为：模块代码10，数据为32个字节（见2.4条）；

当有2个功放单元时，第2组为：模块代码10，数据为32个字节（见2.4条）；

第3组为：模块代码11，数据为32个字节（见2.4条）；

当有4个功放单元时， 第2组～第5组为：模块代码分别为10～13，数据都为32个字节（见2.4条）；

当有8个功放单元时， 第2组～第9组为：模块代码分别为10～17，数据都为32个字节（见2.4条）；

当有16个功放单元时，第2组～第17组为：模块代码分别为10～25，数据都为32个字节（见2.4条）；

最后一组是激励器数据传送报，其模块代码为100～109，数据为20个字节，数据内容见2.4条。

2．４数据回答报中的数据内容

此条与2.3条结合起来，主要描述数据的具体格式

- 主控单元数据内容

数据长度: 参数量（14个字节）+状态量（2个字节） = 16个字节。

参数值的内容依顺序为：所有的参数量都用两个字节表示，都是按低字节在前，高字节在后的顺序排列。

参数量的内容为：

总功率P0：1、2字节

总反射功率Pr：3、4字节

不平衡功率1：5、6字节

不平衡功率2：7、8字节

不平衡功率3：9、10字节

工作温度：11、12字节，温度只有整数部分，所以第12字节为0，第11字节为有效值

电源： 13、14字节，电压要乘100，如25.5V电压要变成25.5*100=2550(9F6H)

状态量：2个字节，用一个字节的每一比特位代表状态量的状态，状态标志的内容如下， 0表示正常，1表示不正常。

第15字节

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不平衡功率 | 过温保护 | 驻波比过荷 | 主/备激励 | 假负载 | 天线 | 本控/遥控 | 开/关机 |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |

第16字节

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 各接口保护功能 |

- 功率模块的数据内容

数据长度为：参数共32个字节

参数值的内容依顺序为：所有的参数量都用两个字节表示，都是按低字节在前，高字节在后的顺序排列。

参数值的内容为：

功率P0：1、2字节

总反射功率Pr：3、4字节

控件工作温度：5、6字节，温度只有整数部分，所以第六字节为0，第5字节为有效值

控件工作电压：7、8字节。电压要乘100，如25.5V电压要变成25.5*100=2550(9F6H)

放大器电流A1-A10（分别为9～28字节），共20个字节，同电压描述一样。

推动级电流29、30字节，电流要乘100，如25.5A电流要变成25.5*100=2550(9F6H)

推动级功率31、32字节，电流要乘100，如25.5A电流要变成25.5*100=2550(9F6H)

- 激励器数据内容

数据长度为： 2(状态量)个字节+18（数据量）个字节，共20个字节。

目前激励器的参数量为：

  - 状态量

第1个字节：告警指示（0-告警，1-不告警）

Bit0：视频信号，1-有视频，0-无视频

Bit1：失锁信号，1-正常，0-失锁

Bit2：RF信号，1-开，0-关

Bit3：

Bit4：

Bit5：

Bit6：

Bit7：

第2个字节备用；

  - 数据量

激励功率P0：：（第3，4字节）低字节在前，高字节在后。单位W；

工作电压：：（第5、6字节）低字节在前，高字节在后。单位V；

工作频道：：（第7、8字节），如果取出的值为0表示无频道不用显示；

反射功率Pr：：（第9，10字节）；

温度T：：（第11，12字节）；

放大电压：（第13，14字节）电压要乘100，如25.5V电压要变成25.5*100=2550(9F6H)。

放大电流：（第15，16字节）电压要乘100，如25.5A电压要变成25.5*100=2550(9F6H)。

17-20字节为备用；

2．5 否认确认报（82H）

| 报头 | 地址 | 报类 | 校验码 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7EH | A0H-AFH | 82H | XX | CCH |

否认确认报主要用于在计算机发出上述所有的报后，如果发射机收到数据后判定是错误的，就要给计算机发出否认确认报。