6+4模块升级

1、登录主机

浏览器输入主机IP，回车进入动环主机登录页面

http://xxx.xxx.xxx.xxx

登录名：Admin

密码：（空，无密码）

2、停止SU

进入首页后，点击设备配置进入，设备配置页面

进入设备配置后，点击应用管理，停止SU

3、开启FTP

在浏览器输入http://xxx.xxx.xxx.xxx/omservice.html,打开FTP页面，开启FTP

4、上传升级文件到/NandFlash里面

工具主要使用的是winscp

主机名为动环主机IP，用户名：root   密码：root

双击NandFlash，进到文件夹内。。

进入NandFlash后，上传libomsuw.so文件,上传前提前备份主机libomsuw.so文件，上传WWW文件。文件选择，选择升级放置的文件夹内（举例桌面）