RS485

吉兆发射机串行接口通信协议

公司地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座26层(100083)

售后服务热线：

联系电话：

传真：

Web：http://www.gmechina.com

E-mail：gmeyf@gmechina.com

编制本文档的目的

本文档由同方吉兆科技有限公司编制，用于描述吉兆公司发射机产品的外部数据接口，以便于用户将吉兆公司的发射机设备纳入到更大的系统中。

版权说明

1、本文档中提供给的所有信息，仅供说明和使用；不允许做其他用途或商业目的；吉兆公司保留版权和解释权。

2、我们不保证、确认或授权使用本文档的结果的准确、有效或可靠性；不承担由使用本协议造成的诸如数据丢失、损坏或系统故障。

3、我们保留在未经通知的情况下修改本文档的权利。

适用范围

本协议适用于生产日期在2003年3月1日以后的同方吉兆科技有限公司的模拟电视（1KW及1KW以上功率等级）发射机。

## 1.1硬件接口

发射机外部数据接口采用标准9芯数据接口（针），该接口的结构符合RS232标准。各管脚的定义如下：

| 1 | 空 |
| --- | --- |
| 2 | 数据线A |
| 3 | 数据线B |
| 4 | 空 |
| 5 | 信号地 |
| 6 | 空 |
| 7 | 空 |
| 8 | 空 |
| 9 | 信号地 |

图-1 RS485数据接口

1）接口协议采用RS485标准；接口2、3、5用于RS485数据通信。

## 1.2软件接口

采用串口通信，工作于方式三；多机通信，波特率为19200bps，8个数据位，2个停止位，无奇偶校验。在计算机WINDOWS平台编程时，需将通信设置为“19200，n，8，2”。

### 1.2.1吉兆发射机结构

由主控单元CCU（一台）、激励器EX（两台，分为主备机）、功率放大器PA（各型号发射机不同，见表二）和电源及冷却系统FRA等组成。

吉兆1KW及1KW以上功率等级的发射机，监控或监测系统是标准配置。1KW以下功率等级的发射机根据用户要求选配。

发射机各组成单元类型：

- 主控单元、电控单元通用于各种型号的发射机；

### 1.2.2数据结构

数据记录格式：

1）时间（年、月、日、时、分、秒），共六个字节；

2）开关量：各单元开关量分别存放于一个字节，从最高位始顺序存储（如果开关量超过8个位，则增加开关量字节，格式不变）；开关量含义按正逻辑定义，即TRUE为1，FALSE为0；（注意，调频发射机RVR激励器开关量按负逻辑定义，即TRUE为0，FALSE为1）

3）模拟量：统一用两个字节存放，高字节MSB在前、低字节LSB在后；（注意，调频发射机RVR激励器模拟量存储顺序相反——高字节MSB在后、低字节LSB在前）

每一个数据记录包括记录时间（年、月、日、时、分、秒）、激励器单元（按主备机顺序存放）的参数、功率放大器单元（按单元序号依次存放）的参数和基本系统的参数数据（SYS的数据，在监控系统中增加了电控单元，用于记录电源及冷却系统的数据），存储顺序如表1-11所示。

#### 模拟电视发射机数据结构

记录 = 时间（6B）+ 系统数据（25B） + 电源及冷却系统数据（75B） + 激励器1、2（11B*2）+ 功率放大器1、2、3 …n（32B*n）

各型号发射机的数据量不同，故记录长度不同。记录长度用上述公式计算后，按二进制取整，有128B、256B、512B、1024B等几种。

（表1.1）记录时间（占6个字节）

| 时间 | 年/月/日 时：分：秒 | 6 |
| --- | --- | --- |

（表1.2）系统数据（占25个字节）

| 单元 | 接口 | D/A | 显示 | 范围 | 分辨率 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCU | 1 | A | OUTPUT P(KW)-输出功率 |  | 注1 | 2 | BNC-1；M&C7-J6-1 |
|  | 2 | A | VSWR-驻波比 |  | 0.01 | 2 | BNC-2；M&C7-J6-3 |
|  | 3 | A | B1 |  |  | 2 | BNC-3；M&C7-J6-5 |
|  | 4 | A | B2 |  |  | 2 | BNC-4；M&C7-J6-7 |
|  | 5 | A | B3 |  |  | 2 | BNC-5；M&C7-J6-9 |
|  | 6 | A | D1 |  |  | 2 | M&C7-J6-11 |
|  | 7 | A | D2 |  |  | 2 | M&C7-J6-13 |
|  | 8 | A | D3 |  |  | 2 | M&C7-J6-15 |
|  | 9 | A | ST |  |  | 2 | 整机状态量，2个字节 |
|  | 9.1 | D | PHASE LOSS-AC380V缺相 |  |  |  |  |
|  | 10 | A | OPLEIJI |  |  | 3 | 工作累计时，3个字节 |
|  |  |  | OTHER |  |  | 4 | 予留4个字节 |

注1：100W、300W=0.001KW；1~10KW=0.001KW

（表1.3）电源及冷却系统（占75个字节）

| 单元 | 接口 | D/A | 显示 | 范围 | 分辨率 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRA | 1 | D | PS(ON/OFF) |  |  | 1 | 总电源状态 |
|  | 2 | D | PAI-EQU(YES/NO) |  |  |  | 功放电源不均流 |
|  | 3 | D | PA-PS(ON/OFF) |  |  |  | 功放电源状态 |
|  | 4 | D | FANS(NORM/WRONG) |  |  |  | 风机正常/故障 |
|  | 5 | D | FAN(ON/OFF) |  |  |  | 风机开/关 |
|  | 6 | D | START-TR(YES/NO) |  |  |  | 发射机启动中 |
|  | 7 | D | SHUT-TR(YES/NO) |  |  |  | 发射机关机中 |
|  | 8 | D | FRA(ON/OFF) |  |  |  | 电源及风机状态 |
|  | 9 | A | PS-I1~16 |  |  | 2*16 | 开关电源电流 |
|  | 10 | A | FAN1~8 |  | 0.01A | 2*8 | 风机风量 |
|  | 11 | D | PSST1~16 |  | 0.01A | 1*16 | 电源状态 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 予留字节 |

（表1.4）激励器主/备机（占11个字节，激励器主备机总计22个字节）

| C、D 型激励器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAME | D/A | SHOW | Vout | 显示范围 | 分辨率 | 备注 |
| EX 2 | D | HIGH VSWR (YES/NO) | 2~4/0 |  | bit7 | 整机过载 |
|  | D | AGC-PA (ON/OFF) | 2~4/0 |  | bit6 | 工作于大环AGC |
|  | D | SAVE MODE (ON/OFF) | 2~4/0 |  | bit5 | 工作于安全模式 |
|  | D | MGC (ON/OFF) | 2~4/0 |  | bit4 | 工作于手动 |
|  | D | AGC-EX (ON/OFF) | 2~4/0 |  | bit3 | 工作于小环 |
|  | D | EX（WORK/STBY） | 2~4/0 |  | bit2 | 工作/待机 |
|  | D | VIDEO-F(ON/OFF) | 2~4/0 |  | bit1 | 无视频 |
|  | D | LO-LOCK(ON/OFF) | 2~4/0 |  | bit0 | 本振失锁 |
|  | A | P-EX(W) | 0~1 | 0~10 | 0.1 | 输出功率 |
|  | A | A. DEV.(KHz) | 0~2 | 0~99 | 1 | 音频频偏 |
|  | A | V. MOD.(%) | 1~2 | 0~100 | 0.1 | 视频调制度 |
|  | A | V-AGC(V) | 0~2 | 0~5 | 0.1 | AGC电压 |
|  | A | I-1WPA(A) | 0~3 | 0~15 | 0.1 | 1W小功放电流 |
|  | D | I1wpa wrong |  | I-1WPA's MSB bit7 |  | 1W电流不正常 |

（表1.5）功率放大器（不分型号均占32个字节，多出的字节内容随机）

| 单元 | 接口 | D/A | 显示 | 电压 | 范围 | 分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE A，适用于分米波各型号1KW以上功率等级的发射机功放模块。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450W | 1 | A | I1(A) | 0~2 | 0-10A | 0.1A |  |
|  | 2 | A | I2(A) | 0~2 | 0-10A | 0.1A |  |
|  | 3 | A | I3(A） | 0~2 | 0-10A | 0.1A |  |
|  | 4 | A | I4(A） | 0~2 | 0-10A | 0.1A |  |
|  | 5 | A | I5(A） | 0~2 | 0-10A | 0.1A | 推动级2 |
|  | 6 | A | I6(A) | 0~2 | 0-10A | 0.1A | 推动级1 |
|  | 7 | A | INPUT P(W) | 0~4 | 0-1W | 0.01W | 输入功率 |
|  | 8 | A | OUTPUT P(W) | 1V | 0~600W | 1W | 输出功率 |
|  | 9 | A | BAL1.P(W) | 2V | 0-50W | 0.1W | 平衡功率 |
|  | 10 | A | BAL2.P(W) | 2V | 0-50W | 0.1W | 平衡功率 |
|  | 11 | A | DC +32V | 0~2V | 0-60V | 0.1V | 供电电压 |
|  | 12 | D | PA OVERDRIVE | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |
|  | 13 | D | PA OVERHEAT | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |
|  | 14 | D | PA OVERLOAD | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |
| TYPE B，适用于米波3波段（6~12CH）各型号1KW以上功率等级的发射机功放模块。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600W | 1 | A | I1(A)BLF278 | 0~4 | 0-15A | 0.1A |  |
|  | 2 | A | I2(A)BLF278 | 0~4 | 0-15A | 0.1A |  |
|  | 3 | A | I3(A)BLF278 | 0~4 | 0-15A | 0.1A |  |
|  | 4 | A | I4(A)BLF278 | 0~4 | 0-15A | 0.1A |  |
|  | 5 | A | I5(A） | 0~4 | 0-5A | 0.1A | 推动级2 |
|  | 6 | A | I6(A) | 0~4 | 0-5A | 0.1A | 推动级1 |
|  | 7 | A | INPUT P(W) | 1V | 0-3W | 0.01W | 输入功率 |
|  | 8 | A | OUTPUT P(W) | 4V | 0~1KW | 1W | 输出功率 |
|  | 9 | A | BAL-1 P(W) | 2V | 0-50W | 0.1W | 平衡功率 |
|  | 10 | A | BAL-2 P(W) | 2V | 0-50W | 0.1W | 平衡功率 |
|  | 11 | A | DC +50V（晶体管电源） | 2.5V | 40-60V | 0.1V |  |
|  | 12 | A | DC +24V（电流取样电路） | 2.4V | 20-30V | 0.1V |  |
|  | 13 | A | DC +12V（控制电路） | 2.4V | 10-15V | 0.1V |  |
|  | 14 | D | OVERDRIVE | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |
|  | 15 | D | OVERHEAT | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |
|  | 16 | D | OVERLOAD | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |
| TYPE C，适用于米波1波段（1~5CH）各型号1KW以上功率等级的发射机功放模块。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800W | 1 | A | I1(A) | 0~4V | 0-15A | 0.1A |  |
|  | 2 | A | I2(A) | 0~4V | 0-15A | 0.1A |  |
|  | 3 | A | I3(A) | 0~4V | 0-15A | 0.1A |  |
|  | 4 | A | I4(A) | 0~4V | 0-15A | 0.1A |  |
|  | 5 | A | I5(A) | 0~4V | 0-5A | 0.1A | 推动级 |
|  | 6 | A | INPUT P(W) | 1V | 0-1W | 0.01W | 输入功率 |
|  | 7 | A | OUTPUT P(W) | 4V | 0~1.5KW | 1W | 输出功率 |
|  | 8 | A | BAL 1P(W) | 2V | 0-50W | 0.1W | 平衡功率 |
|  | 9 | A | BAL 2P(W) | 2V | 0-50W | 0.1W | 平衡功率 |
|  | 10 | A | DC +50V | 2.5V | 40-60V | 0.1V |  |
|  | 11 | D | PA OVERDRIVE | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |
|  | 12 | D | PA OVERHEAT | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |
|  | 13 | D | PA OVERLOAD | 1.5~2.5 | YES/NO |  |  |

### 1.2.3通信协议

工作方式：串口通信，RS485标准；中断接收，查询发送；波特率为19200bps，8个数据位，2个停止位，无奇偶校验；软件采用异或校验。

上位机指令格式：发射机本机地址ADDR（1B）+ 指令码CMD（1B） + 指令字CMDWORD（2B）+异或校验码XOR（1B）。指令字CMDWORD用于指令码CMD的辅助字，不使用时，为0。

异或校验码XOR在多机通信的场合使用（这时电视发射机主控软件版本在T00C725以上，调频发射机在F14C725以上），单机或软件版本较低时不需加校验码。

XOR=ADDB XOR CMD XOR CMDWORD

发射机本机地址：调频发射机可任意设定。

指令码见（表6）。

发射机接收完任何指令后，均发送本机地址确认。发送完后继续接收其他数据；如接收完或无其他数据，则执行指令。

各存储区数据记录按时间先后顺序发送。每发送完一条记录后，发送校验字节；等待上位机的确认接收信号（一个字节，任意），然后顺序发送下一条记录。

以下将给出每一条指令的使用示例。假定发射机型号为GME1F13A，地址设置为1。为说明通讯的方向，将使用以下标注：（主机指计算机，从机指发射机）

主机 → 从机

从机 → 主机

###### 1.2.3.1“？”（0X3F）指令

该指令用于测试通信，从机接收后，返回本机地址。0XFD是发射机的通用地址。

0x01

0x3F

0x00

0x00

XOR

0x01

###### 1.2.3.2“‘” （0X27）指令

该指令要求从机发送最新一条数据记录。

0x01

0x27

0x00

0x00

XOR

0x01（0X3F）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
| 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
| 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 |
| 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |

CHK（0X3F）

###### 1.2.3.4“<”（0X3C），“>”（0X3E）指令

“<”，开机控制指令；“>”关机控制指令。以控制开机为例：

0x01

0x3C

0x00

0x00

XOR

0x01（0X3F）