通信协议

## 一、帧格式

主控单元通过网络接口与PC机通信，主控单元作为服务器端，PC机作为客户端。

有两种帧格式。

帧格式1如下：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | … | 字节n+4 | 字节n+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  | 数据1 | … | 数据n | 校验 |
| Direct | Cmd | Length |  | Data1 | … | Datan | Chk |

帧格式2如下：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 | … | 字节n+6 | 字节n+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 设备名称 | 设备编号 | 数据长度 |  | 数据1 | … | 数据n | 校验 |
| Direct | Cmd | Equit_Name | Equit_Num | Length |  | Data1 | … | Datan | Chk |

其中帧格式2只在命令码为读取单个设备的数据记录（0x01）时使用。下面详细说明。

方向（Direct）：

- 0xD5：PC机 —> 主控单元

- 0xEA：主控单元 —> PC机

命令码（Cmd）：

- 0x02：读取整机数据记录

- 0x51：读取时间

- 0x85：开机

- 0x8A：关机

设备名称（Equit_Name）：具体含义如表一。

表一

| 设备名称 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 系统信息 |
| 0x02 | 射频检波单元 |
| 0x03 | 电控单元 |
| 0x04 | 激励器 |
| 0x05 | 环境单元 |
| 0x06 | 冷却系统 |
| 0x07 | 功放 |

设备编号（Equit_Num）：设备的编号，从1编起。当设备编号为255（0xFF）时表示要读取某类设备的全部数据（以设备名称分类）。

注：设备名称和设备编号两个字段只在命令码为0x01（读取单个设备的数据记录）时有效。

数据长度（Length）：数据的长度，占两个字节。高字节在前，低字节在后。

数据1～数据n（Data1～Datan）：数据，如果数据长度（Length）为0x0000，则无此字段。

校验（Chk）：异或校验，除“方向（Direct）”外前面所有字节的异或校验

## 二、命令码解析

### 1、0x02：读取整机数据记录

- PC机下发命令：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |  | 字节5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  |  | 校验 |
| 0xD5 | 0x02 | 0x00 |  | 0x00 | 0x02 |

- 主控单元回应：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | … | 字节n+4 | 字节n+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  | 数据1 | … | 数据n | 校验 |
| 0xEA | 0x02 | 整机数据记录长度 |  | 整机数据 |  |  | Chk |

其中数据字段根据发射机型号（也就是系统硬件配置）不同而不同。为实现灵活的数据传输，需要给发射机内部各设备的数据进行封装。

数据记录以发射机内部各设备为单位分包组成。顺序为：系统信息 + 射频检波单元 + 电控单元 + 激励器1 + 激励器2 + 功放1 + 功放2 + … + 功放n。

包格式为：(每一个设备数据包开始都是FC)

| 包头 | 设备名称 | 设备编号 | 数据长度 | 数据1 | … | 数据n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFC | 参见表一 | x | n | 该设备数据 |  |  |

### 2、0x51：读取时间

- PC机下发命令：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |  | 字节5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  |  | 校验 |
| 0xD5 | 0x51 | 0x00 |  | 0x00 | 0x51 |

- 主控单元回应：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | … | 字节n+4 | 字节n+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  | 数据1 | … | 数据n | 校验 |
| 0xEA | 0x51 | 时间长度 |  | 时间 |  |  | Chk |

### 3、0x85：开机

- PC机下发命令：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |  | 字节5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  |  | 校验 |
| 0xD5 | 0x85 | 0x00 |  | 0x00 | 0x85 |

- 主控单元回应：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |  | 字节5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  |  | 校验 |
| 0xEA | 0x85 | 0x00 |  | 0x00 | 0x85 |

### 4、0x8A：关机

- PC机下发命令：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |  | 字节5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  |  | 校验 |
| 0xD5 | 0x8A | 0x00 |  | 0x00 | 0x8A |

- 主控单元回应：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |  | 字节5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 命令码 | 数据长度 |  |  | 校验 |
| 0xEA | 0x8A | 0x00 |  | 0x00 | 0x8A |

射频检波单元

| NAME | 字节 | 分辨率 |
| --- | --- | --- |
| 输出功率 | 2 | 0.001 |
| 反射功率 | 2 |  |
| 驻波比 | 2 | 0.01 |

激励器数据：

| SHOW | 字节 | 字节位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGH VSWR (YES/NO) | 1 | bit7 | 整机过载3保护 |
| ALC-PA (ON/OFF) |  | bit6 | 工作于大环AGC |
| ALC-EX (ON/OFF) |  | bit5 | 工作于小环 |
| SAFE MODE (ON/OFF) |  | bit4 | 工作于安全模式 |
| MGC (ON/OFF) |  | bit3 | 工作于手动 |
| EX（WORK/STBY） |  | bit2 | 工作/待机 |
| VSWR-P(ON/OFF) |  | bit1 | 整机1.5-3保护 |
| LO-LOCK(ON/OFF) |  | bit0 | 本振失锁 |
| P-EX(W) | 2 |  | 激励器输出功率 |
| 1.5<VSWR<3 | 1 | bit7 | 激励器过载1.5-3保护 |
| VSWR>3 |  | bit6 | 激励器过载3保护 |
| INTERLOCK |  | bit5 | 主备互锁 |
| OVERHOT |  | bit4 | 过热 |
| RF_CRT(ON/OFF) |  | bit3 | 射频开关控制信号 |
| 预留 | 3 |  |  |
| V-AGC(V) | 2 | 0.1 | AGC电压 |
| I-1WPA(A) | 2 | 0.1 | 1W小功放电流 |
| 电源+5V电压 | 2 |  |  |
| 电源+12V电压 | 2 |  |  |
| EX_P_RFL | 2 |  | 反射功率 |
| VALC_LIM | 2 |  | ALC电压上限 |
| 电源+24V电压 | 2 |  |  |
| 小功放风机温度 | 2 |  |  |
| LMX2470-FREQ | 4 |  | 高字节优先 |
| TIME | 6 |  | 年：月：日：时：分：秒，每个1个字节 |
| ASI-SPI | 1 |  |  |
| MFN/SFN |  | bit3 | 0:SFN, 1:MFN |
| Priority |  | bit2 | 0:无优先级，1：有优先级 |
| AutoSwitch |  | bit1 | 0：自动切换，1：无自动切换 |
| ASI1/ASI2 |  | bit0 | 0：默认第1路，1：默认第2路 |
| ASI-SPI码率 | 1 |  |  |
| DCD-R0 | 1 |  |  |
| CONSTELLATION |  | bit[7-5] | 000 QPSK,001 4QAM-NR,010 16QAM, 011 32QAM, 100 64QAM |
| MFN/SFN Mode |  | bit4 | 0:MFN,1:SFN |
| Digital Output |  | bit0 | 0:IQ,1:IF |
| DCD-R1 | 1 | bit[5-4] | 10:240, 11:720 |
| Time Interleaver |  |  |  |
| Control Frames |  | bit3 | 0:OFF, 1:ON |
| Output Clock |  | bit0 | 0:Normal, 1:Inverted |
| DCD-R3 | 1 |  |  |
| SC |  | bit4 | 0:多载波, 1:单载波 |
| Test Tone |  | bit3 | 0:OFF, 1:ON |
| FEC |  | bit1 | 00:4/9,01:2/3,10:8/9 |
|  |  | bit0 |  |
| DCD-R5 | 1 |  |  |
| Guard Interval |  | bit5 | 00:420,01:945,10:595 |
|  |  | bit4 |  |
| DPD_LPD | 1 |  | 0:OFF, 1:ON |
| DPD_NPD | 1 |  | 0:OFF, 1:ON |
| DPD_ONOFF | 1 | bit1 | 10:DPD处于调节模式，串行口工作，SMBus不工作。11：DPD处于工作模式，串行口不工作，SMBus工作。 |
|  |  | bit0 |  |
| ASI-SPI端口状态 | 1 |  |  |
|  |  | bit4 | 当前工作在哪个端口。0－A，1－B |
|  |  | bit1 | A端口工作状态。1－锁定，0－失锁 |
|  |  | bit0 | B端口工作状态。1－锁定，0－失锁 |
| MAX_DELAY | 1 | bit[23-16] | 单频网下最大延时，先传高字节 |
|  | 1 | bit[15-8] |  |
|  | 1 | bit[7-0] |  |
| LOCAL_DELAY | 1 | bit[23-16] | 单频网下本地延时，先传高字节 |
|  | 1 | bit[15-8] |  |
|  | 1 | bit[7-0] |  |
| ADD_DELAY | 1 | bit[23-16] | 单频网下附加延时，先传高字节 |
|  | 1 | bit[15-8] |  |
|  | 1 | bit[7-0] |  |
| DELAY_OFFSET | 1 | bit[23-16] | 单频网下延时补偿，先传高字节 |
|  | 1 | bit[15-8] |  |
|  | 1 | bit[7-0] |  |
| TPS_MIP | 1 | bit4 | 0:OFF, 1:ON |
| 报警条数 | 1 |  | X2 |
| ALARM1 | 1 |  |  |
| ASI输入码流中断 |  | bit7 |  |
| MIP丢失 |  | bit6 |  |
| ASI-SPI时钟失锁 |  | bit5 |  |
| 10M时钟参考源失锁 |  | bit4 |  |
| RF失锁 |  | bit3 |  |
| ALC超上限 |  | bit2 |  |
| EXC_PA电流过大 |  | bit1 |  |
| 5V 12V 24V过压欠压 |  | bit0 |  |
| ALARM2 | 1 |  |  |
| 末级功放过热 |  | bit7 |  |
| 末级功放过载 |  | bit6 |  |
| 末级功放过激励 |  | bit5 |  |
| 单频网设置失败 |  | bit4 |  |

功放数据：

|  | I1 | I2 | I3 | preI1 | preI2 | TEMP | outP | refP | inP | ALARM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |

ALARM.0 ~ ALARM.4 功放过流

ALARM.5 ~ ALARM.9 功放管失效(电流过小)

ALARM.10       过热

ALARM.11       过载

ALARM.12       反射过大

ALARM.13       过激励

电控数据：

|  | 电控状态 | 电流1 |  | 电流2 |  | 电流3 |  | 电流4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 分辨率 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |
|  | 电流5 |  | 电流6 |  | 电流 7 |  | 电流 8 |  |  |
| 字节数 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 分辨率 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |

电控状态字节为0x21时，发射机为开机状态