页面升级

1、登录主机

浏览器输入主机IP，回车进入动环主机登录页面

http://xxx.xxx.xxx.xxx

登录名：Admin

密码：（空，无密码）

2、停止SU

进入首页后，点击设备配置进入，设备配置页面

进入设备配置后，点击应用管理，停止SU

3、开启FTP

在浏览器输入http://xxx.xxx.xxx.xxx/omservice.html,打开FTP页面，开启FTP和开启Telnet

4、上传升级文件到/NandFlash里面

工具主要使用的是winscp

主机名为动环主机IP，用户名：root   密码：root

双击opt，进到文件夹内；

- 将附件中的 snmp++.imx287.libx.tar 文件通过FTP上传到主机 /opt/ 目录下

（2）进入opt后，再双击NandFlash文件。文件选择，选择升级放置的文件夹内（举例桌面）

把升级文件patch\NandFlash下的文件都上传

5、进入telnet黑窗口

黑窗口编写 o 主机IP地址   然后回车

M28x login:root

Password:root

回车

访问到cd /opt/,

在主机远程命令行黑窗口中执行命令: tar -xvf snmp++.imx287.libx.tar

上面执行完访问到NandFlash目录下

依次执行以下指令：

chmod 777 /opt/NandFlash/omSvrDA

chmod 777 /opt/NandFlash/omSvrDAsetup

chmod 777 /opt/NandFlash/omSvrMonitor

chmod 777 /opt/NandFlash/S90omapp

wr mv /opt/NandFlash/omSvrDAsetup /bin/

wr mv /opt/NandFlash/omSvrMonitor /bin/

wr mv /opt/NandFlash/S90omapp /etc/init.d/

执行完重启主机

6、在主机首页里面点击设备配置==》支持型号管理==》增加；

增加设备

在首页485设备里天3T温湿度。

注释：命令可以复制到黑窗口执行。