页面升级

1、登录主机

浏览器输入主机IP，回车进入动环主机登录页面

http://xxx.xxx.xxx.xxx

登录名：Admin

密码：adminasdf

2、停止SU

进入首页后，点击设备配置进入，设备配置页面

进入设备配置后，点击应用管理，停止SU

3、开启FTP

在浏览器输入http://xxx.xxx.xxx.xxx/omservice.html,打开FTP页面，

开启FTP和开启Telnet

4、打开软件winscp

主机名为192.168.0.16，用户名：root   密码：admin@as

双击opt，进到文件夹内；

将附件中的 snmp++.imx287.libx.tar

文件通过FTP上传到主机 /opt/ 目录下

- 进入opt后，选择NandFlash文件，右键上传NandFlash文件

5、进入telnet黑窗口

黑窗口编写 o 主机IP地址   然后回车

M28x login:root

Password:admin@as

回车

访问到cd /opt/,

在主机远程命令行黑窗口中执行命令: tar -xvf snmp++.imx287.libx.tar

6、黑窗口执行完毕重启主机，升级完成。