CM-06N收敛模块

管理及数据处理分析

- 用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据，并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传

- 带显示和操作按键

- 一个收敛模块可以管理360节蓄电池

- 数据自动分析处理，可估算电池剩余容量

- 支持MODBUS和SNMP协议，极易接入第三方监控系统

- 配置灵活，维护方便

- 低成本解决方案

1

蓄电池在线监测系统 >CM-06N收敛模块

：简介

收敛模块起到一个管理主机的作用，用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据，并对数据进行分析处理，可估算每节及整组电池的剩余容量。所有运行参数都可通过模块面板直接设置，采集到的数据可直接查看。收敛模块会自动定期保存电池关键数据，并可通过RS485口或网络口上传给第三方监控系统。一个收敛模块最多可管理六组电池，最大可管理模块数为360个。

1- 01

www.huasucn.com  email: hhh@huasucn.com

WEB配置功能

具备WEB远程参数配置功能

具备WEB远程实时数据查询功能

本地数据保存

可保存告警记录、事件记录、放电记录等关键数据

高稳定性

产品长期运行可靠稳定，已在几百万节电池上得到应用与验证

应用范围广

适用于UPS/EPS/高压直流/通信电源等电池监测

本地数据查询

带显示和操作按键，支持本地数据查询

剩余容量估算

内建容量估算模型，可根据监测到的电池数据自动得出电池的剩余容量

支持多种通信协议

收敛模块带RS485与网络口，支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP及SNMP协议，并带干接点输出，极易接入到第三方系统中

：产品规格

1

蓄电池在线监测系统 >CM-06N收敛模块

：外观

CM-06N收敛模块

1- 02

：规格

显示

带LCD显示，可查看实时与历史记录

绝缘耐压

2000VAC

安装方式

电池架安装或机柜内安装

重量

0.6Kg

安规认证

EMC:EN61326-1:2013    EN61326-2-1:2013

Safety:EN61010-1:2010   UL61010-1:2013

UL、CE、ROHS、泰尔认证

可靠性

自动重启触发器：内置WDT

MTBF：100,000小时

工作环境

工作温度： -10℃～50℃

相对湿度： 5％～95％

大气压强： 80～110kPa

管理能力

一个收敛模块最多管理六组电池，最大可监测总电池数为360节

电源要求

100～240VAC（标配）或DC48V（可选），15W

保护

带过压、短路保护

通信接口

具备RS485及10/100M 网络口，支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP及SNMP协议

1

蓄电池在线监测系统 >CM-06N收敛模块

尺寸围

单位：mm

1- 03

www.huasucn.com  email: hhh@huasucn.com

：订购信息

收敛模块

CM-06N：AC220V输入，带显示与按键

CM-06N48：DC48V输入，带显示与按键

1

蓄电池在线监测系统 >CM-06N收敛模块

杭州华塑加达网络科技有限公司

杭州市莫干山路1418-50号3幢2、3层   邮编：310015

销售咨询：0571-87963591  87967915   技术咨询：0571-87963507   传真：0571-87968969

http：//www.huasucn.com   hhh@huasucn.com   support@huasucn.com          A0版

1- 04