进度：剩余部分图片以及返回上层菜单没有链接到正确的图片，数据地址已基本配置完成，有空最好检查一下准确性，漏水、精密空调、红外、烟雾等需要替换名称的图片已放在替换文件夹中。

- 市电监测

显示（AB相、AC相、BC相）输入电压，市电频率

（两个智能电表，编号4623,）市电3级改成AB相、AC相、BC相以及市电频率

- UPS

显示输入与输出电压和频率

（一台UPS，编号791）UPS3级包含测点输入电压A、B、C三相和输出电压A、B、C三相以及输入、输出频率。

- 精密空调

显示各台空调温度与湿度

（两台精密空调，编号4946）精密空调3级测点包含温度和湿度值。

4、新风机

显示运行状态与温度（新风机一台，编号4927）

- 底图将电池检测改成新风机。

- 电池监测点二级改成新风机的二级。

- 电池3级改成新风机的3级，测点包含当前温度和设定温度两个。