| 钛能科技股份有限公司 |  |  |  |  | ## TAS-198841 |  |  |  | ## 环境监测系统技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## TAS-198841-JL.XY |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 19Z082TN0Z广西岑溪发电分公司水电站远程控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 2 张 |  |  | 第 1 张 |  |
| 一、技术参数表 序号; 名称; 选项; 数量; 单位; 备注. 1; 四滩电站; 1; 套. 1); 综合监控管理主机; OM-A6 T300机架式，嵌入式操作系统，LCD显示提供RS232/485/以太网等多种通信方式及报警接点。; 1; 套. 2); 智能温湿度传感器; OM-TH-B801数显，一体化探头，温度范围-20℃～85℃，湿度范围0～100%RH，RS485通讯; 3; 套. 3); 智能风速传感器; OM-ACC-A213叶轮式，带风向检测，RS485通讯，含安装支架; 1; 套. 4); 智能水浸传感器; OM-LDA-B801线式非定位型，带10米检测线，RS485通讯; 3; 套. 2; 波塘电站远控中心; 1; 套. 1); 综合监控管理主机; OM-A6 T300 机架式，嵌入式操作系统，LCD显示提供RS232/485/以太网等通信及报警接点。; 1; 套. 2); 烟雾传感器; OM-ACC-A101光电式，防尘，手动测试/手动复位，工作温度-10～50℃,环境湿度≤95%RH,探测灵敏度：1级.; 4; 套. 3); 温湿度传感器; OM-TH-B801数显,一体化探头,温度:-20℃～85℃,湿度：0～95%RH，RS485通讯.; 1; 套. 4); 剩余电流及温度探测器; MLDF-1L LED显示屏，2路剩余电流输入，1路温度信号输入，额定动作电流10～300mA（可调），温度报警设定范围50℃～120℃，RS485通讯。; 2; 套. 5); 指纹门禁主机; OM-ACC-A113 电磁式，一个门：门向外开，材质为不锈钢，单开门，门尺寸约1.2米宽*2米；另一个门：门向内开，材质为不锈钢，双门对开，门尺寸约4米宽*2.5米高；一套含：门禁控制器+指纹密码刷卡一体机（IC）+10张IC卡; 2; 套. 6); 电控锁; OM-ACC-A122机械自保持及双向电磁解锁结构，内置防撬及假锁装置，支持外侧电控、钥匙开启，及门内紧急手动开启，带跳线延迟及门磁检测; 3; 套. 7); 门控开关; OM-ACC-AM02 夜光轻触型自恢复; 2; 只. 8); 智能型远程空调控制器; OM-ACA-A801; 1; 套. |
|  |  |  |  |  |  | 资 料 来 源 |  | 拟制 |  | 陈宜彩 | 标准化 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审 定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 校核 |  |  | 批 准 |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  | 提出单位 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |

| 钛能科技股份有限公司 | ## TAS-198841 | ## 环境监测系统技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## TAS-198841-JL.XY |  |
|  | ## 19Z082TN0Z广西岑溪发电分公司水电站远程控制 |  |  |
|  |  | 共 2 张 | 第 2 张 |
| 一、技术参数表 序号; 名称; 选项; 数量; 单位; 备注. 3; 波塘电站; 1; 套. 1); 综合监控管理主机; OM-A6 T300机架式，嵌入式操作系统，LCD显示提供RS232/485/以太网等多种通信方式及报警接点。; 1; 套. 2); 智能温湿度传感器; OM-TH-B801数显，一体化探头，温度范围-20℃～85℃，湿度范围0～100%RH，RS485通讯; 3; 套. 3); 智能风速传感器; OM-ACC-A213叶轮式，带风向检测，RS485通讯，含安装支架; 1; 套. 4); 智能水浸传感器; OM-LDA-B801线式非定位型，带10米检测线，RS485通讯; 3; 套. 4; 货直发现场; 是（备注：发货至电站工地） □否. 5; 现场服务; 供方现场服务（供方含施工安装） £我方现场服务 £无现场服务. 备注：请尽快提供系统图纸及相关资料！. 二.注意事项 设计院联系人：凌工：13977582687 南京钛能设计联系人：陈宜彩，电话：025-58180832, 邮箱：251134557@QQ.com |

| 钛能科技股份有限公司 |  |  |  |  | ## TAS-198841 |  |  |  | ## 入侵检测系统技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## TAS-198841-SP.WL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 19Z082TN0Z广西岑溪发电分公司水电站远程控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 1 张 |  |  | 第 1 张 |  |
| 一、技术参数表 序号; 名称; 型 号; 数量; 单位; 备注. 一; 四滩电站; 硬件设备含软件; 1; 套. 1; 智慧机房主机; OM-A6 X100; 1; 台. 2; 红外探测器; OM-ACC-A100; 15; 个. 3; 16路开关量采集模块; OM-ACC-A104; 1; 台. 4; 开关电源12V/3A; LRS-35-12; 1; 个. 二; 波塘电站; 硬件设备含软件; 1; 套. 1; 智慧机房主机; OM-A6 X100; 1; 台. 2; 红外探测器; OM-ACC-A100; 14; 个. 3; 16路开关量采集模块; OM-ACC-A104; 1; 台. 4; 开关电源12V/3A; LRS-35-12; 1; 个. 三; 现场服务; 供方现场服务 R我方现场服务 ☑无现场服务. 四; 发货要求; □供方直发现场 供方发至我公司统一发. 备注：需配置入侵系统软件，如人或外物入侵，可实现及时报警功能！. 二.注意事项 钛能科技设计联系人：陈宜彩，电话:025-58180832，邮箱：251134557@qq.com |
|  |  |  |  |  |  | 资 料 来 源 |  | 拟制 |  | 陈宜彩 | 标准化 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审 定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 校核 |  |  | 批 准 |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  | 提出单位 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X100 | 台 | 2 | 1380.00 | 2760.00 |  |
| 2 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300 | 台 | 3 | 2380.00 | 7140.00 |  |
| 3 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 7 | 130.00 | 910.00 |  |
| 4 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 6 | 160.00 | 960.00 |  |
| 5 | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | 根 | 6 | 365.00 | 2190.00 |  |
| 6 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 个 | 1 | 395.00 | 395.00 |  |
| 7 | 单门门禁控制器 | OM-ACC-A113 | 个 | 2 | 530.00 | 1060.00 |  |
| 8 | 指纹密码刷卡一体机（IC） | F7plus+IC模块 | 个 | 2 | 565.00 | 1130.00 |  |
| 9 | 出门按钮 | OM-ACC-AM02 | 个 | 2 | 48.00 | 96.00 |  |
| 10 | IC卡 | OM-ACC-A120 | 张 | 20 | 3.80 | 76.00 |  |
| 11 | 单门磁力锁 | OM-ACC-A122 | 个 | 3 | 98.00 | 294.00 |  |
| 12 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 个 | 29 | 48.00 | 1392.00 |  |
| 13 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 4 | 48.00 | 192.00 |  |
| 14 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 |  |
| 15 | 风速传感器 | OM-ACC-A213 | 个 | 2 | 440.00 | 880.00 |  |
| 16 | 电源开关12V/3A | LRS-35-12 | 个 | 2 | 145.00 | 290.00 |  |
| 17 | 剩余电流及温度探测器 | MLDF-1L | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 |  |
| 18 | OMARA-智慧机房平台软件 | V1.0 | 套 | 1 | 22035.00 | 22035.00 | 对应硬件为： OM-A6 X100 OM-A6 T300 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 43000.00 |  |
| 总计金额（大写人民币） |  |  | 肆万叁仟元整 |  |  |  |  |