| 序号 | 控制命令 | 命令内容 | 命令流向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询状态控制码 | DE DE 81 02 05 0B 5D Chkcode | PC→电子围栏 | 发送 |
| 2 | 断线故障报警 | DE DE 81 02 05 19 7F Chkcode | 电子围栏→PC | 返回 |
| 3 | 短路故障报警 | DE DE 81 02 05 18 6F Chkcode | 电子围栏→PC | 返回 |
| 4 | 防拆故障报警 | DE DE 81 02 05 17 5F Chkcode | 电子围栏→PC | 返回 |
| 6 | 复位 | DE DE 81 02 02 63 55 Chkcode | PC→电子围栏 | 发送 |
| 7 | 复位 | DE DE 81 02 05 63 55 Chkcode | 电子围栏→PC | 返回 |
| 注 | 本命令使用十六进制，以第一条命令为例。DE DE 81为命令同步头，第一个02为电子围栏的机器号（01~10之间变化）。第二个02为命令流向控制码，表示PC到电子围栏，如果是05则表示电子围栏到PC。61 37是命令字节，表示各种控制或返回的信息。Chkcode 为CRC校验字节。 |  |  |  |