版本说明

2015-5-6_第三版本 修改 引入品牌开发支持 驱动必须是 6.56, 类型改为 (0x17)

2013-5-4_ 第二版本  控制器驱动必须是 5.38 或以上

通信指令扩展了20字节, 达到64字节

如果使用首卡功能, 则控制器驱动必须是 5.40或以上

目  录

1 扩展功能部分[对设备非常了解下使用]	3

1.1 时段设置 [功能号: 0x88]	3

1.1.1 发出报文	3

1.1.2 返回报文	4

1.2 时段读取 [功能号: 0x98]	4

1.2.1 发出报文	4

1.2.2 返回报文	5

1.3 时段清空 [功能号: 0x8A]	6

1.3.1 发出报文	6

1.3.2 返回报文	6

1.4 设置启用密码键盘参数 [功能号: 0xA4]	7

1.4.1 发出报文	7

1.4.2 返回报文	7

1.5 超级密码设置[功能号: 0x8C]	8

1.5.1 发出报文	8

1.5.2 返回报文	8

1.6 设置记录 门磁 按钮 报警 事件参数 [功能号: 0x8E]	9

1.6.1 发出报文	9

1.6.2 返回报文	9

1.7 设置反潜回参数 [功能号: 0x84]	10

1.7.1 发出报文	10

1.7.2 返回报文	10

1.8 读取反潜回参数 [功能号: 0x86]	11

1.8.1 发出报文	11

1.8.2 返回报文	11

1.9 设置互锁参数 [功能号: 0xA2]	12

1.9.1 发出报文	12

1.9.2 返回报文	12

1.10 定时任务及首卡清空[功能号: 0xA6]	13

1.10.1 发出报文	13

1.10.2 返回报文	13

1.11 定时任务添加[功能号: 0xA8]	14

1.11.1 发出报文	14

1.11.2 返回报文	15

1.12 首卡设置[功能号: 0xAA]	15

1.12.1 发出报文	15

1.12.2 返回报文	16

1.13 刷新定时任务和首卡[功能号: 0xAC]	17

1.13.1 发出报文	17

1.13.2 返回报文	17

1.14 报警参数设置 [功能号: 0xAE]	18

1.14.1 发出报文	18

1.14.2 返回报文	18

1.15 报警输出复位 [功能号: 0xC0]	19

1.15.1 发出报文	19

1.15.2 返回报文	19

1.16 报警状态读取 [功能号: 0xC2]	20

1.16.1 发出报文	20

1.16.2 返回报文	20

1.17 扩展板设置[功能号: 0xC6]	21

1.17.1 发出报文	21

1.17.2 返回报文	22

1.18 恢复缺省参数 [功能号: 0xC8]	23

1.18.1 发出报文	23

1.18.2 返回报文	23

1.19 多卡设置[功能号: 0xC4]	24

1.19.1 发出报文	24

1.19.2 返回报文	24

1.20 权限添加或修改(多卡首卡)[功能号: 0x50]	25

1.20.1 发出报文	25

1.20.2 返回报文	26

1.21 权限查询(多卡首卡) [功能号: 0x5A]	27

1.21.1 发出报文	27

1.21.2 返回报文	27

1.22 权限按从小到大顺序添加[功能号: 0x56] 适用于权限数过1000, 少于8万	29

1.22.1 发出报文	29

1.22.2 返回报文	30

1.23 设置已读取过的记录索引号[功能号: 0xB2]	31

1.23.1 发出报文	31

1.23.2 返回报文	31

1.24 获取已读取过的记录索引号[功能号: 0xB4]	32

1.24.1 发出报文	32

1.24.2 返回报文	32

1.25 设置电脑控制刷卡是否开门[功能号: 0xA0]	33

1.25.1 发出报文	33

1.25.2 返回报文	33

1.26 设置主动上传按键信息 [功能号: 0x90]	34

1.27 针对权限中用户名字的操作[0x60,0x62,0x64,0x66]	34

1.27.1 发出报文	34

1.27.2 返回报文	35

扩展功能部分[对设备非常了解下使用]

时段设置 [功能号: 0x88]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x88 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 要修改的控制时段索引号 有效索引号的值范围（0--254）[在用户权限中使用到]。第0个控制时段组始终作为禁止刷卡时段组 第1个控制时段组始终作为任意时间有效组（0，1修改值无效）。 2—254用户可自行修改 | 1 | 0x02 |
| 9-12 | 起始日期(年月日) 20100101 日期必须是2001年之后 (日期格式参考设置日期时间中的描述) | 4 | 0x01011020 |
| 13-16 | 截止日期(年月日) 20291231 | 4 | 0x31122920 |
| 17 | 星期一 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 18 | 星期二 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 19 | 星期三 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 20 | 星期四 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 21 | 星期五 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 22 | 星期六 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 23 | 星期日 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 24-25 | 时区一的起始时间: 时分(BCD码) [00:00] (时间格式参考设置日期时间中的描述) | 2 | 0x0000 |
| 26-27 | 时区一的截止时间: 时分(BCD码) [23:59] | 2 | 0x5923 |
| 28-29 | 时区二的起始时间: 时分(BCD码) [00:00] | 2 | 0x0000 |
| 30-31 | 时区二的截止时间: 时分(BCD码) [00:00] | 2 | 0x0000 |
| 32-33 | 时区三的起始时间: 时分(BCD码) [00:00] | 2 | 0x0000 |
| 34-35 | 时区三的截止时间: 时分(BCD码) [00:00] | 2 | 0x0000 |
| 36 | 下一个链接时段(缺省为0) (使用方式请参考厂家的应用软件设置, 默认填0) | 1 | 0x00 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x88 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

时段读取 [功能号: 0x98]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x98 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 要读取的控制时段索引号 值范围（2--254） | 1 | 0x02 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回要读取的控制时段索引号, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x98 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 控制时段索引号 如果为0, 表示读取时段未启用 | 1 | 0x02 |
| 9-12 | 起始日期(年月日) 20100101 日期必须是2001年之后 (日期格式参考设置日期时间中的描述) | 4 | 0x01011020 |
| 13-16 | 截止日期(年月日) 20291231 | 4 | 0x31122920 |
| 17 | 星期一 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 18 | 星期二 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 19 | 星期三 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 20 | 星期四 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 21 | 星期五 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 22 | 星期六 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 23 | 星期日 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 24-25 | 时区一的起始时间: 时分(BCD码) [00:00] (时间格式参考设置日期时间中的描述) | 2 | 0x0000 |
| 26-27 | 时区一的截止时间: 时分(BCD码) [23:59] | 2 | 0x5923 |
| 28-29 | 时区二的起始时间: 时分(BCD码) [00:00] | 2 | 0x0000 |
| 30-31 | 时区二的截止时间: 时分(BCD码) [00:00] | 2 | 0x0000 |
| 32-33 | 时区三的起始时间: 时分(BCD码) [00:00] | 2 | 0x0000 |
| 34-35 | 时区三的截止时间: 时分(BCD码) [00:00] | 2 | 0x0000 |
| 36 | 下一个链接时段(缺省为0) (使用方式请参考厂家的应用软件设置, 默认填0) | 1 | 0x00 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

时段清空 [功能号: 0x8A]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x8A [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 标识(防止误清空) | 1 | 0x55 [固定] |
| 9 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 10 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 11 | 标识 | 1 | 0x55 [固定] |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x8A [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

设置启用密码键盘参数 [功能号: 0xA4]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA4 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 1号读卡器密码键盘[0=不启用; 1=启用] | 1 | 0x00 |
| 9 | 2号读卡器密码键盘[0=不启用; 1=启用] | 1 | 0x00 |
| 10 | 3号读卡器密码键盘[0=不启用; 1=启用] | 1 | 0x00 |
| 11 | 4号读卡器密码键盘[0=不启用; 1=启用] | 1 | 0x00 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA4[固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

超级密码设置[功能号: 0x8C]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x8C [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 门号 (从1开始算. 最大为4) | 1 | 0x01 |
| 9 | 空 | 1 | 0x00 |
| 10 | 空 | 1 | 0x00 |
| 11 | 空 | 1 | 0x00 |
| 12-15 | 第1组超级密码 [最大为999999] (缺省为0x00, 表示无密码) (设置后, 可以直接输入密码开门) | 4 | 0x00 |
| 16-19 | 第2组超级密码 (缺省为0x00) | 4 | 0x00 |
| 20-23 | 第3组超级密码 (缺省为0x00) | 4 | 0x00 |
| 24-27 | 第4组超级密码 (缺省为0x00) | 4 | 0x00 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x8C [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

设置记录 门磁 按钮 报警 事件参数 [功能号: 0x8E]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x8E [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 记录门磁按钮事件 =0x00 表示 不记录 =0x01 表示记录 | 1 | 0x00 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x8E [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

设置反潜回参数 [功能号: 0x84]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x84 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 反潜回方式 =0x00 表示 禁用反潜回 =0x01表示1,2号读卡器反潜, 3,4号读卡器反潜 =0x02表示1, 3号读卡器与2,4号读卡器互为反潜 =0x03表示1号读器与2,3号读卡器互为反潜 =0x04表示1号读器与2,3,4号读卡器互为反潜 | 1 | 0x00 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x84 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

读取反潜回参数 [功能号: 0x86]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x86 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x86 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 反潜回方式 =0x00 表示 禁用反潜回 =0x01表示1,2号读卡器反潜, 3,4号读卡器反潜 =0x02表示1, 3号读卡器与2,4号读卡器互为反潜 =0x03表示1号读器与2,3号读卡器互为反潜 =0x04表示1号读器与2,3,4号读卡器互为反潜 | 1 | 0x00 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

设置互锁参数 [功能号: 0xA2]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA2 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 互锁参数值 =0x00 表示 不互锁 =0x01 表示 1,2号门互锁 [只适用于双门, 四门控制器] =0x02 表示 3,4号门互锁 [只适用于四门控制器] =0x03 表示 1,2号门互锁; 3, 4号门互锁[只适用于四门控制器] =0x04 表示 1,2,3号门互锁 [只适用于四门控制器] =0x08 表示 1,2,3,4 号门互锁 [只适用于四门控制器] | 1 | 0x00 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA2 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

定时任务及首卡清空[功能号: 0xA6]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA6 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 标识(防止误清空) | 1 | 0x55 [固定] |
| 9 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 10 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 11 | 标识 | 1 | 0x55 [固定] |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

按需要更改设备序列号

十六进制指令文本:

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA6 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

定时任务添加[功能号: 0xA8]

发出报文

执行此操作前, 先执行”定时任务及首卡清空”

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA8 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8-11 | 起始日期(年月日) 20100101 日期必须是2001年之后 (日期格式参考设置日期时间中的描述) | 4 | 0x01011020 |
| 12-15 | 截止日期(年月日) 20291231 | 4 | 0x31122920 |
| 16 | 星期一 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 17 | 星期二 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 18 | 星期三 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 19 | 星期四 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 20 | 星期五 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 21 | 星期六 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 22 | 星期日 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 23-24 | 动作时间: 时分(BCD码) [00:00] (时间格式参考设置日期时间中的描述) | 2 | 0x0000 |
| 25 | 适用的门号 (值范围: 1,2,3,4) | 1 | 0x01 |
| 26 | 控制方式(其他值无效) 0. 在线 1. 常开 2. 常闭 3. 禁止 2以上时段的用户开门(包括2时段) 4. 取消禁止 2以上时段的用户开门(包括2时段) 5. 刷卡-无密码 6. (进门) 刷卡 + 密码 7. (进出门) 刷卡 + 密码 8. 多卡开门生效 9. 单卡开门, 不要求多卡 10. 动作一次 11. 禁用按钮 12. 启用按钮 | 1 | 0x00 |
| 27 | 选项值, 只有在控制方式为8时设置, 此门多卡要求的卡数量 | 1 | 0x2 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA8 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

首卡设置[功能号: 0xAA]

发出报文

执行此操作前, 先执行”定时任务及首卡清空”. 可放在定时任务添加时一起操作.

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xAA [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 适用的门号 (值范围: 1,2,3,4) | 1 | 0x01 |
| 9-10 | 开始时间: 时分(BCD码) [00:00] (时间格式参考设置日期时间中的描述) | 2 | 0x0000 |
| 11 | 控制方式1 (其他值无效) 0. 在线 1. 常开 2. 常闭 在开始时间后, 用户刷首卡后, 此门会自动切换到控制方式1 | 1 | 0x00 |
| 12-13 | 停止时间: 时分(BCD码) [00:00] (时间格式参考设置日期时间中的描述) | 2 | 0x0000 |
| 14 | 控制方式2 (其他值无效) 0. 在线 1. 常开 2. 常闭 3. 只许首卡开门 在停止时间后, 门回到控制方式2, 并且用户刷首卡不会切换到控制方式1 | 1 | 0x00 |
| 15 | 星期一 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 16 | 星期二 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 17 | 星期三 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 18 | 星期四 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 19 | 星期五 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 20 | 星期六 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 21 | 星期日 (1 表示允许; 0 表示禁止) | 1 | 0x01 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xAA [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

刷新定时任务和首卡[功能号: 0xAC]

发出报文

在添加定时任务和首卡完成后, 执行刷新操作…

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xAC [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 标识(防止误操作) | 1 | 0x55 [固定] |
| 9 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 10 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 11 | 标识 | 1 | 0x55 [固定] |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xAC [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

报警参数设置 [功能号: 0xAE]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xAE [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 胁迫报警 =0x00 表示 不启用, =0x01 表示启用 | 1 | 0x00 |
| 9 | 门长时间未关报警(合法开门后) =0x00 表示 不启用, =0x01 表示启用 | 1 | 0x00 |
| 10 | 强行闯入报警 =0x00 表示 不启用, =0x01 表示启用 | 1 | 0x00 |
| 11 | 强制关门报警 =0x00 表示 不启用, =0x01 表示启用 | 1 | 0x00 |
| 12 | 无效刷卡报警 =0x00 表示 不启用, =0x01 表示启用 | 1 | 0x00 |
| 13 | 火警报警 =0x00 表示 不启用, =0x01 表示启用 | 1 | 0x00 |
| 14 | 防盗报警 =0x00 表示 不启用, =0x01 表示启用 | 1 | 0x00 |
| 15 | 胁迫报警必须刷合法卡报警 =0x00 表示 不启用, =0x01 表示启用 | 1 | 0x00 |
| 16-18 | 胁迫密码 密码0 是无效的, 且密码最大999999 | 3 | 0x000000 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xAE [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

报警输出复位 [功能号: 0xC0]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC0 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC0 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

报警状态读取 [功能号: 0xC2]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC2 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功,

报警信息][0表示无报警,1表示有报警]

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC2 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 1号门胁迫报警 | 1 | 0x00 |
| 9 | 1号门长时间未关报警(合法开门后) | 1 | 0x00 |
| 10 | 1号门门强制打开报警 | 1 | 0x00 |
| 11 | 1号门强制关门报警 | 1 | 0x00 |
| 12 | 1号门无效刷卡报警 | 1 | 0x00 |
| 13 | 1号门火警 | 1 | 0x00 |
| 14 | 1号门防盗报警 | 1 | 0x00 |
| 15 | 保留 | 1 | 0x00 |
| 16 | 2号门胁迫报警 | 1 | 0x00 |
| 17 | 2号门长时间未关报警(合法开门后) | 1 | 0x00 |
| 18 | 2号门门强制打开报警 | 1 | 0x00 |
| 19 | 2号门强制关门报警 | 1 | 0x00 |
| 20 | 2号门无效刷卡报警 | 1 | 0x00 |
| 21 | 2号门火警 | 1 | 0x00 |
| 22 | 2号门防盗报警 | 1 | 0x00 |
| 23 | 保留 | 1 | 0x00 |
| 24 | 3号门胁迫报警 | 1 | 0x00 |
| 25 | 3号门长时间未关报警(合法开门后) | 1 | 0x00 |
| 26 | 3号门门强制打开报警 | 1 | 0x00 |
| 27 | 3号门强制关门报警 | 1 | 0x00 |
| 28 | 3号门无效刷卡报警 | 1 | 0x00 |
| 29 | 3号门火警 | 1 | 0x00 |
| 30 | 3号门防盗报警 | 1 | 0x00 |
| 31 | 保留 | 1 | 0x00 |
| 32 | 4号门胁迫报警 | 1 | 0x00 |
| 33 | 4号门长时间未关报警(合法开门后) | 1 | 0x00 |
| 34 | 4号门门强制打开报警 | 1 | 0x00 |
| 35 | 4号门强制关门报警 | 1 | 0x00 |
| 36 | 4号门无效刷卡报警 | 1 | 0x00 |
| 37 | 4号门火警 | 1 | 0x00 |
| 38 | 4号门防盗报警 | 1 | 0x00 |
| 39 | 保留 | 1 | 0x00 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

扩展板设置[功能号: 0xC6]

发出报文

(如果报警事件起作用, 一定要正确执行”报警参数设置”)

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC6 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 输出端口 (值范围: 1,2,3,4) | 1 | 0x01 |
| 9 | 触发源 0 无效 1= 一号门 2= 二号门 3= 三号门 4= 四号门 | 1 | 0x01 |
| 10 | 固定延时时长 (秒) | 1 | 0x0A |
| 11 | 触发事件 胁迫报警 (0=不触发; 1= 触发) | 1 | 0x00 |
| 12 | 触发事件 门长时间未关报警(合法开门后) (0=不触发; 1= 触发) | 1 | 0x00 |
| 13 | 触发事件 强行闯入(0=不触发; 1= 触发) | 1 | 0x00 |
| 14 | 触发事件 强制锁门 (0=不触发; 1= 触发) | 1 | 0x00 |
| 15 | 触发事件 无效刷卡 (0=不触发; 1= 触发) | 1 | 0x00 |
| 16 | 触发事件 火警 (0=不触发; 1= 触发) | 1 | 0x00 |
| 17 | 触发事件 门的继电器动作联动 (0=不触发; 1= 触发) [独立事件, 一旦选中, 其他触发事件不起作用. 这时指定门有合法刷卡开门, 相应输出端口也动作固定时长(触发源为1-4] | 1 | 0x00 |
| 18 | 联动选项 =0 保持状态一致 =1 门动作后, 只输出固定延时 |  |  |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC6 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

恢复缺省参数 [功能号: 0xC8]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC8 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 标识(防止误操作) | 1 | 0x55 [固定] |
| 9 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 10 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 11 | 标识 | 1 | 0x55 [固定] |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC8 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

多卡设置[功能号: 0xC4]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC4 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 适用的门号 (值范围: 1,2,3,4) | 1 | 0x01 |
| 9 | 进门要求多卡开门 [0= 不启用; 1= 启用] | 1 | 0x01 |
| 10 | 出门要求多卡开门 [0= 不启用; 1= 启用] (只针对双向控制器才有用) | 1 | 0x01 |
| 11 | 要求同时刷卡人数 | 1 | 0x01 |
| 12 | 第1组要求刷卡人数 | 1 | 0x00 |
| 13 | 第2组要求刷卡人数 | 1 | 0x00 |
| 14 | 第3组要求刷卡人数 | 1 | 0x00 |
| 15 | 第4组要求刷卡人数 | 1 | 0x00 |
| 16 | 第5组要求刷卡人数 | 1 | 0x00 |
| 17 | 第6组要求刷卡人数 | 1 | 0x00 |
| 18 | 第7组要求刷卡人数 | 1 | 0x00 |
| 19 | 第8组要求刷卡人数 | 1 | 0x00 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xC4 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

权限添加或修改(多卡首卡)[功能号: 0x50]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |  |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x50 [固定] |  |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |  |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |  |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |  |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |  |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |  |
| 8-11 | 卡号(不能为0, 0xffffffff, 0x00ffffff) | 4 |  |  |
| 12-15 | 起始日期(年月日) 20100101 日期必须是2000年之后 | 4 |  |  |
| 16-19 | 截止日期(年月日) 20291231 | 4 |  |  |
| 20 | 1号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 21 | 2号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 22 | 3号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 23 | 4号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 24-26 | 用户密码 [用于卡+密码] 密码最大长度为6位数字(也就是最大为999999) (如果有要求时设置. 否则设为0) 缺省值: 345678 | 3 |  |  |
| 27 | 比特位0 1号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位1 2号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位2 3号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位3 4号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) | 1 | 0x00 (缺省值) 如果对4个门都有首卡权限, 则值为 0x0f. 只允许1号门, 值= 0x01 ; 只允许2号门, 值= 0x02 ; 只允许3号门, 值= 0x04 ; 只允许4号门, 值= 0x08 ; 4个门都允许, 则加起来0x0f ; | 高级 |
| 28 | 1号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 | 高级 |
| 29 | 2号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 | 高级 |
| 30 | 3号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 | 高级 |
| 31 | 4号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 | 高级 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |  |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x50 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

权限查询(多卡首卡) [功能号: 0x5A]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x5A [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8-11 | 要查询的卡号(不能为0, 0xffffffff, 0x00ffffff) | 4 |  |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |  |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x5A [固定] |  |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |  |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |  |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |  |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |  |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |  |
| 8-11 | 卡号 = 0 表示没有查到此卡权限 | 4 |  |  |
| 12-15 | 起始日期(年月日) 20100101 日期必须是2000年之后 | 4 |  |  |
| 16-19 | 截止日期(年月日) 20291231 | 4 |  |  |
| 20 | 1号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 21 | 2号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 22 | 3号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 23 | 4号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 24-26 | 用户密码 [用于卡+密码] 密码最大长度为6位数字(也就是最大为999999) (如果有要求时设置. 否则设为0) 缺省值: 345678 | 3 |  |  |
| 27 | 比特位0 1号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位1 2号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位2 3号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位3 4号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) | 1 | 0x00 (缺省值) 如果对4个门都有首卡权限, 则值为 0x0f. 只允许1号门, 值= 0x01 ; 只允许2号门, 值= 0x02 ; 只允许3号门, 值= 0x04 ; 只允许4号门, 值= 0x08 ; 4个门都允许, 则加起来0x0f ; | 高级 |
| 28 | 1号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 | 高级 |
| 29 | 2号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 | 高级 |
| 30 | 3号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 | 高级 |
| 31 | 4号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 | 高级 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |  |

权限按从小到大顺序添加[功能号: 0x56] 适用于权限数过1000, 少于8万

约束:  权限按卡号的由小到大顺序排列, 指定总的权限数和当前权限的索引号(从1开始)

[此指令只能由某台PC单独完成从1到最后一条权限的下发操作. 不能由多台PC同时操作..]

采用此指令时, 不要先清空权限.

权限必须是全部上传完成后, 才生效. [权限数在8万以内]. 如果上传过程中, 中断未完成, 则系统仍使用之前的权限.

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |  |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x56 [固定] |  |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |  |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |  |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |  |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |  |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |  |
| 8-11 | 卡号(不能为0, 0xffffffff, 0x00ffffff) | 4 |  |  |
| 12-15 | 起始日期(年月日) 20100101 日期必须是2001年之后 | 4 |  |  |
| 16-19 | 截止日期(年月日) 20291231 | 4 |  |  |
| 20 | 1号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 21 | 2号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 22 | 3号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 23 | 4号门控制时段( 0=禁止通过, 1=允许通过) | 1 | 0x01 |  |
| 24-26 | 用户密码 [用于卡+密码] 密码最大长度为6位数字(也就是最大为999999) (如果有要求时设置. 否则设为0) 缺省值: 345678 | 3 |  |  |
| 27 | 比特位0 1号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位1 2号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位2 3号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) 比特位3 4号门首卡(0=没有首卡权限; 1= 有首卡权限) | 1 | 0x00 (缺省值) 如果对4个门都有首卡权限, 则值为 0x0f. 只允许1号门, 值= 0x01 ; 只允许2号门, 值= 0x02 ; 只允许3号门, 值= 0x04 ; 只允许4号门, 值= 0x08 ; 4个门都允许, 则加起来0x0f ; |  |
| 28 | 1号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 |  |
| 29 | 2号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 |  |
| 30 | 3号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 |  |
| 31 | 4号门对应多卡组(0=不属于多卡组. 1到15 表示对应组. 大于15无效) | 1 | 0x01 |  |
| 32-34 | 总的权限数 | 3 |  | 特殊 |
| 35-37 | 当前权限的索引位(从1开始) | 3 |  | 特殊 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |  |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0或0xE1

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x56 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 =1 表示成功 =0xE1 表示卡号没有从小到大排序 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

设置已读取过的记录索引号[功能号: 0xB2]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xB2 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8-11 | 已读取过的记录索引号 | 4 | 0x00000001 |
| 12 | 标识(防止误设置) | 1 | 0x55 [固定] |
| 13 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 14 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 15 | 标识 | 1 | 0x55 [固定] |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0  [失败原因 设置的值超过了最新刷卡记录的索引值]

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xB0 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

获取已读取过的记录索引号[功能号: 0xB4]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xB4 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

返回报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xB0 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8-11 | 已读取过的记录索引号 | 4 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

设置电脑控制刷卡是否开门[功能号: 0xA0]

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA0 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 标识(防止误操作) | 1 | 0x55 [固定] |
| 9 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 10 | 标识 | 1 | 0xAA [固定] |
| 11 | 标识 | 1 | 0x55 [固定] |
| 12 | 电脑控制刷卡是否开门 (默认是0) 默认是0, 不受电脑控制 =1 表示受电脑控制. 正常通信时, 由电脑控制开门. [在此情况下, 刷合法卡时的记录原因代码为5, 表示刷卡禁止通过: 电脑控制] 如果控制器通信不上, 在25秒内没有与控制器通信, 则由控制器控制开门. | 1 | 0x01 |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |

按需要更改设备序列号

返回报文

如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0xA0 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

设置主动上传按键信息 [功能号: 0x90]

| 15 | 扩充选项(缺省为0) = 1 主动上传按键信息 | 1 | 0x00 |
| --- | --- | --- | --- |

在 ”设置接收服务器的IP和端口” 指令的第15字节进行修改 0表示不上传, 1表示上传按键信息

设置好后, 主动上传的信息中 第48字节为按键信息

按键信息中 高4bit位表示读卡器编号, 低4位表示按键

比如在1号读卡器上按下9,  则接收到的信息为 0x19

比如在2号读卡器上按下8,  则接收到的信息为 0x28

比如在3号读卡器上按下8,  则接收到的信息为 0x38

比如在4号读卡器上按下8,  则接收到的信息为 0x48

比如在1号读卡器上按下*,  则接收到的信息为 0x1A

比如在1号读卡器上按下#,  则接收到的信息为 0x1B

针对权限中用户名字的操作[0x60,0x62,0x64,0x66]

名字必须是以UTF-8的格式编码

发出报文

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |  |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x60 [固定] (按卡号修改名字) 0x62 [固定] (按索引修改名字) 0x64 [固定] (按卡号读取名字) 0x66 [固定] (按索引读取名字) |  |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |  |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |  |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |  |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |  |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |  |
| 8-11 | 卡号(不能为0, 0xffffffff, 0x00ffffff) 或者索引 | 4 | 0x60,0x64表示卡号 0x62,0x66时表示索引 |  |
| 12-39 | 名字的前28字节 | 28 | 0x60,0x62时是修改用 |  |
| 40-43 | (可选使用) 数据包流水号,顺序累加,步长为1,循环使用（一对请求和应答消息的流水号相同） [开发者可以依据需要使用此项. 缺省为0x0000000. 此流水号可以用于异步操作. ] |  |  |  |
| 44-47 | 全为00 | 4 | 00 |  |
| 48-55 | 名字的后4字节 | 4 | 名字总共32字节 0x60,0x62时是修改用 |  |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |  |

返回报文

[修改名字报文指令]   如果成功, 第8字节返回1, 否则返回0

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x60 [固定] 0x62 [固定] |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |
| 8 | 信息位 | 1 | 0x01 |
| 其他 | 不用考虑 |  |  |

[读取名字报文指令]

| 字节 | 信息位 | 占用字节 | 值(十六进制) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | 1 | 0x17 [固定] |  |
| 1 | 功能号 | 1 | 0x64 [固定] (读取名字) 0x66 [固定] (读取名字) |  |
| 2 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 3 | 保留 | 1 | 0x00 [固定] |  |
| 4 | 设备序列号字节1(低) | 1 | 0x3B |  |
| 5 | 设备序列号字节2 | 1 | 0xB6 |  |
| 6 | 设备序列号字节3 | 1 | 0x4A |  |
| 7 | 设备序列号字节4(高) | 1 | 0x0D |  |
|  | 0x0D4AB63B 十进制为223000123 |  |  |  |
| 8-11 | 卡号(不能为0, 0xffffffff, 0x00ffffff) 或者索引 | 4 | 0x64表示卡号 0x66时表示索引 |  |
| 12-39 | 名字的前28字节 | 28 |  |  |
| 40-43 | (可选使用) 数据包流水号,顺序累加,步长为1,循环使用（一对请求和应答消息的流水号相同） [开发者可以依据需要使用此项. 缺省为0x0000000. 此流水号可以用于异步操作. ] |  |  |  |
| 44-47 | 全为00 | 4 | 00 |  |
| 48-55 | 名字的后4字节 | 4 | 名字总共32字节 |  |
| 其他 | 用0填充 | xx | 0x00 |  |