版本说明

2015-5-6_第三版本 修改 引入品牌开发支持 驱动必须是 6.56, 类型改为 (0x17)

2013-5-4_第二版本  控制器驱动必须是 5.38或以上

通信指令扩展了20字节, 达到64字节

如果使用首卡功能, 则控制器驱动必须是 5.40或以上

操作实例的控制器: 229999901 = 0x0DB5851D

测试时, 可以将 1D 85 B5 0D 改为 实际使用的控制器SN (其他控制器的十六进制值 , 可以通过搜索得到控制器的SN的十六进制值, 或直接转换后低位放前) – 这样指令就可以复制使用

案例中: 使用的主要卡是0D D7 37 00 = 0x0037D70D = 3659533 (十进制)

另有两个卡: 71 A1 26 01,    0B 12 27 01

目  录

1 扩展功能操作实例(针对控制器序列号229999901 )	2

1.1 时段设置 (0x88)	2

1.2 时段读取 (0x98)	3

1.3 时段清空 (0x8A)	4

1.4 设置启用密码键盘参数 (0xA4)	4

1.5 超级密码设置 (0x8C)	5

1.6 设置记录 门磁 按钮 报警 事件参数 (0x8E)	6

1.7 设置反潜回参数 (0x84)	6

1.8 读取反潜回参数 (0x86)	7

1.9 设置互锁参数 (0xA2)	7

1.10 定时任务及首卡清空 (0xA6)	8

1.11 定时任务添加 (0xA8)	8

1.12 首卡设置 (0xAA)	9

1.13 刷新定时任务和首卡(0xAC)	11

1.14 报警参数设置(0xAE)	11

1.15 报警输出复位(0xC0)	12

1.16 报警状态读取(0xC2)	12

1.17 扩展板设置 (0xC6)	13

1.18 恢复缺省参数 (0xC8)	17

1.19 多卡设置 (0xC4)	17

1.20 权限按从小到大顺序添加[功能号: 0x56] 适用于权限数过1000, 少于8万	18

1.21 设置已读取过的记录索引号(0xB2)	19

1.22 设置电脑控制刷卡是否开门 (0xA0)	20

1.23 设置主动上传按键信息 (0x90)	20

1.24 针对权限中用户名字的操作[0x60,0x62,0x64,0x66]	21

扩展功能操作实例(针对控制器序列号229999901 )

时段设置 (0x88)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文 (设置时段2, 有效期 2012-01-02 到 2013-12-31日. 周一到周五有效, 周六周日无效, 上班允许刷卡开门时间: 8:00-12:00,  13:30-17:30 两个时区)

17 88 00 00 1D 85 B5 0D 02 20 12 01 02 20 13 12 31 01 01 01 01 01 00 00 08 00 12 00 13 30 17 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

分析发出报文

17 88 00 00 功能代码

1D 85 B5 0D 设备序列号

02 要修改的时段为2

20 12 01 02 起始日期:  2012年01月02日   (必须大于2001年)

20 13 12 31 截止日期:  2013年12月31日

01 周一有效

01 周二有效

01 周三有效

01 周四有效

01 周五有效

00 周六无效

00 周日无效

08 00 时区一的起始时间 8点0分

12 00 时区一的截止时间12点0分

13 30 时区二的起始时间 13点30分

17 30 时区二的截止时间17点30分

00 00 时区三的起始时间

00 00 时区三的截止时间

00 下一个链接时段(一般设为0)

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00其他不用考虑

接收报文 (修改成功)

17 88 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

测试一个卡时段:

发出报文 卡号0D D7 37 00, 时段设为2 通过当前控制器的所有门

17 50 00 00 1D 85 B5 0D 0D D7 37 00 20 10 01 01 20 29 12 31 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02 允许1号门通过的时段 【对单门，双门，四门控制器有效】

02 允许2号门通过的时段 【对双门，四门控制器有效】

02 允许3号门通过的时段 【对四门控制器有效】

02 允许4号门通过的时段 【对四门控制器有效】

测试此卡时段，可通过修改计算机上的时间或日期, 达到测试作用…

时段读取 (0x98)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文 (读取时段2)

17 98 00 00 1D 85 B5 0D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 98 00 00 1D 85 B5 0D 02 20 12 01 02 20 13 12 31 01 01 01 01 01 00 00 08 00 12 00 13 30 17 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

分析报文

17 98 00 00 功能代码

1D 85 B5 0D 设备序列号

02 要读取到时段2

20 12 01 02 起始日期:  2012年01月02日   (必须大于2001年)

20 13 12 31 截止日期:  2013年12月31日

01 周一有效

01 周二有效

01 周三有效

01 周四有效

01 周五有效

00 周六无效

00 周日无效

08 00 时区一的起始时间 8点0分

12 00 时区一的截止时间12点0分

13 30 时区二的起始时间 13点30分

17 30 时区二的截止时间17点30分

00 00 时区三的起始时间

00 00 时区三的截止时间

00 下一个链接时段

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00其他不用考虑

时段清空 (0x8A)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文

17 8A 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文 (清空成功)

17 8A 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

设置启用密码键盘参数 (0xA4)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文 (所有读卡器都要输入密码)

17 A4 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 A4 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

修改卡的密码, 作测试

发出报文 [修改卡号为0D D7 37 00的密码为5 (05 00 00)]

17 50 00 00 1D 85 B5 0D 0D D7 37 00 20 10 01 01 20 29 12 31 01 01 01 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

测试一下刷卡, 并刷密码 作进一步确认.

如果取消, 设为 00即可.

发出报文 (设为 00)

17 A4 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

超级密码设置 (0x8C)

(总共4组密码. 每个门分别设置)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

(密码最大不能超过999999 = 0x000F423F)

1号门密码

发出报文

(1号门 第1组密码 123456= 0x0001E240, 第2组密码 123457= 0x0001E241, 第3组密码 123458= 0x0001E242 , 第4组密码123459= 0x0001E243)

17 8C 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 40 E2 01 00 41 E2 01 00 42 E2 01 00 43 E2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 8C 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

如果取消, 密码全设为 0即可.

取消1号门密码

17 8C 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2号门密码

发出报文

(2号门 第1组密码 223456= 0x000368E0, 第2组密码 223457= 0x000368E1, 第3组密码 223458= 0x000368E2 , 第4组密码223459= 0x000368E 3)

17 8C 00 00 1D 85 B5 0D 02 00 00 00 E0 68 03 00 E1 68 03 00 E2 68 03 00 E3 68 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 8C 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

如果取消, 密码全设为 0即可.

取消2号门密码

17 8C 00 00 1D 85 B5 0D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

设置记录 门磁 按钮 报警 事件参数 (0x8E)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文 (设为 启用)

17 8E 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 8E 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

如果取消, 设为 00即可.

发出报文 (设为 00)

17 8E 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

设置反潜回参数 (0x84)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文 (设为 01 方式)

17 84 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 84 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

如果取消反潜回, 设为 00 方式即可.

17 84 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

读取反潜回参数 (0x86)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文

17 86 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 86 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

设置互锁参数 (0xA2)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文 (单独设置1,2号门互锁)

17 A2 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 A2 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

测试一下刷卡作进一步确认.

如果取消, 设为 00即可.

发出报文 (设为 00)

17 A2 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

定时任务及首卡清空 (0xA6)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文

17 A6 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 A6 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

定时任务添加 (0xA8)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

执行此操作前, 先执行”定时任务及首卡清空”

发出报文

17 A6 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

增加定时任务, 达到如下要求:

(一号门 周一到周五 8:00 门常开  18:00 门在线 要求刷卡才能进

周六 周日以周五最后任务为准, 也就是门在线)

发出报文

[第一个任务] (添加定时任务, 有效期 2012-01-02 到 2013-12-31日. 周一到周五有效, 周六周日无效, 指定时间8:00 一号门 常开)

17 A8 00 00 1D 85 B5 0D 20 12 01 02 20 13 12 31 01 01 01 01 01 00 00 08 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

分析发出报文

17 A8 00 00 功能代码

1D 85 B5 0D 设备序列号

20 12 01 02 起始日期:  2012年01月02日   (必须大于2001年)

20 13 12 31 截止日期:  2013年12月31日

01 周一有效

01 周二有效

01 周三有效

01 周四有效

01 周五有效

00 周六无效

00 周日无效

08 00 动作时间 8点0分

01 适用的门号 (一号门)

01 控制方式 (常开)

00 选项值

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00其他不用考虑

接收报文 (成功)

17 A8 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

发出报文

[第二个任务] (添加定时任务, 有效期 2012-01-02 到 2013-12-31日. 周一到周五有效, 周六周日无效, 指定时间18:00 一号门 在线)

17 A8 00 00 1D 85 B5 0D 20 12 01 02 20 13 12 31 01 01 01 01 01 00 00 18 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

为了让任务生效, 在将所有任务上传完成后, 要发 “刷新定时任务和首卡” 指令:

17 AC 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

首卡设置 (0xAA)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

执行此操作前, 先执行”定时任务及首卡清空” 如果在定时任务添加时, 已清空过, 则不用执行清空操作. 保留新添加的定时任务..

发出报文

17 A6 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

取消首卡设置, 要通过执行”定时任务及首卡清空”实现.

达到如下要求:

(一号门 周一到周日 开始时间 8:00 门在线  停止时间18:30 只许首卡开门)

发出报文

17 AA 00 00 1D 85 B5 0D 01 08 00 00 18 30 03 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

分析发出报文

17 AA 00 00 功能代码

1D 85 B5 0D 设备序列号

01 适用的门号 (一号门)

08 00 开始时间 8点0分

00    控制方式1 (在线)

18 30 停止时间 18点30分

03    控制方式2 (只许首卡开门)

01 周一有效

01 周二有效

01 周三有效

01 周四有效

01 周五有效

01 周六有效

01 周日有效

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00其他不用考虑

接收报文 (成功)

17 AA 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

为了让任务生效, 要发”刷新定时任务和首卡”指令:

17 AC 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

发出报文

增加或修改卡号0D D7 37 00, 通过当前控制器的所有门, 作为首卡

17 50 00 00 1D 85 B5 0D 0D D7 37 00 20 10 01 01 20 29 12 31 01 01 01 01 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

刷新定时任务和首卡(0xAC)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文

17 AC 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文 (清空成功)

17 AC 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

报警参数设置(0xAE)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文

( 启用胁迫报警, 门长时间未关报警(合法开门后), 强行闯入报警, 胁迫密码设为 889988 = 0x0D9484 )

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 01 00 00 00 00 00 84 94 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

报警输出复位(0xC0)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

报警状态读取(0xC2)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

(强制打开一号门和二号门, 可以获取到如下信息)

发出报文

17 C2 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 C2 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

分析报文

17 C2 00 00 1D 85 B5 0D

00 00 01 00 00 00 00 00 一号门门强制打开报警

00 00 01 00 00 00 00 00 二号门门强制打开报警

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

扩展板设置 (0xC6)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

(如果报警事件起作用, 一定要正确执行”报警参数设置”)

发出报文

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

分析发出报文

17 C6 00 00 功能代码

1D 85 B5 0D 设备序列号

01 输出端口 (一号端口)

01 触发源 (表示一号门)

08 固定延时时长 8秒

00 不响应 触发事件   胁迫报警

00 不响应 触发事件   门长时间未关报警(合法开门后)

00 不响应 触发事件   强行闯入

00 不响应 触发事件   强制锁门

00 不响应 触发事件   无效刷卡

00 不响应 触发事件   火警

00 不响应 触发事件   门的继电器动作联动

00 联动选项

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00其他不用考虑

接收报文 (成功)

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

其他测试[针对每个事件]

事件测试一

一号端口 对一号门 胁迫报警 报警8秒

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(只设置 胁迫报警, 胁迫密码设为 889988 = 0x0D9484 )

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 84 94 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

报警输出复位

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

事件测试二

一号端口 对一号门 门长时间未关报警(合法开门后) 报警8秒

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(只设置 门长时间未关报警(合法开门后) )

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 00 01 00 00 00 00 00 00 84 94 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

报警输出复位

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

事件测试三 (两个事件中其中一事件发生, 端口动作)

一号端口 对一号门 胁迫报警 门长时间未关报警(合法开门后)  报警8秒

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(设置 胁迫报警, 胁迫密码设为 889988 = 0x0D9484  门长时间未关报警(合法开门后))

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 00 00 00 00 00 00 84 94 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

[出现报警后, 发出复位指令]

报警输出复位

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

事件测试四

一号端口 对一号门 强行闯入 报警8秒

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(只设置 强行闯入报警 )

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 01 00 00 00 00 00 84 94 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

报警输出复位

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

事件测试五

一号端口 对一号门 强制锁门 报警8秒

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(只设置 强制锁门报警 )

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 01 00 00 00 00 84 94 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

报警输出复位

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

事件测试六

一号端口 对一号门 无效刷卡 报警8秒

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(只设置 无效刷卡 报警 )

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 01 00 00 00 84 94 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

报警输出复位

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

事件测试七

一号端口 对一号门 火警 报警8秒

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(只设置 火警 报警 )

17 AE 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 01 00 00 84 94 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

报警输出复位

17 C0 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

事件测试八

一号端口 对一号门 门动作时 动作8秒 (联动之一)

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

事件测试九

一号端口 对一号门 门动作时 保持一致(锁继电器动作多长时间, 一号端口就动作多长时间)  (联动之二)

17 C6 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

恢复缺省参数 (0xC8)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文

17 C8 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 C8 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

多卡设置 (0xC4)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文

( 指定一号门 进门需要多卡, 出门不需要多卡.

多卡时 要3人同时刷卡才能进, 且必须包括第1组2个人刷卡, 第2组1个人刷卡 )

17 C4 00 00 1D 85 B5 0D 01 01 00 03 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

分析发出报文

17 C4 00 00 功能代码

1D 85 B5 0D 设备序列号

01 适用的门号 (一号门)

01 进门要求多卡开门

00 出门不要求多卡开门

03 要求同时刷卡人数3个

必须包括

02 第1组要求刷卡人数要2人

01 第2组要求刷卡人数要1人

00 第3组要求刷卡人数

00 第4组要求刷卡人数

00 第5组要求刷卡人数

00 第6组要求刷卡人数

00 第7组要求刷卡人数

00 第8组要求刷卡人数

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00其他不用考虑

接收报文 (成功)

17 C4 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位为01 表示成功.

取消1号门的多卡设置

17 C4 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

针对一号门 增加2个第1组的卡, 1个第2组的卡

增加或修改卡号0D D7 37 00, 通过当前控制器的所有门, 作为第1组

17 50 00 00 1D 85 B5 0D 0D D7 37 00 20 10 01 01 20 29 12 31 01 01 01 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 50 00 00 1D 85 B5 0D 71 A1 26 01 20 10 01 01 20 29 12 31 01 01 01 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 50 00 00 1D 85 B5 0D 0B 12 27 01 20 10 01 01 20 29 12 31 01 01 01 01 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

权限按从小到大顺序添加[功能号: 0x56] 适用于权限数过1000, 少于8万

操作要求:

a. 权限按卡号的由小到大顺序排列, 指定总的权限数和当前权限的索引号(从1开始)

b. 权限必须是全部上传完成后, 才生效. [权限数在8万以内]. 如果上传过程中, 中断未完成, 则系统仍使用之前的权限.

c.  [此指令只能由某台PC单独完成从1到最后一条权限的下发操作. 不能由多台PC同时操作..]

以发送3个卡(总权限数3个卡号)为例 (卡号从小到大排列)

17 56 00 00 1D 85 B5 0D 0D D7 37 00 20 10 01 01 20 29 12 31 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(此时刷卡0D D7 37 00, 不会开门)

17 56 00 00 1D 85 B5 0D 71 A1 26 01 20 10 01 01 20 29 12 31 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

17 56 00 00 1D 85 B5 0D 0B 12 27 01 20 10 01 01 20 29 12 31 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

所有权限上传完成后, (此时刷卡0D D7 37 00, 会开门)

设置已读取过的记录索引号(0xB2)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

注意: 设置的值不能超过最新刷卡记录的索引值

发出报文 (设为已读取过的记录索引号为5)

17 B2 00 00 1D 85 B5 0D 05 00 00 00 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 B2 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

通过获取已读取过的记录索引号进行确认

发出报文

17 B4 00 00 1D 85 B5 0D 00 00 00 0000 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 B4 00 00 1D 85 B5 0D 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

05 00 00 00为设置的值.

设置电脑控制刷卡是否开门 (0xA0)

目标主机: 192.168.168.123  目标端口 60000

控制器设备序列号: 1D 85 B5 0D 设备序列号 0x0DB5851D = 229999901

发出报文 (电脑控制刷卡 设为 启用)

17 A0 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 A0 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

如果取消, 设为 00即可.

发出报文 (设为 00) (电脑控制刷卡 设为 禁用)

17 A0 00 00 1D 85 B5 0D 55 AA AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

设置主动上传按键信息 (0x90)

在 “设置接收服务器的IP和端口”指令的第15字节位改成 01就行了

为方便观察, 将上传周期改为 0x00

发出报文 [设置 接收服务器 IP 192.168.168.101, 端口 61005 =0xEE4D ]

17 90 00 00 1D 85 B5 0D C0 A8 A8 65 4D EE 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

接收报文

17 90 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

信息位01表示成功.

设置好后, 主动上传的信息中 第48字节为按键信息

按键信息中 高4bit位表示读卡器编号, 低4位表示按键

比如在1号读卡器上按下9, 则接收到的信息为 0x19

比如在2号读卡器上按下8,  则接收到的信息为 0x28

比如在3号读卡器上按下8,  则接收到的信息为 0x38

比如在4号读卡器上按下8,  则接收到的信息为 0x48

比如在1号读卡器上按下*, 则接收到的信息为 0x1A

比如在1号读卡器上按下#, 则接收到的信息为 0x1B

接收服务器可以收到按键信息

1号读卡器按下9

17 20 00 00 1D 85 B5 0D 7A 00 00 00 01 01 01 01 0D D7 37 00 20 13 04 05 10 18 31 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 10 59 43 00 00 00 00 00 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

红色19 表示1号读卡器有9号键按下

2号读卡器按下8

17 20 00 00 1D 85 B5 0D 7A 00 00 00 01 01 01 01 0D D7 37 00 20 13 04 05 10 18 31 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 11 01 23 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

红色28 表示2号读卡器有8号键按下

3号读卡器按下8

17 20 00 00 1D 85 B5 0D 7A 00 00 00 01 01 01 01 0D D7 37 00 20 13 04 05 10 18 31 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 11 02 51 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

红色38 表示3号读卡器有8号键按下

4号读卡器按下8

17 20 00 00 1D 85 B5 0D 7A 00 00 00 01 01 01 01 0D D7 37 00 20 13 04 05 10 18 31 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 11 03 32 00 00 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

红色48 表示4号读卡器有8号键按下

针对权限中用户名字的操作[0x60,0x62,0x64,0x66]

(0x66按索引位读取)

17 66 00 00 1D 85 B5 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

返回

17 66 00 00 1D 85 B5 0D 04 00 00 00 4E 31 31 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(0x64按卡号读取)

17 64 00 00 1D 85 B5 0D 4D 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(返回)

17 64 00 00 1D 85 B5 0D 4D 04 00 00 4E 31 31 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

修改姓名(0x62按索引位)

17 62 00 00 1D 85 B5 0D 04 00 00 00 4E 31 31 30 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(返回) 01 表示成功

17 62 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

修改姓名(0x60按卡号)

17 60 00 00 1D 85 B5 0D 4D 04 00 00 4E 31 31 30 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(返回) 01 表示成功

17 60 00 00 1D 85 B5 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00