| 信息确认表（硬件类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 蓄电池管理模块 |  |  | 产品图片 |  |  |  |  |
| 产品型号 |  | YX-M11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  | 钰鑫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术手册 |  | 有 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯协议 |  | 有 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上位机 |  | 有 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品测试需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 需求要点 |  | 需求分类 | 测试方法 |  | 协助方 |  | 完成标准 | 完成时间 |
| 1 | 通讯测试 |  | 功能测试 | 根据通讯协议，获取空开状态 |  | 王慧/李夏霞 |  | 响应失败率低于5%（通讯间隔200ms） | 03/29 |
| 2 | 软接入测试 |  | 功能测试 | - 硬件上分2组接入不通编号采集模块（两组地址可不连贯），软件上按一组采集测试 |  | 王慧/李夏霞 |  | 正常接入后，可正常通讯 | 03/29 |
| 3 | 电源反接 |  | 破坏性测试 | - 电源反接（反接时长3分钟） |  | 王慧/李夏霞 |  | 电源正常接入后，可正常通讯 | 03/29 |
| 4 | 485接入12V |  | 破坏性测试 | - 485针脚接入12V（接入时长3分钟 |  | 王慧/李夏霞 |  | 正常接入后，可正常通讯 | 03/29 |
| 信息确认人 |  |  |  |  | 确认时间 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PS：通讯协议、上位机、技术手册等文件以附件形式提供。