# 天宝煤业红沙梁露天矿破碎站及带式输送机配电项目要求

# 遵循标准

- 《煤矿安全规程》（2016）；

- GB/T51272《煤炭工业智能化矿井设计标准》；

- 现行国家、行业的其它有关标准。

# 破碎站部分

### 移动变电站综合监控系统

移动变电站以配有智能监控核心，实现变电站室内环境的实时状态监控和智能控制，通过网络完成站端视频、环境数据以及安全防范数据的采集和监控。

变电站智能监控系统把环境、视频、通风、照明、安全防范、消防、一次设备辅助监控等所有监控信息在系统控制器主屏幕进行一体化显示和控制。

此外，还包含变电站出入记录查询等功能。

- 环境监控

主要包括变电站内温度、湿度、漏水、有害气体、人体感应。当发生环境参数超过预警值时发出视听报警。

- 消防监控

监控烟雾、温度、明火水位等信息。

- 安防监控

安防监控配有红外双鉴、红外对射、震动门磁等设备。

- 视频监控

站内监控系统采用海康威视高清摄像机。

- 提供通讯接口，通讯协议为标准电力协议，可将数据通过工业以太网上传至矿井调度中心，能够在调度室监测设备状态及控制开停，满足智慧化矿山的要求。

# 102带式输送机部分

### 移动变电站综合监控系统

移动变电站以配有智能监控核心，实现变电站室内环境的实时状态监控和智能控制，通过网络完成站端视频、环境数据以及安全防范数据的采集和监控。

变电站智能监控系统把环境、视频、通风、照明、安全防范、消防、一次设备辅助监控等所有监控信息在系统控制器主屏幕进行一体化显示和控制。

此外，还包含变电站出入记录查询等功能。

- 环境监控

主要包括变电站内温度、湿度、漏水、有害气体、人体感应。当发生环境参数超过预警值时发出视听报警。

- 消防监控

监控烟雾、温度、明火水位等信息。

- 安防监控

安防监控配有红外双鉴、红外对射、震动门磁等设备。

- 视频监控

站内监控系统采用海康威视高清摄像机。提供通讯接口，通讯协议为标准电力协议，可将数据通过工业以太网上传至矿井调度中心，能够在调度室监测设备状态及控制开停，满足智慧化矿山的要求。

# 103带式输送机部分（固定配电室）

变电站智能监控系统