DS899内嵌IC卡刷卡器电子柜锁

ZCHW485通讯协议

| Rev | Date | Author | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| V8.0 | 2015 |  | 初稿 |
| V8.1 | 2019.4.15 |  | 查询锁状态：修改返回码和固件对应 |
| V8.2 | 2019.7.10 |  | 机器号设定：修改返回码和固件对应 |

宁波生久柜锁有限公司

Ningbo Shengjiu Cabinets Lock Co., Ltd.

地址：浙江省宁波市余姚市大隐镇

Address：No.1 Shengjiu Circle Rd.,Dayin Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China

TEL：+86-754-62913888 FAX：+86-754-62914008

目录

- DS899内嵌IC卡刷卡器电子柜锁的简介-------------------------------------- 3

- 485通讯规则--------------------------------------------------------------------------- 6

- 上位机发送命令(数字为16进制数)----------------------------7

- 接线方法 --------------------------------------------------------------------------------9

- 第五节CRC函数 -----------------------------------------------------------------------------------9

- DS899内嵌IC卡刷卡器电子柜锁的简介

DS899内嵌IC卡刷卡器电子柜锁是一把IC卡内嵌刷卡控制的电子锁，它由IC卡内嵌刷卡控制器、电磁阀、机械锁等组成的一体锁。

图1  DS899电子锁

特性：

额定电压：12VDC

电流：电流小于500mA

防护等级：IP65                     		 IC卡工作频率：13.56MHZ

IC卡协议标准：ISO 14443A                读卡时间：<0.3秒

开户数：100张卡

功能：

内嵌IC卡刷卡器

内嵌IC卡刷卡器，自带控制电路，刷卡独立开锁；

电子锁可通过RS485和控制器或电脑通讯，可被远程监测和控制；

锁状态检测和被读取；

DS899内嵌IC卡刷卡器电子柜锁开锁过程图：

绿灯闪按此处弹起手柄

图2   DS899开锁过程图

DS899内嵌IC卡刷卡器电子柜锁使用说明

IC卡电子柜锁动作指示：红灯、绿灯及蜂鸣器。

a、平时指示灯不亮和蜂鸣器不响；

b、刷卡时蜂鸣器嘟一声短声，说明刷卡器动作，通过刷卡器自身对IC卡进行鉴权，如成功刷卡器嘟一声长声，绿灯亮，并闪烁，说明刷卡成功，可以开启柜锁，远程开锁时通过RS485通讯接口发回“刷卡成功信息”；

c、按动手柄下方的圆圈位置，手柄自动弹起,（如果不按，绿灯一直闪烁等待开启，直到控制线断电。）旋转手柄，带动钢栓，连杆等锁闭机构运动完成开启动作; 柜锁锁把打开时，不管正常还是非正常打开红灯长亮；

d、锁把关闭时，红灯闪烁5秒后关灯；

DS899内嵌IC卡刷卡器电子柜锁安装方式，开孔尺寸

图3  安装示意图

图4 DS899 机构尺寸

图5 开孔尺寸

- 第二节 485通讯规则

1、  数据格式：

1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验；

2、波特率：

9600

4、桢格式：

| 桢 头 | 目的 地址 | 源 地址 | 目的 进程号 | 源 进程号 | 净荷 长度 | 报文消息 |  | CRC | 桢尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 byte | Signal 2 byte | 消息 参数 | 2 byte | 2 byte |

5、桢格式说明：

-              帧头/帧尾

帧头为0x7E；

帧尾为0x7E 0x7E；

0x7D作为转义符；帧数据中的0x7E，使用0x7D 0x5E两个字符来替代；帧数据中的0x7D，使用0x7D 0x5D两个字符来替代；

-              目的地址/源地址

数据的来源和目的地址，0x0 ~ 0xFE是设备地址，0xFF为广播地址

-              目的进程号、源进程号位置保留，数据暂不使用

-              净荷长度为报文消息的长度

-              CRC为净荷校验值

-              报文消息（data）

Signal:

取值：

3-指示灯闪烁

4-指示灯停止闪烁

无消息参数

6、CRC说明：

CRC校验内容： CRC校验是对范围为目的地址到报文消息的全部数据的校验，其字节数为净荷长度+6 。详见第五节。

第三节 上位机发送命令(数字为16进制数)

- 鉴权成功命令---开锁(远程开锁命令)

Signal取值： 0005---鉴权成功  无消息参数  净荷长度：2

7E0101000000020005C1777E7E

返回：Signal取值： 0005---鉴权成功

消息参数：01—成功；

- 鉴权失败—闭锁(远程闭锁命令)

Signal取值： 0006---鉴权失败   无消息参数  净荷长度：2

7E0101000000020006F1147E7E

返回：Signal取值： 0006---鉴权失败

消息参数：01—成功；

- 查询锁状态\刷卡卡号及其他信息等事件命令

Signal取值： 0016---查询锁事件   无消息参数  净荷长度：2

7E0101000000020016E3257E7E

返回：Signal取值： 0016---查询锁事件

| 锁状态 | RFID卡号 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 锁事件 | 卡有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 4 byte | 3 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte |

消息参数：

锁状态:

01—锁柄开启； 00---锁柄关闭

无卡时，RFID卡号为：00000000 授权还是未授权都传输卡号

锁事件:

- “正常开门”------  A5

- “非正常开门”------- A9

- “正常开门后关门”------ A6

4） “非正常开门后关门”------ A7

卡有效：1----授权卡    4---非授权卡

- 清空卡

控制器发送清空卡指令，本指令将清除DSS899里所有卡。

Signal取值： 00e2—清空卡

无消息参数

净荷长度：2

返回：Signal取值：00e2—清空卡

消息参数：01—成功；00—失败；

- 加卡（最多发卡100张卡）

控制器发送加卡指令，本指令将向DS899里增加卡。

Signal取值： 00e3—加卡

消息参数：4字节卡号

净荷长度：6

返回：Signal取值：00e3—加卡

消息参数：01—成功； 11—满；00—失败；14--已有

- 删除卡

控制器发送删除卡指令，本指令将在DS899里删除本卡。

Signal取值： 00eb—删除卡

消息参数：4字节卡号

净荷长度：6

返回：Signal取值：00eb—删除卡

消息参数：01—成功； 00—无此卡 ；04--删除有误

7)   机号设定命令（只允许连接一台内嵌刷卡器）

Signal取值： 00d3---设定机器号

消息参数：机器号—1字节

7EffFF0101000300D3012e3a7E7E

7E01010000000300D30267797E7E

返回：Signal取值：00d3---设定机器号

消息参数：机器号—1字节

8)  读取机号命令（只允许连接一台内嵌刷卡器）

Signal取值： 00d4—读取机器号

7E01010000000200D41A2B7E7E

返回：Signal取值：00d4—读取机器号

消息参数：机器号—1字节

9)  初始化机器命令

Signal取值： 00d5—初始化机器

7E01010000000200D50A0A7E7E

返回：Signal取值：00d5—初始化机器

消息参数：01—成功；00—失败

10)   参数设定命令

Signal取值： 00e5---设定参数

消息参数：

区号—1字节  保留—1字节 延时—1字节

返回：Signal取值：00e5---设定参数

消息参数：机号—1字节 保留—1字节  保留—1字节 延时—1字节

11)  读取参数

Signal取值： 00e6—读取参数

7E01010000000200e61A2B7E7E

返回：Signal取值：00e6—读取参数

消息参数：机号—1字节 保留—1字节  保留—1字节 延时—1字节

- 接线方法

DS899内嵌IC卡电子柜锁的引线定义：

红（12V）、黑（GND）、黄（485-）、白（485+）4根线；

- CRC函数

//

//用软件计算CRC函数

//

void CalulateCRCbySoft(unsigned char *pucData,unsigned char wLength,unsigned char *pOutData)

{

unsigned char ucTemp;

unsigned int wValue;

unsigned int crc_tbl[16]={0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,

0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef};  //四位余式表

wValue=0;

//本字节的CRC余式等于上一字节的CRC余式的低12位左移4位后，

//再加上上一字节CRC余式右移4位（也既取高4位）和本字节之和后所求得的CRC码

while(wLength--!=0)

{

//根据四位CRC余式表，先计算高四位CRC余式

ucTemp=((wValue>>8))>>4;

wValue<<=4;

wValue^=crc_tbl[ucTemp^((*pucData)>>4)];

//再计算低四位余式

ucTemp=((wValue>>8))>>4;

wValue<<=4;

wValue^=crc_tbl[ucTemp^((*pucData)&0x0f)];

pucData++;

}

pOutData[0]=wValue;

pOutData[1]=(wValue>>8);

}