杭州众传数字设备有限公司产品对外网口通讯之

TCP/IP通信协议

（版本号：3.6）

杭州众传数字设备有限公司

公司官网：www.zhcfm.com

联系方式：见官网之“联系我们”

# 1前言

本文档是众传（ZHC）设备与服务器之间的通信协议。包括通信接口、消息协议等。

# 2 通信接口

TCP/IP

## 2.1消息

消息的基本命令如下：

Request

Confirm

众传设备

服务器

Indication

Response

# 3 消息协议

#define DEFINE_DLE                      0x10

#define DEFINE_STX                      0x02

#define DEFINE_ETX                      0x03

消息格式：

| DLE | STX | DATA |  | DLE | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x02 | 结构体 | SUM | 0x10 | 0x03 |

LEN(2bytes)：长度＝sizeof(结构体)  - 8，不包含组包发送时添加的DLE；

SUM（2bytes）：部分是DATA部分中除SUM本身（SendID+RecvID+结构体）的CRC（不包括组包添加的DLE）

组包发送时，DATA部分如果出现DLE则再加一个DLE

| 名称 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| SendID | 4 | 每个字节均为0 |
| RecvID | 4 | 每个字节均为0 |

## 3.1功能列表

| FUNC | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 保留 |
| 1 | SYSTEMDATA系统数据 |
| 2 | USERDATA用户数据 |
| 3 | DISCOVERDATA网络发现（UDP） |
| 4 | ZHC 协议包 |
| 5 |  |
| 255 | LINKDATA链路数据 |

## 3.2 子功能列表

×表示无此报文

√表示有此报文

### 3.2.1 SYSTEMDATA系统数据

| SUBFUNC | 描述 | Req | Con | Ind | Res |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 复位终端 | √ | × | × | × |
| 1 |  | √ | √ | × | × |
| 2 |  | × | × | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 设置网络参数 | √ | √ | × | × |
| 6 | 获取网络参数 | √ | √ | × | × |

### 3.2.2 USERDATA用户数据

### 3.2.3 DISCOVERDATA网络发现数据

| SUBFUNC | 描述 | Req | Con | Ind | Res |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 网络发现 | √ | √ | × | × |

### 3.2.4 LINKDATA链路数据

| SUBFUNC | 描述 | Req | Con | Ind | Res |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 链路脉动 | × | × | √ | √ |

### 3.2.5 ZHCDATA

| SUBFUNC | 描述 | Req | Con | Ind | Res |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PC主动发送数据 | √ | √ | × | × |
| 1 | 协议转换器主动发送数据 | × | × | √ | √ |

## 3.3 SYSTEMDATA

### 3.3.1 复位终端

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 1 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 0 | M | M |
| LEN | 2 | 4 | M | M |

### 3.3.2参数设置

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 1 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 5 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| PORT | 2 |  | M | M |
| MAC | 6 |  | M | M |
| ADDR | 4 |  | M | M |
| MASK | 4 |  | M | M |
| GETWAY | 4 |  | M | M |
| ACK | 1 | 1-OK 0-Error | - | M |

### 3.3.3参数获取

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 1 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 6 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| PORT | 2 |  | - | M |
| MAC | 6 |  | - | M |
| ADDR | 4 |  | - | M |
| MASK | 4 |  | - | M |
| GETWAY | 4 |  | - | M |
| ACK | 1 | 1-OK 0-Error | - | M |

## 3.4 DISCOVERDATA

### 3.4.1 网络发现（UDP）

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 10 | 1－SEARCH 2－SETINF | M | M |
| devType | 1 | 1~255 |  | M |
| port | 2 | 固定5060 |  | M |
| mac | 6 | MAC | - | M |
| ipAddr | 4 | IPADDR | - | M |
| maskAddr | 4 | 子网掩码 | - | M |
| gateway | 4 | 网关 |  | M |
| CrcH | 1 | Crc |  | M |
| CrcL | 1 | crc |  | M |

注：crc 从devType 到 gateway 部份的校验，高位在前低位在后

## 3.5 LINKDATA

### 3.5.1 链路脉动

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 255 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 0 | M | M |
| LEN | 2 | 4 | M | M |

5.2 ZHC926/927射频切换器

## 5.2.1 ZHCREADDATA 参数读取

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 4 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 3 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| 自动手动 | 2 | 0 自动 2手动 | - | M |
| 主机备机 | 2 | 0 主机 1备机器 | - | M |
| 检测延时 | 2 | 1-500秒 | - | M |
| 开机延时 | 2 | 1-500秒 | - | M |
| 工厂双开 | 1 | 0正常 1工厂双开模式 | - | M |
| 功率采样值 | 2 | 0-4095 功率ADC采样值 | - | M |
| 切换阈值 | 2 | 0-4095 设置的切换阈值 | - | M |
| 保留 | 1 | 保留 | - | M |
| 保留 | 4 | 保留 | - | M |
| 保留 | 2 | 保留 | - | M |
| ACK | 1 | 0-ok 1-failed | - | M |

## 5.2.2 ZHCDEVTYPE

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 4 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 2 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| DEVTYPE | 1 | 默认0x08 zhc926：0x72 | - | M |

## 5.2.3 926ZHC_SET SWITCH MODE

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 4 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 15 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| Data | 1 | 0 -Auto,1- Manual | M | M |
| ACK | 1 | 0 ok 1 failed | - | M |

## 5.2.4 926ZHC_SET MAIN/BACKUP

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 4 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 16 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| Data | 1 | 0-Main,1-Backup | M | M |
| ACK | 1 | 0 – ok 1 -failed | - | M |

## 5.2.5 926ZHC_SET开机延时DELAY

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 4 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 17 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| Data | 4 | 1-500s | M | M |
| ACK | 1 | 0 – ok 1 -failed | - | M |

## 5.2.6 926ZHC_SET检测延时DELAY

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 4 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 18 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| Data | 4 | 1-500s | M | M |
| ACK | 1 | 0 – ok 1 -failed | - | M |

## 5.2.7 926ZHC_SET阈值设定

| 名称 | 长度 | 描述 | Req | Con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC | 1 | 4 | M | M |
| SUBFUNC | 1 | 19 | M | M |
| LEN | 2 |  | M | M |
| Data | 4 | 0-4095 跟读取到的“切换阈值”对应 | M | M |
| ACK | 1 | 0 – ok 1 -failed | - | M |

备注：链路数据以10秒为间隔，PC向设备发送，设备以同样速率进行发送，通信双方以此来维护当前连接，如果超过15S未收到数据，则主动关闭联接。

设备初始：IP：192.168.1.14	MASK：255.255.255.0  GW：192.168.1.1 5060（port），以实际面板显示为准

Receid  为　０（相对于ＰＣ端）

程序更新功能不对USRE开放。其中CRC为CRC16

下面是通信中用到的ＣＲＣ16算法：

const unsigned short mtab[256] = {

0x0000,0xc1c0,0x81c1,0x4001,0x01c3,0xc003,0x8002,0x41c2,

0x01c6,0xc006,0x8007,0x41c7,0x0005,0xc1c5,0x81c4,0x4004,

0x01cc,0xc00c,0x800d,0x41cd,0x000f,0xc1cf,0x81ce,0x400e,

0x000a,0xc1ca,0x81cb,0x400b,0x01c9,0xc009,0x8008,0x41c8,

0x01d8,0xc018,0x8019,0x41d9,0x001b,0xc1db,0x81da,0x401a,

0x001e,0xc1de,0x81df,0x401f,0x01dd,0xc01d,0x801c,0x41dc,

0x0014,0xc1d4,0x81d5,0x4015,0x01d7,0xc017,0x8016,0x41d6,

0x01d2,0xc012,0x8013,0x41d3,0x0011,0xc1d1,0x81d0,0x4010,

0x01f0,0xc030,0x8031,0x41f1,0x0033,0xc1f3,0x81f2,0x4032,

0x0036,0xc1f6,0x81f7,0x4037,0x01f5,0xc035,0x8034,0x41f4,

0x003c,0xc1fc,0x81fd,0x403d,0x01ff,0xc03f,0x803e,0x41fe,

0x01fa,0xc03a,0x803b,0x41fb,0x0039,0xc1f9,0x81f8,0x4038,

0x0028,0xc1e8,0x81e9,0x4029,0x01eb,0xc02b,0x802a,0x41ea,

0x01ee,0xc02e,0x802f,0x41ef,0x002d,0xc1ed,0x81ec,0x402c,

0x01e4,0xc024,0x8025,0x41e5,0x0027,0xc1e7,0x81e6,0x4026,

0x0022,0xc1e2,0x81e3,0x4023,0x01e1,0xc021,0x8020,0x41e0,

0x01a0,0xc060,0x8061,0x41a1,0x0063,0xc1a3,0x81a2,0x4062,

0x0066,0xc1a6,0x81a7,0x4067,0x01a5,0xc065,0x8064,0x41a4,

0x006c,0xc1ac,0x81ad,0x406d,0x01af,0xc06f,0x806e,0x41ae,

0x01aa,0xc06a,0x806b,0x41ab,0x0069,0xc1a9,0x81a8,0x4068,

0x0078,0xc1b8,0x81b9,0x4079,0x01bb,0xc07b,0x807a,0x41ba,

0x01be,0xc07e,0x807f,0x41bf,0x007d,0xc1bd,0x81bc,0x407c,

0x01b4,0xc074,0x8075,0x41b5,0x0077,0xc1b7,0x81b6,0x4076,

0x0072,0xc1b2,0x81b3,0x4073,0x01b1,0xc071,0x8070,0x41b0,

0x0050,0xc190,0x8191,0x4051,0x0193,0xc053,0x8052,0x4192,

0x0196,0xc056,0x8057,0x4197,0x0055,0xc195,0x8194,0x4054,

0x019c,0xc05c,0x805d,0x419d,0x005f,0xc19f,0x819e,0x405e,

0x005a,0xc19a,0x819b,0x405b,0x0199,0xc059,0x8058,0x4198,

0x0188,0xc048,0x8049,0x4189,0x004b,0xc18b,0x818a,0x404a,

0x004e,0xc18e,0x818f,0x404f,0x018d,0xc04d,0x804c,0x418c,

0x0044,0xc184,0x8185,0x4045,0x0187,0xc047,0x8046,0x4186,

0x0182,0xc042,0x8043,0x4183,0x0041,0xc181,0x8180,0x4040

};

unsigned short calcCRC (unsigned char *buff, unsigned int len)

{

unsigned short fcs;        /* frame check sequence */

unsigned short q;          /* calculation register */

fcs = 0xffff;             /* fcs initialised with all ones */

while (len--) {

q = *(mtab + (*buff++ ^ (fcs >> 8)));

fcs = ((q & 0xff00) ^ (fcs << 8)) | (q & 0x00ff);

}

return (fcs ^ 0xffff);     /* return the fcs ones complement */

}

读取主要数据: 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 00 CC D9 10 03

开机：10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 05 00 01 D9 DC 10 03

关机：10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 05 00 00 19 1D 10 03

心跳包指令:10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00 29 A9 10 03

2021-01-26