注意，发送带有AT的指令，指令最后要加回车换行（0x0d，0x0a），下面是省略这个

以下步骤1到2为初始化，本地告警步骤是3到5

- 发送AT&F

等待返回（指令响应超时时间：300mS）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- 发送ATE0

等待返回（指令响应超时时间：300mS）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- 发送AT+QAUDSW=1

等待返回（指令响应超时时间：300mS）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- 发送AT+QTTS=2,"欢迎使用迈世设备”   进行播放语音，其中“欢迎使用迈世设备”是要播放的语音

等待返回（指令响应超时时间：根据需要播放语音长短进行估计）：

+QTTS: 0

PS：出现上面返回，说明已经播放语音完毕，则进行下一步，或者重新播放语音，或者直接步骤5主动挂断

- 发送AT+QTTS=0

等待返回（指令响应超时时间：300mS）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- .