注意，发送带有AT的指令，指令最后要加回车换行（0x0d，0x0a），下面是省略这个

以下步骤1到4为初始化，电话告警步骤是5到10

- 发送AT&F

等待返回（指令响应超时时间：300mS）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- 发送ATE0

等待返回（指令响应超时时间：300mS）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- 发送AT+CPIN?

等待返回（指令响应超时时间：5S）：

+CPIN: READY

OK

- 发送AT^DSCI=1

等待返回（指令响应超时时间：300mS）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- 发送AT+QAUDSW=0

等待返回（指令响应超时时间：300mS）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- 发送打电话指令：ATDxxxxxxxxxxx;       其中xxxxxxxxxxx是对方电话号码

等待返回（指令响应超时时间：5S）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- 循环检查是否有下面返回（自动上报的数据）

^DSCI: 3,0,2,0, xxxxxxxxxxx,129        其中xxxxxxxxxxx是对方电话号码

主要是检查上面返回中红字2位置，2代表发起拨号

7代表已经拨通对方

3代表对方已经接电话了

6代表通话结束

当检查到3，则进行下一步

设置检查超时时间为1分钟，没有返回或者没有返回3就直接挂电话（直接到第6步）

- 发送AT+QWTTS=1,1,2,"欢迎使用迈世设备,12.3456789abcdefg!"    进行播放语音

等待返回（指令响应超时时间：根据需要播放语音长短进行估计）：

+QWTTS: 0

PS：出现上面返回，说明已经播放语音完毕，则进行下一步，或者重新播放语音，或者直接步骤9主动挂断

- 检查等待^DSCI: 3,0,6,0, xxxxxxxxxxx,129        其中xxxxxxxxxxx是对方电话号码

直接下一步

- 发送ATH  直接主动挂断电话

等待返回（指令响应超时时间：90S，取决于网络状态）：

OK

PS：如果返回OK，则进行下一步

- .

测试记录

- 对方主动挂断电话

[16:22:12.905]发→◇AT&F

□

[16:22:12.913]收←◆

OK

[15:21:44.620]发→◇ATE0

□

[15:21:44.623]收←◆

OK

[14:10:45.605]发→◇AT^DSCI=1

□

[14:10:45.622]收←◆

OK

[15:15:30.980]发→◇AT+QAUDSW=0

[15:15:30.983]收←◆

OK

[14:10:56.030]发→◇ATD18172302232;

□

[14:10:56.063]收←◆

OK

^DSCI: 3,0,2,0,18172302232,129

[14:10:58.718]收←◆

^DSCI: 3,0,7,0,18172302232,129

[14:11:12.771]收←◆

^DSCI: 3,0,3,0,18172302232,129

[14:11:17.310]发→◇AT+QWTTS=1,1,2,"欢迎使用迈世设备,12.3456789abcdefg!"

□

[14:11:17.471]收←◆

OK

[14:11:24.474]收←◆

+QWTTS: 0

[14:11:31.093]收←◆

^DSCI: 3,0,6,0,18172302232,129

NO CARRIER

2、自己主动挂断电话

[16:22:12.905]发→◇AT&F

□

[16:22:12.913]收←◆

OK

[15:21:44.620]发→◇ATE0

□

[15:21:44.623]收←◆

OK

[14:10:45.605]发→◇AT^DSCI=1

□

[14:10:45.622]收←◆

OK

[15:15:30.980]发→◇AT+QAUDSW=0

[15:15:30.983]收←◆

OK

[14:11:56.774]发→◇ATD18172302232;

□

[14:11:56.786]收←◆

OK

^DSCI: 3,0,2,0,18172302232,129

[14:11:57.649]收←◆

^DSCI: 3,0,7,0,18172302232,129

[14:12:07.354]收←◆

^DSCI: 3,0,3,0,18172302232,129

[14:12:09.470]发→◇AT+QWTTS=1,1,2,"欢迎使用迈世设备,12.3456789abcdefg!"

□

[14:12:09.624]收←◆

OK

[14:12:16.372]收←◆

+QWTTS: 0

[14:12:17.838]发→◇ATH

□

[14:12:17.907]收←◆

OK

^DSCI: 3,0,6,0,18172302232,129